ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИМОВСК КИМОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26.04. 2024                       № 12-47

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Кимовск Кимовского района

от 25.11.2022 № 73-296 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования город Кимовск Кимовского района»

В соответствии с Федеральным законом Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тульской области от 12.07.2020 № 54-ЗТО «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства местного территории муниципального образования, и порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий», на основании Устава муниципального образования город Кимовск Кимовского района, Собрание депутатов муниципального образования город Кимовск Кимовского района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования город Кимовск Кимовского района от 25.11.2022 № 73-296 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования город Кимовск Кимовского района» следующие изменение:

подпункт 15.10.1 пункта 15.10 дополнить  следующим содержанием:

- «Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом  при входах в общественные здания следует применить, с учетом принятой организации обслуживания посетителей по заданию на проектирование. Высоту панелей вызова таких устройств следует принимать с учетом 8.1.7, а именно зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна  находится в пределах:

- -при расположении сбоку от посетителя — не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от  уровня пола;

- - при фронтальном подходе — не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола.

- Поверхность столов индивидуального использования, прилавков, низа окон  касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находится на высоте  не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м.

- Часть стойки барьера обслуживания, прилавка следует предусматривать высотой 0,85 м от  уровня пола.

- Ширина рабочего фронта  прилавка, стола, стойки, барьера и т. п. у места  получения услуги должна  быть  не менее 1,0 м.

- Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать  системой обеспечения разборчивости звуковой информации.

- Каждое специализированное место машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено  дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и, кроме того, на земельном участке здания -дородными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290, внутри зданий — знаком доступности, выполняемым на вертикальной  поверхности (стене, стойке ит.п.) за габаритами похожей части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м, в иных случаях — на высоте 2,1 м до нижнего  края знака. Габариты  специализированного места  для  стоянки (парковки) транспортных средств  инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0х3,6 м, что  дает возможность создать безопасную зону  сбоку и сзади машины. В случае расположения паковочного места вдоль проезжей части его длина должна  составлять 6,8м. Для пешеходных  путей в стесненных условиях по краю стоянки (парковки) необходимо предусматривать  мероприятия, предотвращающие возможность выезда и частичного или полного размещения транспортных средств, в габаритах этих пешеходных путей.». Далее по тексту.

2. Обнародовать настоящее решение посредством размещения в центре правовой и деловой информации при муниципальном бюджетном учреждении культуры «Кимовская межпоселенческая Центральная районная библиотека», на официальном сайте муниципального образования Кимовский район (https://kimovsk.tularegion.ru/) в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования

город Кимовск Кимовского район                                                                   С.Ю. Чернов