ООО «ЭКСПЕРТНО – КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

при ТулГУ»

_______________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОЛЬВОВСКОЕ

Кимовского района

Тульской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

2012

ООО «ЭКСПЕРТНО – КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

при ТулГУ»

_____________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОЛЬВОВСКОЕ

Кимовского района

Тульской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Директор                                                                          Н.В. Гненков

Научный руководитель                                              Н.А. Шульженко

2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории…………………………………………………………………….. | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Историческая справка………………………………………………… | 5 |
| 1.2 Географическое положение и территория…………………………… | 9 |
| 1.3 Природные условия и ресурсы………………………………………. | 10 |
| 1.3.1 Климатическая характеристика территории………………... | 10 |
| 1.3.2 Рельеф территории…………………………………………… | 11 |
| 1.3.3 Гидрология……………………………………………………. | 12 |
| 1.3.4 Геологическое строение……………………………………… | 13 |
| 1.3.5 Гидрогеологические условия………………………………… | 16 |
| 1.3.6 Инженерно-геологическая характеристика…………………. | 19 |
| 1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы……………………………... | 20 |
| 1.3.8 Леса……………………………………………………………. | 20 |
| 1.3.9 Почвы………………………………………………………….. | 20 |
| 1.4 Население. Трудовые ресурсы………………………………………... | 20 |
| 1.5 Промышленность и сельское хозяйство……………………………... | 24 |
| 1.6 Транспорт………………………………………………………………. | 25 |
| 1.7 Инженерное оборудование территории……………………………… | 30 |
| 1.7.1 Водоснабжение……………………………………………….. | 30 |
| 1.7.2 Водоотведение (канализация)……………………………….. | 33 |
| 1.7.3 Газоснабжение……………………………………………….. | 35 |
| 1.7.4 Теплоснабжение……………………………………………… | 35 |
| 1.7.5 Электроснабжение……………………………………………. | 35 |
| 1.7.6 Связь…………………………………………………………… | 35 |
| 1.8 Санитарная очистка территории…………………………………….. | 36 |
| 1.9 Культурно-бытовое обслуживание населения……………………..... | 37 |
| 1.10 Зоны с особыми условиями использования территории………….. | 40 |
| 1.10.1 Особо охраняемые природные территории (памятники природы)……………………………………………………………………….. | 40 |
| 1.10.2 Рекреационные зоны………………………………………... | 40 |
| 1.10.3 Зоны историко-культурного назначения………………….. | 40 |
| 1.11 Экологическое состояние окружающей среды…………………….. | 40 |
| 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы реализации предложений по территориальному планированию………….. | 42 |
| 3. Перечень схем по обоснованию проекта генплана………………………. | 45 |

1. Анализ состояния, проблем и перспектив

комплексного развития территории

1.1 Историческая справка

Территория Тульской области и, в частности, Кимовского района была заселена издревле. С середины первого тысячелетия нашей эры на территории области обитало славянское племя вятичей, занимавшихся земледелием, охотой и рыболовством, а также ремеслами, в том числе кузнечным делом. В IX-XI в.в. территория области входила в состав Киевской Руси. В эпоху феодальной раз- дробленности (ХII-ХIV в.в.) земли Тульской области входили в Рязанское и Черниговское княжество. Южные и юго-восточные лесостепные земли, к которым относится территория МО Новольвовское, были частью так называемого «Дикого поля» - обширного пространства, по которому кочевали племена Тюркских скотоводов-кочевников и проходили пути походов монголо-татар на русские земли. В 1380 г. на Куликовом поле, частично расположенном на южной границе Кимовского района, произошла Куликовская битва между русским войском под предводительством Дмитрия Донского и войском Золотой Орды, закончившееся победой русских.

Положение на границе русских земель и Дикого поля не способствовало хозяйственному развитию территории. Существовавшие крупные поселения выполняли преимущественно военные функции - были укрепленными пунктами на границе, которая представляла собой линию засечных лесов. Их остатки до сих пор сохранились в Тульской области

В ХVI-ХVII в.в. границы русского государства продвинулись далеко на юг к низовьям Дона и Волги. Земли области интенсивно заселялись и распахивались. Однако в связи с преимущественно сельскохозяйственным освоением территории новые города практически не возникали. В крупный по тем временам промышленный центр превратилась Тула. В ХVIII-XIХ в.в. территория области интенсивно заселялась (в начале XIX в. население области составляло около 1 млн.чел., в 1914 г. - 2,01 млн.чел.). Сводились леса, земли распахивались. Господствовало помещичье землевладение, в начале ХIХ в. около 80 % крестьян были крепостными. Единственным крупным промышленным центром продолжала оставаться Тула. В окрестностях города добывали железную руду, в городе действовал металлургический и оружейный заводы, ряд мануфактур и большое количество ремесленных мастерских. Мануфактуры также создавались в крупных поместьях (ткацкое производство, винокурение, производство сахара). В начале XIX в. на территории области был найден бурый уголь. Промышленная добыча угля началась в 1855 г. в имении графа Бобринского у села Малевка. В связи с развитием промышленности центра, строительством железных дорог добыча угля быстро увеличивалось: в 1870 г. было добыто 83 тыс.т. угля, в 1879 г. - 468 тыс.т. Добыча угля концентрировалась на территориях современных Богородицкого, Узловского, Кимовского, Новомосковского районов, а также Щекинского и Киреевского районов. В конце ХIX в., в связи с конкуренцией более высококалорийного угля Донбасса, добыча буро го угля в Тульской губернии сократилась в 1900 г. - до 283,5 тыс.т. Развитие угледобычи в этот период не вызвало возникновения новых городских поселений, так как шахты были мелкими и разбросанными на большие расстояния.

Капиталистическое производство, развившееся на территории области во второй половине XIX в., нанесло большой урон природным ресурсам. Вырубка лесов, распашка лесостепей, низкий уровень агротехники, способствовали со-кращению площади лесов, развитию эрозионных процессов, снижению плодо-родия почв.

После Октябрьской революции Тула и Тульская область стали одним из форпостов индустриализации. На территории Северо-восточного внутриобластного района большое развитие в 20-30-е годы получила угледобывающая промышленность, обеспечивавшая топливом теплоэлектростанции Центра. На базе бурых углей получила развитие химическая промышленность (Новомосковский химический комбинат). Для обслуживания угледобывающей промышленности на территории района возникли машиностроительная промышленность (Узловский Машино-строительный завод), ремонтные предприятия), промышленность строительных материалов. Менялось расселение. Для производственного и культурно-бытового обслуживания угольной промышленности и её трудящихся образовывались новые города - Новомосковск (1930 г.), Узловая (1938 г.), Донской (1939 г.). Однако основная масса трудящихся отрасли проживала в мелких пришахтных поселках с неблагоустроенным жилым фондом.

Во время Великой Отечественной войны территория Северо-восточного внутриобластного района осенью 1941г. была кратковременно оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Во время оккупации промышленности района был нанесен большой урон. Однако уже во время войны производствен-ные мощности района были в основном восстановлены. Угольная промышлен-ность Мосбасса сыграла большую роль в обеспечении страны топливом в годы войны.

В период 1945-1960 г.г. угольная промышленность продолжала разви-ваться. К 1959 г. добыча угля в области достигла 42,9 млн.т., в угольной про-мышленности было занято 72,4 тыс. человек или 28 % трудящихся области. По численности кадров отрасль занимала второе место в структуре отраслей про- мышленности после машиностроения, по стоимости валовой продукции - третье после машиностроения и пищевой промышленности. Примерно половина производственных мощностей угольной промышленности была сосредоточена в Северо-восточном внутриобластном районе. В этот период изменился характер расселения. Были построены новые благоустроенные рабочие поселки, в которых проживали трудящиеся групы близко расположенных шахт, развивался межпоселковый транспорт. В центральной части внутриобластного района происходило формирование городской агломерации включающей Новомосковск, Узловую, Донской и близко расположенные рабочие поселки.

В 60-е - 70-е годы в характере развития экономики области и Северо-восточного внутриобластного района произошли значительные изменения. В связи с развернувшейся в стране реконструкцией топливно-энергетического ба-ланса ускоренными темпами росла добыча нефти и газа, темпы роста добычи угля в целом по стране снизились до 1-3 % в год, при этом преимущественно развивались бассейны, в которых добыча угля могла осуществляться наиболее экономичным открытым способом, или уголь отмечался высоким качеством. В Подмосковном бассейне возможности организации открытой добычи угля по условиям его залегания ограничены, а качество угля, как известно, значительно хуже, чем в Донецком, Кузнецком, Карагандинском, Воркутинском бассейнах.

Кроме того, отдельные месторождения невелики, поэтому возможности строительства крупных шахт производительностью более 1 млн.т. угля в год, рассчитанных на длительную добычу, ограничены. В связи с этим развитие угольной промышленности в области замедлилось, а затем наметилась тенденция к сокращению добычи угля: если в 1969 г. добыча угля в области составила 42,9 млн.т., то в 1972г. - 33,3 млн.т., в 1978 г. - 27,1 млн.т., по стоимости валовой продукции отрасль передвинулась на 4-е место. В связи с абсолютным сокращением добычи угля и ростом производительности труда численность трудящихся в отрасли уменьшилась с 72,4 в 1959 г. до 38,1 тыс.чел. в 1972 г. В то же время ускоренными темпами развивались машиностроение, химическая промышленность, легкая промышленность. В Северо-восточном внутриобластном районе был построен ряд новых машиностроительных предприятий, в т.ч. радиоэлектроники, реконструированы действующие заводы. В химической промышленности был реконструирован Новомосковский химический комбинат и построена группа связанных с ним предприятий. В сельском хозяйстве осуществлялась интенсификация производства, ускоренными темпами развивались животноводство и кормопроизводство, овощеводство.

Изменения в структуре специализации промышленности вызвали изме-нения в расселении. Так как обрабатывающие отрасли промышленности кон-центрируются в относительно крупных городских поселениях, а также в связи с тяготением населения к центрам с высоким уровнем культурно-бытового об-служивания, прирост населения наблюдался в городах с развивающейся много-отраслевой обрабатывающей промышленностью (Новомосковск, Узловая, Дон-ской, Богородицк, Кимовск). В рабочих поселках при шахтах население в течение последнего двадцатилетия сокращалось. Исключение составили г. Венев и р.п. Грицовский, около которых были построены новые шахты. Дальнейшее развитие получил процесс агломерирования городских поселений в центральной зоне внутриобластного района.

Хозяйственная деятельность оказала существенное влияние на состояние природной среды. Если в предреволюционный период антропогенное воздейст-вие на природу было преимущественно связано с сельским хозяйством, то в последние десятилетия - преимущественно с развитием угледобывающей про-мышленности, химии и электроэнергетики. В настоящее время на территории района, и в том числе МО Новольвовское, имеется множество нерекультивированных терриконов и карьеров. Они загрязняют воздушный и водный бассейны и почвы, под них изъяты из хозяйственного использования значительные территории. Химическая промышленность и электроэнергетика также загрязняют воздушный и водный бассейны и почву.

В настоящее время МО Новольвовское представляет собой слабозаселенную, низкоурбанизированную территорию с неразвитой промышленностью и довольно интенсивным сельским хозяйством, где хорошими транспортными связями с ближайшими центрами расселения  обеспечены лишь наиболее крупные населенные пункты.

1.2 Географическое положение и территория

Муниципальное образование МО Новольвовское входит в состав Кимовского района Тульской области, как самостоятельная административно-территориальная единица.

Общая площадь земли в границах муниципального образования МО Новольвовское - 14080,63га.

МО расположено в юго-восточной части Тульской области и является од-ной из центральных административных единиц Кимовского района.

Территория МО Новольвовское ограничена землями муниципального образования Кимовского района:  с запада - МО Пронское, с  юга и юго-запада – МО Кудашевское. С востока – земли Рязанской области, с севера – МО Гремячевское Новомосковского района Тульской области.

Территории МО имеет неправильную форму, несколько вытянутую в ши-ротно-меридиональном направлении.

1.3 Природные условия и ресурсы

1.3.1 Климатическая характеристика территории

Описание климата составлено по материалам наблюдений метеорологических станций в  Тульской области.

Климат умеренно-континентальный с умеренно-холодной зимой и теплым летом.

Годовой ход температуры воздуха представлен в таблице среднемесячных температур:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -13,8 | -14,2 | -0,88 | 0,2 | 6,2 | 10,2 | 12,8 | 11,0 | 6,2 | 1,4 | -4,4 | -10,9 | 0,4 |

Наиболее теплыми месяцами являются июль и август с абсолютными максимумами +36° С. Самые низкие температуры наблюдаются в январе. Абсолютный минимум равен – 48°С.  Амплитуда колебаний температур воздуха в течение года достигает 84°С.

Первые заморозки наступают в конце сентября, а последние отмечаются в первой половине мая.

Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням.

Атмосферные осадки распределяются в течение года сравнительно равномерно. Средние количества осадков (мм) по месяцам и за год приведены в таблице:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 24 | 28 | 35 | 47 | 62 | 86 | 66 | 47 | 47 | 37 | 37 | 544 |

В теплый период выпадает осадков в среднем 390мм, а в холодный – 154мм.

Максимальные суточные осадки наблюдаются в июле и равны 40мм.

Снежный покров появляется обычно в первой декаде ноября держится в среднем 140 дней до седины апреля.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдается в III декаде февраля – I декаде марта и равна в среднем 36см.

Глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов, согласно НиТУ 127-55, принимается равной 1,3м, а супесей мелкозернистых песков – 1,6м.

Абсолютная влажность воздуха изменяется от 2,8мδ в феврале до 16,8мδ в июле. Среднегодовая абсолютная влажность воздуха равна 8,1мδ.

Среднемесячная относительная влажность воздуха находится в пределах 68-87%, причем наименьшая отмечается в мае, а наибольшая – в ноябре. Среднегодовая относительная влажность воздуха равна 78%.

В течение всего года господствуют ветры южного и западного направлений. Данные наблюдений за направлением ветра (%%) в течение года и в теплый период приведены в таблице, составленной обработки наблюдений  метеостанции с 1950-1958г.

| Период | Направления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | с-в | в | ю-в | ю | ю-з | з | с-з |
| Годовой | 10 | 9 | 6 | 10 | 18 | 18 | 16 | 13 |
| Теплый | 11 | 10 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 15 |

Среднегодовая скорость ветра 2,9м/с. наибольшие скорости ветра, превышающие 15м/с, наблюдаются в зимний период.

1.3.2 Рельеф территории

По ландшафтному районированию территория МО Новольвовское относится к Среднерусской лесостепной провинции. Рельеф в пределах планируемой территории (Среднерусская возвышенность) представляет собой приподнятую на 200-250 м над уровнем моря пологоволнистую, структурно-аккумулятивную равнину, расчлененную не густой, но хорошо разработанной речной и овражно-балочной сетью, суммарная площадь которой составляет более 6 % территории. Наиболее крупной рекой планируемой территории являются река Проня. Для нее характерны мягкие, сглаженные формы рельефа, глубоко врезанные речные долины и обширные полого-выпуклые или слабохолмистые водораздельные пространства. Междуречья в отдельных местах осложнены небольшими холмами или невысокими плоскими буграми. Относительное превышение поверхности над урезом воды в реках достигает примерно 80-100 м. Своеобразной чертой речных долин является чередование широких и суженных участков. Обычно слабо обнаженные склоны долин, расчленены короткими боковыми оврагами и балками, имеющими каньонообразную форму. Овраги в подавляющем большинстве прекратили свой рост, имеют плоское дно и склоны различной крутизны.

Как следует из вышесказанного, планируемая территория характеризуется в целом благоприятными орогидрографическими условиями для строительства, организации сельскохозяйственного производства и прокладки инженерных коммуникаций.

1.3.3 Гидрология

Наиболее крупными водными объектами являются р. Проня  и р. Ульбыш, а также речка Карачаевка (приток реки Проня). По своему режиму реки относятся к равнинным рекам Европейской территории России, основной особенностью которых является высокое весеннее половодье, сменяющихся летне-осенней меженью с низкими уровнями воды, за которым наступает период устойчивых зимних уровней.

Весеннее половодье начинается в конце марта. Интенсивность подъема уровней составляет 1 м и более. Спад половодья идет медленнее подъема. Течение спокойное (0,1-0,5 м/с). Питание рек смешанное, основными ис-точниками питания являются талые воды: доля весеннего стока составляет 70-80% годового. Ледовые явления начинаются в ноябре. Ледоход – в конце марта – начале апреля. Общая продолжительность периода с ледовыми явлениями 125-150 сут.

Твердый сток рек практически не изучен. Средний многолетний расход взвешенных наносов составляет от 0,1 до 8,0 кг/с, мутность – от 140 до 510 г/м3.

Наибольшая часть взвешенных наносов приходится на период весеннего половодья.

Речные воды исследуемого МО относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группы, с минерализацией от 200 до 500 мг/л с умеренной жестко-стью. С началом снеготаяния на поверхности водосборов образуются маломи-нерализованные воды, которые стекают в речную сеть. В это время величина минерализации наименьшая: 60-135 мг/л, в засушливые годы в период низкого половодья величина минерализации повышается до 200-250 мг/л. В переходный период от половодья к зимней межени изменяется характер питания рек с по- верхностного на глубокое подземное. В связи с этим содержание основных компонентов в воде возрастет, достигая максимальных значений к концу зимы.

Величина минерализации, постепенно увеличиваясь, достигает максимальных значений к периоду снеготаяния - 300-900 мг/л.

1.3.4 Геологическое строение

МО  Новольвовское находится на южном крыле Подмосковной котловины, которое сложено палеозойскими породами, имеющими пологое падение на северо-восток.

В геологическом строении района принимают участие девонские, каменноугольные и четвертичные отложения.

Верхнедевонские отложения, представленные серыми известняками с прослоями глин и гипсов, вскрываются у МО на абсолютных отметках около 50м. Мощность их может достигать 100м.

На размытой поверхности верхнего девона залегают нижне-каменноугольные отложения турнейского и визейского яруса.

Турнейский ярус представлен малевским и упинским горизонтами. Малевский горизонт сложен голубовато- и зеленовато-серыми глинами с прослоями известняков. Мощность малевских глин, широко распространенных в районе, обычно не превышает 5-10м.

Упинский горизонт, залегающий согласно на Малевском и имеющий также повсеместное распространение, сложен преимущественно светло-серыми мелкокристаллическими известняками, мощность которых равна 20-35м. Неровная, Эродированная кровля упинских известняков имеет отметки 72-90 м абсолютной высоты.

В визейском ярусе выделяются яснополянский, окский и серпуховской поъярусы (надгоризонты).

Яснополянский подъярус подразделяется на сталиногорский и тульский горизонты.

Сталиногский горизонт, который также называют угленосным, представляет сложную по составу толщу песчано-глинистых осадков, содержащую пласты и линзы бурого угля, число которых может достигать 5 и более. Промышленное значение имеют только два пласта, обладающие кондиционными мощностью 1,1м и зольностью до 45%. Мощность основных двух пластов 3-4м и в среднем равна 1,5-2м. Общая мощность сталиногорского горизонта равна 15-20м.

Тульский горизонт сложен переслаивающимися кварцевыми песками и глинами, включающими тонкие прослои известняков мощностью в 0,5-1,5м. В тульском горизонте встречается несколько пластов бурого угля, которые в виду малой мощности, обычно меньшей 1м, и высокой зольности, промышленного значения не имеют.

Окский подъярус, залегающий согласно на отложениях тульского горизонта, представлен чисто известняковым комплексом пород, в котором выделяют по литологическим и фаунистическим признакам три горизонта: алексинский, михайловский и веневский. Мощность алексинского горизонта равна 15м, Михайловского – до 10м, венвского – до 10м. Для известняков всех трех горизонтов свойственны сильная трещиноватость и навернозность, а также чередование плотных, крепких, иногда окремненных разностей с рыхлыми и мергелистыми.

Выше залегающий серпуховский подъярус представлен тарусским и стешевским горизонтами.

Тарусский горизонт, сложенный серыми известняками, макроскопически слабо отличаемыми от подстилаемых отметках 160-170м. Мощность – до 15м.

Стешевский горизонт сложен плотными сланцеватыми глинами темно-серого, почти черного цвета с красноватым оттенком. В верхней части встречаются тонкие прослои известняков и доломитов. Мощность горизонта равна 10-13м.

На высоких водораздельных участках с абсолютными отметками 200-220м местами сохранились известняки с тонкогоистым кремнем, относимые к протвинскому горизонту, которым заканчивается разрез нижнекаменноугольных отложений. Среднекаменноугольные, а также и мелкозернистые отложения в районе МО Новольвовское не имеют распространения. Нижнекаменноугольные отложения повсеместно покрыты плащом четвертичных образований, характеризующихся в данном районе большим разнообразием по своему составу, возрасту и генезису.

По генезису четвертичные отложения подразделяются на ледниковые, делювиальные и аллювиальные.

Ледниковые отложения, сопоставляемые с рииким временем, представлены мореной, подморенными и надморенными флювиогляциальными песками и суглинками. Незначительное распространение получили озерные межледниковые образования миндаль-рискового времени.

Морена представлена желтовато- и серовато-бурыми плотными суглинками с щебнем и валунами известняковых и различных кристаллических пород. Мощность моренных суглинков достигает 8м. В результате размыва талыми водами отступающего ледника морена имеет неровную поверхность, отметки которой изменяются в широких пределах и в среднем равны 175-180м.

Подморенные флювиогляциальные отложения представлены косослоистыми светло-желтыми мелко- и среднезернистыми песками и желто-серыми легкими слоистыми суглинками. Мощность их, обычно не превышающая отложений встречаются отдельными маломощными линзами суглинки и зеленовато-серые пески, содержащие растительные и обладающие болотным запахом.

Надморенные лювиогляциальные отложения представлены светло-желтыми легкими слабокарбонатными суглинками мощностью до 8м, подстилаемыми разнозернистыми песками и супесями с включением гравия и гальки. Мощность песков в среднем равна 4м, но на отдельных углубленных участках в неровной кровле морены может достигать 10м и более. Кровля песков имеет отметки 180-185.

1.3.5 Гидрогеологические условия

Район МО  Новольвовское находится в южной части Московского артезианского бассейна и характеризуется развитием пресных водоносных горизонтов в каменноугольных отложениях.

В более древних, девонских отложениях содержатся напорные подземные воды, которые, будучи высоко минерализованными (сухой остаток около 3500 мг/л), практического применения для водоснабжения не могут иметь.

К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, из которых практический интерес представляют упинский, сталиногорский, тульский и окский.

Упинский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и вскрывается в МО  Новольвовское на отметках 72-90м в трещиноватых известняках, мощность которых в среднем равна 25м. Водоносный горизонт обладает напором высотой 30-40м. Пьезометрический уровень находится на абсолютных отметках 125-112м.

Область питания водоносного горизонта находится на юге Тульской области, где упинские известняки выходят на поверхность земли.

В МО Новольвовское подземные воды из упинских известняков опробованы многочисленными скважинами и используются в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Суммарный расход воды из эксплуатационных скважин в МО составляет 25 м3/сут. Дебиты скважин, находящиеся в зависимости от степени трещиноватости водоносных известняков, в среднем равны 25-30м3/час. Максимальные дебиты скважин определяются в 50-60м3/час.

Удельные дебиты скважин обычно не превышают 10-15м3/час.

Упинские известняки, имеющие широкое площадное распространение при средней мощности в 25м, обладают значительными запасами подземных вод, которыми посредством рассредоточенных водозаборов можно обеспечить потребные расходы воды для МО Новольвовское.

Химическим бактериологическим качеством упинские воды удовлетворяют требованиям ГОСТа и являются природными для централизованного водоснабжения.

По своим химическим свойствам является гидрокарбонатной, с сухим остатком до 375мг/л. Общая жесткость достигает максимально 6-7мг-экв/л, а в среднем равна 4-5мг-экв/л.

В воде, характеризующейся в общем удовлетворительным химическим качеством, отмечается высокое содержание железа, приближающееся к допустимой норме в 2мг/л.

Сталиногорский и тульский водоносные горизонты, заключенные в песчаных слоях двух толщ, не имеющих между собой и образуют один общий водоносный горизонт. По своему гранулометрическому составу водоносные пески обоих горизонтов почти не отличаются и представлены основном мелкими фракциями с большим процентом глинистых частиц. Подземные воды Сталиногоско-тульской толщи, хотя и являются по своему химическому составу слабоминерализованными, обычно не находят применения из-за слабой водоотдачи и плохих фильтрационных свойств водовмещающих песков.

Окский водоносный горизонт содержится в мощной толще известняков и имеет свободную поверхность на абсолютных отметках 130-135м. Известняки обводнены не на полную мощность.

Мощность обводненных известняков составляет в среднем 10м. В связи с сезонными колебаниями статистического горизонта подземных вод мощность водоносного слоя может значительно сокращаться. Амплитуда колебания статистического уровня равна около 4м. Критический период относится к январю-февралю.

По своим химическим и бактериологическим свойствам окские подземные воды являются вполне пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общая минерализация находится в пределах от3 до 6 мг-экв/л, железа содержится до 1 мг/л, колититр – более 350.

Для централизованного водоснабжения МО окский водоносный горизонт не имеет самостоятельного значения в виду его малых запасов и может быть использован лишь как вспомогательный совместно с упинскими подземными водами.

В четвертичной толще выделяют несколько водоносных горизонтов, приуроченных и  аллювиальным, подморенным и надморенным, флювиогляцевальным и делювиальным отложениям.

Аллювиальные воды слабо минерализованы. В виду отсутствия  пойменной террасы аллювиальный поток не может обладать значительными расходами воды, способными обеспечить крупное водоснабжение.

Имея в кровле водоупорные моренные суглинки и глины, водоносный горизонт часто обладает напором высотой 4 – 6 м. Пьезометрический находиться на глубине 5-10 м от поверхности земли (абс. отм. 175-180 м.). Никакого практического значения подморенные флювиогляциальные воды не имеют.

Подморенный водоносный горизонт, содержащийся в разнозернистых песках, покрывающих морену, широко распространен на водоразделах и      надпойменной  террасе. Мощность водоносного слоя равна в среднем 3-5 м.

В делювиальных суглинках содержаться грунтовые воды типа «верховодка», которая имеет локальное распространение. Мощность водонасыщенных суглинков равна 2-3 м. Дренируясь оврагами, верховодка  способствует появлению на их склонах сильно увлажненных заболоченных участков. Верховодка, появляющаяся и получающая питание за счет инфильтрации атмосферных осадков, наблюдается сезонно и в маловлажные годы может совершенно отсутствовать.

1.3.6 Инженерно-геологическая характеристика

В инженерно-геологическим отношении территории, планируемые для застройки, являются благоприятнейшими для освоения. Сложены они, в основном, делювиальными суглинками, которые будут служить основанием для фундаментов зданий и сооружений. Суглинки – желто-бурого цвета, пылеватые, средней плотности и плотные, пластичные в верхних слоях с известковистыми включениями. Согласно инженерно – геологическим исследованиям, произведенных на строительных площадках в МО Новольвовское, суглинки характеризуются следующими физико – механическими свойствами: удельный вес - 2,6 – 2,7; объемный вес-1,75 – 2,05;  коэффициент пористости 0,63I-0,945; естественная влажность 9,0-29,2%, коэффициент относительной просадочности  - 0,001-0,02. Суглинки являются макропористыми, но  просадочными свойствами не обладают. Расчетное сопротивление оснований из суглинков принимается равным  1,5-2кг/см2. В отдельных случаях основанием является бурая влажная супесь с расчетным сопротивлением в 2 кг/см2.

Подземные воды залегают на планируемых территориях глубоко от поверхности земли и лишь на отдельных участках встречается верховодка, залегающая небольшими линзами в делювиальных суглинках на глубине 1-2 м. Верховодка появляется обычно во время выпадения дождей и имеет сезонный характер. По своим химическим свойствам верховодка является агрессивной по отношению к бетону.

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы

Территория МО Новольвовское богата запасами щебня, известняка , глины, каменного угля

1.3.8 Леса

Территория лесфонда МО  Новольвовское в настоящее время, включая лесопарки и другие зеленые насаждения (в том числе озеленение неудобных территорий) составляет 194 Га, что составляет 1,4 % от общей территории МО Новольвовское.

1.3.9 Почвы

Природные условия в целом благоприятны для развития сельского хозяй-ства. На территории МО Новольвовское распространены плодородные оподзоленные черноземы, выщелоченные среднегумусные среднемощные, темно-серые лесные.

Сравнительно благоприятны условия увлажнения, хотя засушливые годы имеют место.

1.4 Население. Трудовые ресурсы

На расчетный срок генерального плана предусматривается резерв градообразующих кадров в количестве 0,3 тыс. человек (10% от общей численности градообразующей группы) для возможного не учтенного проектом размещения промышленных предприятий и учреждений градообразующего значения.

Население МО Новольвовское по данным администрации МО  Новольвовское Тульской обл. на 01.01.2012 года 3,8 тыс. человек. В сравнении с показателями 2000 года население уменьшилось на 0,2 тыс. человек.

Сокращение численности населения с начала 90-х годов характерно для большинства городов Тульской области и в целом по России, но среди районных центров Тульской области этот показатель снижения численности в МО Новольвовское сравнительно высок.

Население МО в последние годы сокращается как за счет отрицательного естественного прироста, так и, начиная с 1990-х гг. за счет отрицательного сальдо миграции, которое в последние годы выровнялось и даже по данным статистики на 1.01.2012г. стало положительным.

За последние годы по городам Тульской области. в том числе и по МО Новольвовское, смертность превысила рождаемость в 2,8-2,5 раза. Падение рождаемости и сокращение прироста населения в МО Новольвовское характерно, как и для России в целом в 1990-е годы, и объясняется взаимодействием двух основных факторов. Первый отразил адекватную реакцию населения на резкое снижение уровня и качества жизни из-за ухудшения экономической ситуации в стране в целом, в том числе и в МО Новольвовское. Второй фактор явственно обозначил формирование и развитие у молодого поколения новых типов репродуктивного поведения.

Одновременно со снижением рождаемости резко возросла смертность из-за недостаточности медицинского и распространения наркомании, алкоголизма, депрессионных состояний и т.п.

При определении перспективной численности МО Новольвовское на 1-ю очередь и расчетный срок Генеральным планом учитываются не только проходящие в населенных пунктах демографические процессы, но и следующие обстоятельства:

- Обозначенная и проводимая политика президента и правительства на улучшение демографической ситуации в России за счет экономического стимулирования рождаемости, с одновременным уменьшением уровня смертности благодаря улучшению общей социально-экономической ситуации, что в целом может сказаться положительным образом на динамке естественного прироста населения.

- Предложение Федеральных ведомств о либерализации миграционного законодательства, что позволит привлечь трудоспособное население при его востребовании. У МО Новольвовское имеются весьма привлекательные факторы: прекрасные природные условия для организации отдыха и культурно-историческое наследие как база для развития туризма.

Расчетная численность населения определена в соответствии со СНиПом II-60-75* по методу трудового баланса с учетом современных и прогнозных соотношений возрастных групп населения и структуры трудовых ресурсов по следующей формуле:

| Н = | (А-П) |
| --- | --- |
|  | Т-а-n-В+η-Б |

где Н - перспективная численность населения;

А - абсолютная численность градообразующей группы;

Т - удельный вес населения в трудоспособном возрасте (%%);

а - удельный вес населения в трудоспособном возрасте занятого в домашнем и личном подсобном хозяйстве и прочих (%%);

п - удельный вес неработающих инвалидов и льготных пенсионеров в трудоспособном возрасте (%);

В - удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства (%);

η - удельный вес работающих пенсионеров (%);

п - количество трудящихся, приезжающих на работу и учебу в город, но прожирающих, за его пределами за вычетом трудящихся выезжающих на работу из города (сальдомаятниковой миграции);

Б - обслуживающая группа (%).

Численность градообразующих кадров определена на основе анализа развития всех отраслей народного хозяйства города и характеризуется данными, приведенными в следующей таблице:

х – в СНиП 2.07.01-89 (и последующих его модернизациях), пришедшего на замену СНиП II-60-75, указанная формула расчета численности населения отсутствует. Но при этом другой методики расчета СНиП не предлагает, поэтому в данном случае используется эта формула.

Обслуживающая группа населения, включающая трудящихся предприятий и учреждений обслуживания, принята в соответствии со СНиПом на первую очередь 17%, на расчетный срок - 19% от общей численности населения.

Принятые проценты, обусловленные общей тенденцией роста доли лиц, принятых в сфере обслуживания.

Возрастная структура населения и структура несамостоятельного населения определены (прогноз) путем анализа статистических данных переписи населения по материалам ЦСУ РФ «Предположительная численность населения по РФ, автономным республикам, краям и областям на начало 2002 года», в части касающейся структуры городского населения Тульской области.

Данные возрастной структуры приводятся в следующей таблице:

Прогноз возрастной структуры населения в %%:

Таблица 1.1. Прогноз возрастной структуры населения в %%

| № пп | Наименование | Современ-ное состояние | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дети в возрасте от 0-17 лет (чел.) | 462 | 510 | 530 |
| 2 | (Т) Население в трудоспособном возрасте (чел.) | 1592 | 1800 | 2000 |
| 3 | Население в возрасте старше трудоспособного (чел.) | 1466 | 1590 | 1530 |
|  | ИТОГО | 3520 | 4000 | 4060 |

Остальное население (несамостоятельное население), оказывающее влияние на структуру трудовых ресурсов, характеризуется следующим образом:

Таблица 1.2 (в %%)

| № п/п | Наименование | Современное состояние | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 307 | 345 | 375 |
| 2 | Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | 400 | 285 | 240 |
| 3 | Население в трудоспособном возрасте, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 60 | 85 | 110 |
| 4 | Работающие старших возрастов | 105 | 120 | 140 |

1.5 Промышленность и сельское хозяйство

Положения концепции развития МО  Новольвовское основываются на наиболее очевидных, логически объяснимых позициях, вытекающих из общего экономико-географического положения города и специфики его хозяйственного комплекса.

В качестве стратегических ориентиров устойчивого развития  МО Новольвовское в Генеральном плане принимаются следующие направления:

- сохранение и развитие многофункционального профиля МО с добавлением функций (направлений) развития туризма и отдыха;

- стимулирование развития  МО Новольвовское, прежде всего, инновационных видов деятельности, конкурентоспособных в условиях постиндустриальной экономики.

С развитием рыночной экономики будут развиваться сферы коммерческой деятельности и, в первую очередь, торговля и услуги, а также финансовое обслуживание.

Возможность реализации имеющегося у МО Новольвовское экономического потенциала будет зависеть от ряда факторов и обстоятельств:

- благоприятного и стабильного политического климата, который является наиболее важным условием экономического развития и инвестиций;

- наличие политической воли, законодательных инициатив и поддержки со стороны федерального и регионального уровней власти, совместных, скоординированных усилий органов власти МО  Новольвовское, грамотных, научно выверенных принимаемых к исполнению решений.

В целом, учитывая уже накопленный опыт, необходимо подчеркнуть, что в современных условиях для успешного развития в условиях конкуренции за инвестиции, выигрывает та территория, где существуют реальные перспективы для инвесторов, сформулированы конкретные инвестиционные предложения и программы, имеются территориальные резервы и создан благоприятный инвестиционный климат.

1.6 Транспорт

Существует дорога областного  значения Кимовск-Новольвовск-Скопин Рязанской области.

Железнодорожный транспорт

Проходит железная дорога - Узловая-Ряжск.

Автомобильные дороги

Потребность сельских территорий в развитии автомобильных дорог

| Сельские поселения | Из них имеющие дороги с твердым покрытием, связывающей с центром сельского поселения/района/области | Общая протяженность дорог, которые необходимо привести (реконструировать) | Насе-ление (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в т.ч. | 10 | 34 | 3520 |
| Без постоянного населения | 1- д. Барма |  | 6 |
| С населением до 10 человек | 3 – п. Возрождение д. Марчуги ст.Львово |  | 5 8 8 |
| С населением от 11 до 100 человек | 7 – п. Калиновка д. Галицкое п. Веселый Луг д. Кашино п. Благовещенский д. Соколовка | 18 км (провести) 0,5 – п. Калиновка 0,5 – д. Галицкое 4,0 – п. Веселый Луг 2,0 – д. Кашино 5,0 – п. Благовещенский 3,0 – д. Соколовка | 10 20 20 190 15 10 |
| С населением от 101 до 500 человек |  | 6 км (реконструкция) 3,0 – с. Хитровщина 3,0 – п. Апарки | 502 302 |
| С населением от 501 до 1000 человек |  | 4 км (реконструкция) 4,0 – д. Львово | 570 |

Автомобильный транспорт

Общая характеристика уличной и дорожной сети, степень ее благоустройства приведена ниже:

Общее протяжение улиц       			          32,1 км;

Протяжение улиц с твердым покрытием 		17,2 км

Площадь улиц с твердым покрытием 			86 тыс. м2;

Степень благоустройства уличной сети

(отношение протяженности улиц с твердым

покрытием ко всей протяженности улиц

населенного пункта)					           47 %

Основные недостатки улично-дорожной сети следующие:

1. Радиусы кривых в плане на многих дорогах меньше нормативных.

2. Дорожные покрытия на большинстве улиц и дорог находятся в неудовлетворительном состоянии.

3. Проезжие части большинства улиц и дорог узкие – 5 м.

4. Тротуары отсутствуют в большинстве населенных пунктах.

Информация о наличии муниципальных и бесхозных дорог в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района

| #### № п/п | #### Наименование автомобильной дороги | #### Названия начальных и конечных населенных пунктов автодороги | #### Общая протяженность (км) | #### Балансодержатель автодороги | #### Техническая категория автодороги | #### Наличие технических паспортов | #### Автодорога |  |  | #### Вид покрытия (асфальт, щебень, грунт) | #### Соответствует / не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | #### С а/д* | #### Без а/д* | #### С огр. школьных перевозок |  |  |
| #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | #### 8 | #### 9 | #### 10 | #### 11 | #### 12 |
| #### 1. | #### автодорога | #### п. Ясный – п. Новольвовск | #### 16,6 | #### ГУТО «Тулаупрадор» | #### 4 | #### да (ДРСУ) | #### да |  | #### нет | #### асфальт | #### да |
| #### 2. | #### автодорога | #### п. Ясный – п. Апарки | #### 9,6 | #### ГУТО «Тулаупрадор» | #### 5 | #### да (ДРСУ) | #### да |  | #### нет | #### асфальт | #### да |
| #### 3. | #### автодорога | #### ост. Калиновка – д. Львово | #### 2,0 | #### ГУТО «Тулаупрадор» | #### 5 | #### нет | #### да |  | #### нет | #### асфальт | #### да |
| #### 4. | #### автодорога | #### ост. Красное – д. Кашино | #### 2,1 | #### ГУТО «Тулаупрадор» | #### 5 | #### нет |  | #### нет | #### нет | #### асфальт | #### да |
| #### 5. | #### автодорога | #### д. Румянцево – д. Соколовка | #### 3,0 | #### бесхозная |  | #### нет |  | #### нет | #### нет | #### грунт | #### нет |
| #### 6. | #### автодорога | #### п. Апарки – д. Андреевка | #### 0,3 | #### бесхозная |  | #### нет |  | #### нет | #### нет | #### асфальт | #### нет |
| #### 7. | #### автодорога | #### п. Апарки – п. Благовещенский пп #### п. Благовещенский | #### 5,0 | #### бесхозная |  | #### нет |  | #### нет | #### нет | #### грунт | #### нет |

| #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | #### 8 | #### 9 | #### 10 | #### 11 | #### 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 8. | #### автодорога | #### ост. Петровское – #### д. Петровское | #### 1,0 | #### бесхозная |  | нет |  | #### нет | #### нет | #### щебень | #### нет |
| #### 9. | #### автодорога | #### д. Новоспасское – #### д. Лопухиновка | #### 1,5 | #### ЗАО «Свободная жизнь» |  | #### нет |  | #### нет | #### нет | #### асфальт | #### нет |
| #### 10. | #### автодорога | #### ост. Калиновка – #### п. Калиновка | #### 0,5 | #### бесхозная |  | #### нет |  | #### нет | #### нет | #### грунт | #### нет |
| #### 11. | #### автодорога | #### д. Львово – ст. Львово | #### 3,0 | #### бесхозная |  | #### нет |  | #### нет | #### нет | #### грунт | #### нет |
| #### 12. | #### автодорога | #### д. Львово – д. Барма | #### 1,0 | #### бесхозная |  | #### нет |  | #### нет | #### нет | #### грунт | #### нет |
| #### 13. | #### автодорога | #### п. Львовский – д. Ковалевка | #### 1,5 | #### ЗАО «Свободная жизнь» |  | #### нет |  | #### нет | #### нет | #### асфальт | #### нет |
| #### 14. | #### автодорога | #### д. Ковалевка – д. Марчуги | #### 3,0 | #### бесхозная |  | #### нет |  | #### нет | #### нет | #### грунт | #### нет |
| #### 15. | #### автодорога | #### п. Львовский – #### д. Возрождение | #### 2,0 | #### бесхозная |  | #### нет |  | #### нет | #### нет | #### грунт | #### нет |
| #### 16. | #### автодорога | #### с. Хитровщина – #### п. Веселый Луг | #### 4,0 | #### бесхозная |  | #### нет |  | #### нет | #### нет | #### грунт | #### нет |
| #### 17. | #### автодорога | #### д. Кашино – д. Галицкое | #### 0,5 | #### бесхозная |  | #### нет |  | #### нет | #### нет | #### грунт | #### нет |
| #### 18. | #### автодорога | #### п.Новольвовск #### п. Михайловский | #### 2,0 | #### ГУТО «Тулаупрадор» |  | #### да(ДРСУ) | #### да | #### нет | #### нет | #### асфальт | #### да |

#### * - автобусное движение

1.7 Инженерное оборудование территории

1.7.1 Водоснабжение

Источником  водоснабжения служат 7 скважин.

Для тушения возможных пожаров предусматривается устройство противопожарных емкостей и подземных резервуаров, потребность в воде для военного времени (при норме 25л/сутки на 1 укрываемого в ПРУ) составит 87,3м3/сутки.

Все артскважины должны быть герметизированы и иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем розлива в передвижную тару.

Скважины, находящиеся в собственности МО  Новольвовское 3 в Новольвовске обслуживает специализированная организация, по одной в п. Апарки и с. Хитровщина, обслуживают население самых крупных населенных пунктов , д. Львово и  д.Лопухиновка обслуживаются скважинами принадлежащими ЗАО «Свободная жизнь».

Все водоводы постройки 50-60-х годов прошлого столетия. Необходим  капитальный ремонт водоводов.

#### Таблица 1.3. Артезианские скважины

| № п/п | Место расположения | Обеспечиваемые населенные пункты | Муниципальные |  |  |  |  | Ведомственные |  |  |  |  |  | Каптаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во скважин | Производ. куб.м/сут | назначение |  | % износа | Кол-во скважин | Производ. куб.м/сут | назначение |  | % износа | Собств. | Произ. куб.м/сут |
|  |  |  |  |  | питьев. | технич. |  |  |  | питьев. | технич. |  |  |  |
| 1 | Львово | Львово | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 43,8 | 43,8 | --- | 60 | ЗАО «Св.жизнь» |  |
| 2 | Лопухиновка | Лопухиновка | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 17,0 | 17,0 | --- | 100 | ЗАО «Св.жизнь» |  |
| 3 | Хитровщина | Хитровщина | 1 | 21,0 | 21,0 | --- | 70 | --- | --- | --- | --- | ---- | МО Новольво-вское |  |
| 4 | Апарки | Апарки | 1 | 21,0 | 21,0 | --- | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | МО Новольво-вское |  |
| 5 | Новоль- вовск | Новольвовск | 3 | 130,0 |  |  | 70 |  |  |  |  |  | МО Новольвовское |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 5 | 102,8 | 102,8 |  |  |  |  |

Таблица 1.4. Сведения по  объектам водоснабжения муниципального образования Новольвовское Кимовского района

Водопроводные сети

| № п/п | Населенный пункт | Численность обесп. населения чел. | Потребность куб.м/сут | Источник водоснабжения (водозабор или скважина и место расположения) | Наличие водонасосных станций | Характеристика водопроводных сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные |  | Ведомственные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | протяженность, км | в т.ч. ветхие, км | протяженность, км | в т.ч. ветхие, км | собственник |
| 1 | Львово | 590 | 43,8 | скважина | 2 | --- | --- | 6,0 | 5,0 | ЗАО «Свободная жизнь» |
| 2 | Лопухиновка | 31 | 17,0 | скважина | 1 | --- | --- | 1,0 | 1,0 | ЗАО «Свободная жизнь» |
| 3 | Хитровщина | 449 | 21,0 | скважина | 1 | --- | --- | 4,5 | 4,5 | МО Новольвовское |
| 4 | Апарки | 251 | 21,0 | скважина | 1 | --- | --- | 3,1 | 2,5 | Нет |
|  | Новольвовск | 1300 | 130 | ВНС | 1 | 6,9 | 4,9 | -- | -- | МО Новольвовское |
|  | Всего: | 2621 | 232,8 |  | 6 | 6,9 | 4,9 | 14,6 | 12,5 |  |

Выводы

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватить всю жилую застройку населенных пунктов, обеспечить водой промышленные предприятия, полив зеленых насаждений, улиц и пожаротушения в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Для этого необходимо:

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих;

- провести доразведку подземных вод;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей и др.

1.7.2 Водоотведение (канализация)

В настоящее время водоотведение в МО осуществляется сетью самотечно-напорных коллекторов. Основная часть сточных вод: от существующих жилых и общественных зданий, а также промстоки после локальной очистки по системе коллекторов поступают на насосные станции перекачки, далее по напорным трубопроводам подаются на  очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой на биопрудах.

Существующая схема водоотведения МО функционирует по раздельной системе с отводом хозяйственно-бытовых и загрязненных производственных вод в хозяйственно-бытовую канализацию и атмосферных вод в ливневую канализацию.

Таблица 1.5. Канализационное хозяйство муниципального образования Львовское Кимовского района

| № п/п | Населенный пункт | Численность обесп. населения чел | Характеристика водопроводных сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальные |  | ведомственные |  |  |
|  |  |  | протяженность, км | в т.ч. ветхие, км | протяженность, км | в т.ч. ветхие, км | собственник |
| 1. | Львово | 347 | --- | --- | 2 | --- | ЗАО «Свободная жизнь» |
| 2. | Хитровщина | 129 | --- | --- | 0,3 | --- | --- |
| 3. | Новольвовск | 1000 | 7,8 | 6,0 |  |  | МО Новольвовское |
|  | Всего: | 1476 | 7,8 | 6,0 | 2,3 |  |  |

| № п/п | Место расположения | Обеспечиваемые населенные пункты | Насосные станции канализации |  |  |  | Очистные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во, ед. | Производительность, куб.м./сут | % износа | Собственник | Кол-во, ед. | Производительность, куб.м./сут | % износа | Собственник |
| 1. | Львово | Львово | --- | --- | --- | --- | 1 | 20,7 | 100 | ЗАО «Свободная жизнь» |
| 2. | Хитровщина | Хитровщина | --- | --- | --- | --- | 1 | 7,7 | 100 | СПК «Хитровщина» |
| 3. | Новольвовск | Новольвовск | 1 | 300 | 100 | МО Новольвовское |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 1 | 300 |  |  | 2 | 28,4 |  |  |

Выводы

Для улучшения работы очистных сооружений в МО  Новольвовское необходимо провести реконструкцию очистных сооружений с целью обеспечения эффективности биологической очистки до установленных нормативов и решения вопросов уменьшения осадка и его утилизация.

1.7.3 Газоснабжение

Газоснабжение МО осуществляется на базе природного газа от существующей __ ГРС.

Газ подается по газопроводу высокого давления Р<=6кгс/см2. Для снижения давления газа до низкого установлены 4 газорегуляторных пункта.

Из 23 населенных пунктов газофицированы только 10: п. Апарки, д. Андреевка,  д. Соколовка, д. Румянцево, д. Новоспасское, д. Лопухиновка, д. Львово, д. Ковалевка,     с. Хитровщина, п. Львовский ,п.Новольвовск.

1.7.4 Теплоснабжение

Центральное отопление имеется в п.Новольвовске и в д. Львово. От газовых котельных отапливается 49 многоквартирных домов.

1.7.5 Электроснабжение

Электроснабжение сел осуществляется централизованно от сетей «Тулэнерго».

1.7.6 Связь

Основу телефонной сети МО Новольвовское составляет сеть ОАО «РосТелеком».

Услуги сотовой связи предоставляют операторы «Билайн», «Мегафон» , МТС и Теле-2.

1.8. Санитарная очистка территории

Проблема сокращения объема накопленных и вновь образованных отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот, внедрения и совершенствования технологий по их переработке остается актуальной. Санитарная очистка 20 территорий населенных пунктов из 23, в настоящее время осуществляется в основном силами местных жителей.

Проектом предлагается организовать планово-регулярную систему санитарной очистки территорий населенных пунктов, предусматривающую раз-дельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот от неканализованных зданий.

Проекты санитарной очистки населенных пунктов должны быть разработаны в составе их генеральных планов.

Следует также провести работы по выявлению и ликвидации несанкцио- нированных свалок на территории МО с последующей рекультивацией терри- торий и разработать экономические меры, препятствующие их появлению в бу-дущем.

На функционирующих животноводческих фермах необходимо провести комплексы мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения объектов окружающей природной среды. Для этого следует разработать экономические меры по стимуляции собственников ферм к интенсификации работ по утилизации отходов.

1.9. Культурно-бытовое обслуживание населения

На основании анализа современного состояния сети учреждений обслуживания МО, в проекте решаются принципиальные вопросы развития учреждений обслуживания.

Конкретные объемы отдельных учреждений, их специализация, дислокация должны рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

Необходимые объемы отдельных учреждений культурно-бытового обслуживания определены в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89*.

В центре размещаются учреждения эпизодического пользования, административные, хозяйственные и общественные организации, культурно-просветительные учреждения, торговый центр, специализированные магазины, предприятия общественного питания и т.п.

Культурно-бытовые учреждения периодического обслуживания размещаются в более крупных населенных пунктах.

На их территории размещаются административно-общественные здания, культурно-зрелищные учреждения, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания.

Учреждения обслуживания постоянного пользования (школы, детские дошкольные учреждения и др.) размещаются в непосредственной близости от жилых домов.

Развитие сети больничных учреждений предусматривается за счет расширения существующих фельдшерско-акушерских центров.

В таблице 1.6 приводится расчет учреждений культурно-бытового обслуживания.

Таблица 1.6

| №№ пп | Наименование учреждений | Един. изм. | Проектная норма На 1000 жителей |  |  |  |  | Необходимое количество мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для городского населения |  |  |  | Для сопряжен. населения | Всего | Для городского населения |  |  |  |  | Для сопряжен. населения | Сущест. сохраняемое | Новое стр-во |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общегород. знач. |  | Район. и мкр. знач. |  |  |  |  | Общегород. знач. |  | Район. и мкр. знач |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 2 3 | Административно- хозяйственные учреждения и общественные организации Дома культуры, клубы Библиотеки | т.м3 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 4 |  |  |
| 4 5 6 7 8 9 | Поликлиники Учреждения торговли Предприятия бытового обслуживания Пожарные депо Школы Детские дошкольные учреждения | торг. площади посад. машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ФПА 11 1 1 2 3 2 |  |  |

1.10. Зоны с особыми условиями использования территории

1.10.1 Особо охраняемые природные территории

(памятники природы)

На территории МО Новольвовское нет памятников природы.

1.10.2 Рекреационные зоны

К настоящему времени рекреационные зоны (зоны отдыха населения) на территории МО Новольвовское не выделялись. Здесь отсутствуют дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, и другие аналогичные объекты.

В то же время территория МО обладает большим рекреационным потенциа-лом, изучение и повышение эффективности использования которого для МО Новольвовское может стать важным шагом на пути дальнейшего развития.

Проектом предлагается создать стационарную туристско-оздоровительную базу в п.Апарки.

1.10.3 Зоны историко-культурного назначения

По имеющимся данным зоны историко-культурного назначения на терри-тории МО Новольвовское располагаются только в черте населенных пунктов. Сюда относятся:

- Богоявленская церковь с интерьером, 1769 г. (с. Хитровщина);

- Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях в ВОВ, 1941-1945 гг.

1.11. Экологическое состояние окружающей среды

Среднегодовые эффективные дозы облучения населения не превышают 0,5 мЭв/год и формируются сейчас в основном за счет естественных источников.

Мониторинг состояния поверхностных вод на территории МО Львовское не проводится.

Основными мероприятиями по охране поверхностных вод от загрязнения должны стать:

• создание и обустройство водоохранных зон водных объектов. К настоя-щему времени проекты водоохранных зон не разработаны;

• разработка проектов систем водоотведения населенных пунктов, предусматривающих соответствующие характеру стоков очистные сооружения. В настоящее время даже на имеющихся в населенных пунктах системах канализации не предусмотрены очистные сооружения;

• разработка проектов систем ливневой канализации населенных пунктов с очистными установками на выпусках: в первую очередь для крупнейших населенных пунктов.

Источником атмосферного загрязнения является автомобильный транспорт.

- Таблица 1.7. Сравнительная характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта и промышленных предприятий за 2008 г.

| ## Показатели | ## Всего | ## Сажа | Углерода оксид | Азота оксид | Углеводо- роды | Серы оксид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тула |  |  |  |  |  |  |
| ## Ма, тыс.т/год | 25,175 | 0,249 | 14,699 | 7,455 | 2,145 | 0,627 |
| Ма+Мп, тыс.т/год | 90,898 | 0,275 | 70,048 | 10,555 | 2,253 | 2,216 |
| ## Ма Ма+Мп, % | 27,7 | 90,54 | 20,98 | 70,63 | 95,21 | 28,29 |
| МО Новольвовское |  |  |  |  |  |  |
| Тульская область |  |  |  |  |  |  |
| Ма, тыс.т/год | 158,204 | 1,057 | 96,521 | 39,431 | 17,729 | 3,403 |
| ## Ма+Мп, тыс.т/год | 322,167 | 108,066 | 161,255 | 62,309 | 19,465 | 28,581 |
| Ма Ма+Мп,% | 49,1 | 1,0 | 59,9 | 63,3 | 91,1 | 11,9 |
| #### Снижение/увели- чение выбросов от а/ а/транспорта по сравнению с предыдущим годом | 67,427 | -0,065 | 27,776 | 32,515 | 5,34 | 1,8 |

Борьба с промышленными загрязнениями воздуха должна, прежде всего, вестись в их источнике. В качестве мер борьбы с атмосферными загрязнениями должны выступать:

• озеленение придорожных полос автомобильных дорог;

• разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных объектов и обустройство этих зон.

В целях охраны почв должны быть предусмотрены:

• разработка проектов санитарной очистки территорий населенных пунк-тов;

• проектирование и строительство ливневых канализаций на территориях крупнейших населенных пунктов;

• выявление и ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

• разработка проектов рекультивации земель;

• разработка комплекса мероприятий по защите территорий МО от водной эрозии.

2. Перечень мероприятий по территориальному

планированию. Этапы реализации предложений по

территориальному планированию.

В целях успешной реализации положений генерального плана МО Новольвовское необходимо провести мероприятия, перечень и очередность выполнения которых представлены ниже.

| № п/п | Мероприятия по территориальному планированию | Этапы выпол- нения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. | I |
| 2. | Проведение санитарно-гигиенического обследования эксплуатируемых источников нецентрализованного водо-снабжения. Организация мониторинга качества питьевой воды. | I |
| 3. | Разработка проектов прокладки межпоселковых газо-распределительных сетей. | I |
| 4. | Разработка проектов реконструкции и строительства автодорог. | I |
| 5. | Разработка проектов санитарно-защитных зон производст-венных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов. | I |
| 6. | Разработка проектов телефонизации населенных пунктов. | I |
| 7. | Разработка проектов детальной планировки (генеральных планов) отдельных населенных пунктов, предусматриваю-щих: • функциональное зонирование селитебных территорий; • развитие улично-дорожной сети; • газификацию населенных пунктов (поселковые газо-распределительные сети); • организацию теплоснабжения населенных пунктов в соответствии с приведенными здесь рекомендациями; • организацию систем водоснабжения; • организацию систем водоотведения и очистки сточных вод, в необходимых случаях – ливневую канализацию с соответствующей очисткой стоков; • организацию санитарной очистки территорий населен-ных пунктов; • мероприятия по повышению надежности электроснабже-ния населенных пунктов; • размещение предприятий культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с рекомендация-ми данного генерального плана; • телефонизацию населенных пунктов, указанных в томе 1. | II |
| 8. | Выполнение юридических мероприятий по изъятию территорий, отводимых под рекреационные зоны из категории земель сельскохозяйственного назначения с переводом в категорию особо охраняемых территорий. | II |
| 9. | Внесение в администрацию района предложений по организации полигона ТБО и разработке проекта его санитарно-защитной зоны. | III |
| 10. | Разработка проектов обустройства рекреационных зон | III |
| 11. | Разработка проектов водоохранных зон всех водотоков и водоемов. | III |
| 12. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель. | III |
| 13. | Разработка проектов рекультивации земель | III |
| 14. | Разработка комплекса мероприятий по защите территорий МО от водной эрозии | III |
| 15. | Разработка перечня мероприятий по контролю соблюде-ния режима охранных и других зон, имеющих ограниче-ния в использовании. | III |

3. Перечень схем по обоснованию проекта генплана

1. Современное состояние территории.