ООО «ЭКСПЕРТНО – КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

при ТулГУ»

_______________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Кимовского района

Тульской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

2013

ООО «ЭКСПЕРТНО – КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

при ТулГУ»

______________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Кимовского района

Тульской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Директор                                                                          Н.В. Гненков

Научный руководитель                                              Н.А. Шульженко

2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории |  |
| --- | --- |
| 1.1 Историческая справка |  |
| 1.2 Географическое положение и территория |  |
| 1.3 Природные условия и ресурсы |  |
| 1.3.1 Климатическая характеристика территории |  |
| 1.3.2 Рельеф территории |  |
| 1.3.3 Гидрология |  |
| 1.3.4 Геологическое строение |  |
| 1.3.5 Гидрогеологические условия |  |
| 1.3.6 Инженерно-геологическая характеристика |  |
| 1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы |  |
| 1.3.8 Леса |  |
| 1.3.9 Почвы |  |
| 1.4 Население. Трудовые ресурсы |  |
| 1.5 Промышленность и сельское хозяйство |  |
| 1.6 Транспорт |  |
| 1.7 Инженерное оборудование территории |  |
| 1.7.1 Водоснабжение |  |
| 1.7.2 Водоотведение (канализация) |  |
| 1.7.3 Газоснабжение |  |
| 1.7.4 Теплоснабжение |  |
| 1.7.5 Электроснабжение |  |
| 1.7.6 Связь |  |
| 1.8 Санитарная очистка территории |  |
| 1.9 Культурно-бытовое обслуживание населения |  |
| 1.10 Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 1.10.1 Особо охраняемые природные территории (памятники природы) |  |
| 1.10.2 Рекреационные зоны |  |
| 1.11 Экологическое состояние окружающей среды |  |
| 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы реализации предложений по территориальному планированию |  |
| 3. Перечень схем по обоснованию проекта генплана |  |

1. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории

1.1 Историческая справка

Территория Тульской области и, в частности, Кимовского района была заселена издревле. С середины первого тысячелетия нашей эры на территории области обитало славянское племя вятичей, занимавшихся земледелием, охотой и рыболовством, а также ремеслами, в том числе кузнечным делом. В IX-XI в.в. территория области входила в состав Киевской Руси. В эпоху феодальной раздробленности (ХII-ХIV в.в.) земли Тульской области входили в Рязанское и Черниговское княжество. Южные и юго-восточные лесостепные земли, к которым относится территория МО Пронское, были частью так называемого «Дикого поля» - обширного пространства, по которому кочевали племена Тюркских скотоводов-кочевников и проходили пути походов монголо-татар на русские земли. В 1380 г. на Куликовом поле, частично расположенном на южной границе Кимовского района, произошла Куликовская битва между русским войском под предводительством Дмитрия Донского и войском Золотой Орды, закончившееся победой русских.

Положение на границе русских земель и Дикого поля не способствовало хозяйственному развитию территории. Существовавшие крупные поселения выполняли преимущественно военные функции - были укрепленными пунктами на границе, которая представляла собой линию засечных лесов. Их остатки до сих пор сохранились в Тульской области

В ХVI-ХVII в.в. границы русского государства продвинулись далеко на юг к низовьям Дона и Волги. Земли области интенсивно заселялись и распахивались. Однако в связи с преимущественно сельскохозяйственным освоением территории новые города практически не возникали. В крупный по тем временам промышленный центр превратилась Тула. В ХVIII-XIХ в.в. территория области интенсивно заселялась (в начале XIX в. население области составляло около 1 млн.чел., в 1914 г. - 2,01 млн.чел.). Сводились леса, земли распахивались. Господствовало помещичье землевладение, в начале ХIХ в. около 80 % крестьян были крепостными. Единственным крупным промышленным центром продолжала оставаться Тула. В окрестностях города добывали железную руду, в городе действовал металлургический и оружейный заводы, ряд мануфактур и большое количество ремесленных мастерских. Мануфактуры также создавались в крупных поместьях (ткацкое производство, винокурение, производство сахара). В начале XIX в. на территории области был найден бурый уголь. Промышленная добыча угля началась в 1855 г. в имении графа Бобринского у села Малевка. В связи с развитием промышленности центра, строительством железных дорог добыча угля быстро увеличивалось: в 1870 г. было добыто 83 тыс.т. угля, в 1879 г. - 468 тыс.т. Добыча угля концентрировалась на территориях современных Богородицкого, Узловского, Кимовского, Новомосковского районов, а также Щекинского и Киреевского районов. В конце ХIX в., в связи с конкуренцией более высококалорийного угля Донбасса, добыча буро го угля в Тульской губернии сократилась в 1900 г. - до 283,5 тыс.т. Развитие угледобычи в этот период не вызвало возникновения новых городских поселений, так как шахты были мелкими и разбросанными на большие расстояния.

Капиталистическое производство, резвившееся на территории области во второй половине XIX в., нанесло большой урон природным ресурсам. Вырубка лесов, распашка лесостепей, низкий уровень агротехники, способствовали сокращению площади лесов, развитию эрозионных процессов, снижению плодородия почв.

После Октябрьской революции Тула и Тульская область стали одним из форпостов индустриализации. На территории Северо-восточного внутриобластного района большое развитие в 20-30-е годы получила угледобывающая промышленность, обеспечивавшая топливом теплоэлектростанции Центра. На базе бурых углей получила развитие химическая промышленность (Новомосковский химический комбинат). Для обслуживания угледобывающей промышленности на территории района возникли машиностроительная промышленность (Узловский Машино-строительный завод), ремонтные предприятия), промышленность строительных материалов. Менялось расселение. Для производственного и культурно-бытового обслуживания угольной промышленности и её трудящихся образовывались новые города - Новомосковск (1930 г.), Узловая (1938 г.), Донской (1939 г.). Однако основная масса трудящихся отрасли проживала в мелких пришахтных поселках с неблагоустроенным жилым фондом.

Во время Великой Отечественной войны территория Северо-восточного внутриобластного района осенью 1941г. была кратковременно оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Во время оккупации промышленности района был нанесен большой урон. Однако уже во время войны производственные мощности района были в основном восстановлены. Угольная промышленность Мосбасса сыграла большую роль в обеспечении страны топливом в годы войны.

В период 1945-1960 г.г. угольная промышленность продолжала развиваться. К 1959 г. добыча угля в области достигла 42,9 млн.т., в угольной промышленности было занято 72,4 тыс. человек или 28 % трудящихся области. По численности кадров отрасль занимала второе место в структуре отраслей промышленности после машиностроения, по стоимости валовой продукции - третье после машиностроения и пищевой промышленности. Примерно половина производственных мощностей угольной промышленности была сосредоточена в Северо-восточном внутриобластном районе. В этот период изменился характер расселения. Были построены новые благоустроенные рабочие поселки, в которых проживали трудящиеся групп близко расположенных шахт, развивался межпоселковый транспорт. В центральной части внутриобластного района происходило формирование городской агломерации включающей Новомосковск, Узловую, Донской и близко расположенные рабочие поселки.

В 60-е - 70-е годы в характере развития экономики области и Северо-восточного внутриобластного района произошли значительные изменения. В связи с развернувшейся в стране реконструкцией топливно-энергетического баланса ускоренными темпами росла добыча нефти и газа, темпы роста добычи угля в целом по стране снизились до 1-3 % в год, при этом преимущественно развивались бассейны, в которых добыча угля могла осуществляться наиболее экономичным открытым способом, или уголь отмечался высоким качеством. В Подмосковном бассейне возможности организации открытой добычи угля по условиям его залегания ограничены, а качество угля, как известно, значительно хуже, чем в Донецком, Кузнецком, Карагандинском, Воркутинском бассейнах.

Кроме того, отдельные месторождения невелики, поэтому возможности строительства крупных шахт производительностью более 1 млн.т. угля в год, рассчитанных на длительную добычу, ограничены. В связи с этим развитие угольной промышленности в области замедлилось, а затем наметилась тенденция к сокращению добычи угля: если в 1969 г. добыча угля в области составила 42,9 млн.т., то в 1972г. - 33,3 млн.т., в 1978 г. - 27,1 млн.т., по стоимости валовой продукции отрасль передвинулась на 4-е место. В связи с абсолютным сокращением добычи угля и ростом производительности труда численность трудящихся в отрасли уменьшилась с 72,4 в 1959 г. до 38,1 тыс.чел. в 1972 г. В то же время ускоренными темпами развивались машиностроение, химическая промышленность, легкая промышленность. В Северо-восточном внутриобластном районе был построен ряд новых машиностроительных предприятий, в т.ч. радиоэлектроники, реконструированы действующие заводы. В химической промышленности был реконструирован Новомосковский химический комбинат и построена группа связанных с ним предприятий. В сельском хозяйстве осуществлялась интенсификация производства, ускоренными темпами развивались животноводство и кормопроизводство, овощеводство.

Изменения в структуре специализации промышленности вызвали изменения в расселении. Так как обрабатывающие отрасли промышленности кон-центрируются в относительно крупных городских поселениях, а также в связи с тяготением населения к центрам с высоким уровнем культурно-бытового обслуживания, прирост населения наблюдался в городах с развивающейся много-отраслевой обрабатывающей промышленностью (Новомосковск, Узловая, Дон-ской, Богородицк, Кимовск). В рабочих поселках при шахтах население в течение последнего двадцатилетия сокращалось. Исключение составили г. Венев и р.п. Грицовский, около которых были построены новые шахты. Дальнейшее развитие получил процесс агломерирования городских поселений в центральной зоне внутриобластного района.

Хозяйственная деятельность оказала существенное влияние на состояние природной среды. Если в предреволюционный период антропогенное воздействие на природу было преимущественно связано с сельским хозяйством, то в последние десятилетия - преимущественно с развитием угледобывающей промышленности, химии и электроэнергетики. В настоящее время на территории района, и в том числе МО Пронское, имеется множество нерекультивированных терриконов и карьеров. Они загрязняют воздушный и водный бассейны и почвы, под них изъяты из хозяйственного использования значительные территории. Химическая промышленность и электроэнергетика также загрязняют воздушный и водный бассейны и почву.

В настоящее время МО Пронское представляет собой слабозаселенную, низкоурбанизированную территорию с развитой промышленностью и довольно интенсивным сельским хозяйством, где хорошими транспортными связями с ближайшими центрами расселения и промышленности обеспечены лишь наиболее крупные населенные пункты.

1.2 Географическое положение и территория

Муниципальное образование МО Пронское входит в состав Кимовского района Тульской области, как самостоятельная административно-территориальная единица.

МО Пронское Кимовского района в настоящих границах существует с 01 января 2006 года. Центр муниципального образования Пронское – посёлок Пронь. Удаленность от административного центра:

- от районного центра г. Кимовск- 8 км;

- от областного центра г. Тула - 80 км.

Муниципальное образование Пронское расположено в лесостепной зоне.

Общая площадь земли в границах муниципального образования Пронское - 11 254га.

Муниципальное образование расположено в юго-восточной части Тульской области и является одной из центральных административных единиц Кимовского района.

Территория муниципального образования ограничена землями муниципального образования Кимовского района:  с севера - МО г. Кимовск, с востока – МО Новольвовское. С запада – земли МО город Донской, с юго-запада – МО Смородинское Узловского района Тульской области. Территория муниципального образования ограничена землями Новомосковского района:  с севера - МО город Новомосковск, с северо-востока – МО город Новомосковск, с северо-запада – МО город Новомосковск.

Территории муниципального образования имеет неправильную форму, несколько вытянутую в широтно-меридиональном направлении.

1.3 Природные условия и ресурсы

1.3.1 Климатическая характеристика территории

Описание климата составлено по материалам наблюдений метеорологических станций в  МО Пронское.

Климат умеренно-континентальный с умеренно-холодной зимой и теплым летом.

Годовой ход температуры воздуха представлен в таблице среднемесячных температур:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -13,8 | -14,2 | -0,88 | 0,2 | 6,2 | 10,2 | 12,8 | 11,0 | 6,2 | 1,4 | -4,4 | -10,9 | 0,4 |

Наиболее теплыми месяцами являются июль и август с абсолютными максимумами +36° С. Самые низкие температуры наблюдались в январе 1943 г. при абсолютном минимуме равном – 48°С.

Первые заморозки наступают в конце сентября, а последние отмечаются в первой половине мая.

Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням.

Атмосферные осадки распределяются в течение года сравнительно равномерно. Средние количества осадков (мм) по месяцам и за год приведены в таблице:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 24 | 28 | 35 | 47 | 62 | 86 | 66 | 47 | 47 | 37 | 37 | 544 |

В теплый период выпадает осадков в среднем 390мм, а в холодный – 154мм.

Максимальные суточные осадки наблюдаются в июле и равны 40мм.

Снежный покров появляется обычно в первой декаде ноября держится в среднем 140 дней до седины апреля.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдается в III декаде февраля – I декаде марта и равна в среднем 36см.

Глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов, согласно НиТУ 127-55, принимается равной 1,3м, а супесей мелкозернистых песков – 1,6м.

Абсолютная влажность воздуха изменяется от 2,8мδ в феврале до 16,8мδ в июле. Среднегодовая абсолютная влажность воздуха равна 8,1мδ.

Среднемесячная относительная влажность воздуха находится в пределах 68-87%, причем наименьшая отмечается в мае, а наибольшая – в ноябре. Среднегодовая относительная влажность воздуха равна 78%.

В течение всего года господствуют ветры южного и западного направлений. Данные наблюдений за направлением ветра  в течение года и в теплый период приведены в таблице, составленной обработки наблюдений  метеостанции с 1950-1958г.

Среднегодовая скорость ветра 2,9м/с.; наибольшие скорости ветра, превышающие 15м/с, наблюдаются в зимний период.

| Период | Направления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | с-в | в | ю-в | ю | ю-з | з | с-з |
| Годовой | 10 | 9 | 6 | 10 | 18 | 18 | 16 | 13 |
| Теплый | 11 | 10 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 15 |

1.3.2 Рельеф территории

По ландшафтному районированию территория МО Пронское относится к Средне-русской лесостепной провинции. Рельеф в пределах планируемой территории (Среднерусская возвышенность) представляет собой приподнятую на 180-230 м над уровнем моря пологоволнистую, структурно-аккумулятивную равнину, расчлененную не густой, но хорошо разработанной речной и овражно-балочной сетью, суммарная площадь которой составляет более 6 % территории. Наиболее крупной рекой планируемой территории являются река Дон. Для нее характерны мягкие, сглаженные формы рельефа, глубоко врезанные речные долины и обширные полого-выпуклые или слабохолмистые водораздельные про-

странства. Междуречья в отдельных местах осложнены небольшими холмами или невысокими плоскими буграми. Относительное превышение поверхности над урезом воды в реках достигает примерно 80-100 м. Своеобразной чертой речных долин является чередование широких и суженных участков. Обычно слабо обнаженные склоны долин, расчленены короткими боковыми оврагами и балками, имеющими каньонообразную форму. Овраги в подавляющем боль-шинстве прекратили свой рост, имеют плоское дно и склоны различной крутиз-ны.

Как следует из вышесказанного, планируемая территория характеризуется в целом благоприятными орогидрографическими условиями для строительства, организации сельскохозяйственного производства и прокладки инженерных коммуникаций.

1.3.3 Гидрология

В гидрографическом отношении территория МО Пронское входит в бассейн р. Дон.

Наиболее крупными водными объектами являются р. Дон  и ее приток – р. Гранка, а также речка Карачевка (приток реки Проня). По своему режиму реки относятся к равнинным рекам Европейской территории России, основной особенностью которых является высокое весеннее половодье, сменяющихся летне-осенней меженью с низкими уровнями воды, за которым наступает период устойчивых зимних уровней.

Весеннее половодье начинается в конце марта. Интенсивность подъема уровней составляет 1 м и более. Спад половодья идет медленнее подъема. Течение спокойное (0,1-0,5 м/с). Питание рек смешанное, основными ис-точниками питания являются талые воды: доля весеннего стока составляет 70-80% годового. Ледовые явления начинаются в ноябре. Ледоход – в конце марта – начале апреля. Общая продолжительность периода с ледовыми явлениями 125-150 сут.

В зоны возможного затопления участки населенных пунктов не попадают.

Твердый сток рек практически не изучен. Средний многолетний расход взвешенных наносов составляет от 0,1 до 8.0 кг/с, мутность – от 140 до 510 г/м3.

Наибольшая часть взвешенных наносов приходится на период весеннего половодья.

Речные воды исследуемого муниципального образования относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группы, с минерализацией от 200 до 500 мг/л с умеренной жесткостью. С началом снеготаяния на поверхности водосборов образуются маломинерализованные воды, которые стекают в речную сеть. В это время величина минерализации наименьшая: 60-135 мг/л, в засушливые годы в период низкого половодья величина минерализации повышается до 200-250 мг/л. В переходный период от половодья к зимней межени изменяется характер питания рек с поверхностного на глубокое подземное. В связи с этим содержание основных компонентов в воде возрастет, достигая максимальных значений к концу зимы.

Величина минерализации, постепенно увеличиваясь, достигает максимальных значений к периоду снеготаяния - 300-900 мг/л.

1.3.4 Геологическое строение

МО Пронское находится на южном крыле Подмосковной котловины, которое сложено палеозойскими породами, имеющими пологое падение на северо-восток.

В геологическом строении района принимают участие девонские, каменноугольные и четвертичные отложения.

Верхнедевонские отложения, представленные серыми известняками с прослоями глин и гипсов, вскрываются на территории муниципального образования  на абсолютных отметках около 50м. Мощность их может достигать 100м.

На размытой поверхности верхнего девона залегают нижне-каменноугольные отложения турнейского и визейского яруса.

Турнейский ярус представлен малевским и упинским горизонтами. Малевский горизонт сложен голубовато- и зеленовато-серыми глинами с прослоями известняков. Мощность малевских глин, широко распространенных в районе,  не превышает 5-10м.

Упинский горизонт, залегающий, согласно разреза, на Малевском и имеющий также повсеместное распространение, сложен преимущественно светло-серыми мелкокристаллическими известняками, мощность которых равна 20-35м. Неровная, эродированная кровля упинских известняков имеет отметки 72-90 м абсолютной высоты.

В визейском ярусе выделяются яснополянский, окский и серпуховской подъярусы (надгоризонты).

Яснополянский подъярус подразделяется на сталиногорский и тульский горизонты.

Сталиногорский горизонт, который также называют угленосным, представляет сложную по составу толщу песчано-глинистых осадков, содержащую пласты и линзы бурого угля, число которых может достигать 5 и более. Промышленное значение имеют только два пласта, обладающие кондиционными мощностью 1,1м и зольностью до 45%. Мощность основных двух пластов 3-4м и в среднем равна 1,5-2м. Общая мощность сталиногорского горизонта равна 15-20м.

Тульский горизонт сложен переслаивающимися кварцевыми песками и глинами, включающими тонкие прослои известняков мощностью в 0,5-1,5м. В тульском горизонте встречается несколько пластов бурого угля, которые в виду малой мощности, обычно меньшей 1м, и высокой зольности, промышленного значения не имеют.

Окский подъярус, залегающий согласно на отложениях тульского горизонта, представлен чисто известняковым комплексом пород, в котором выделяют по литологическим и фаунистическим признакам три горизонта: алексинский, михайловский и веневский. Мощность алексинского горизонта равна 15м, Михайловского – до 10м, венвского – до 10м. Для известняков всех трех горизонтов свойственны сильная трещиноватость и навернозность, а также чередование плотных, крепких, иногда окремненных разностей с рыхлыми и мергелистыми.

Выше залегающий серпуховский подъярус представлен тарусским и стешевским горизонтами.

Тарусский горизонт, сложенный серыми известняками, макроскопически слабо отличаемыми от подстилаемых отметках 160-170м. Мощность – до 15м.

Стешевский горизонт сложен плотными сланцеватыми глинами темно-серого, почти черного цвета с красноватым оттенком. В верхней части встречаются тонкие прослои известняков и доломитов. Мощность горизонта равна 10-13м.

На высоких водораздельных участках с абсолютными отметками 200-220м местами сохранились известняки с тонкогоистым кремнем, относимые к протвинскому горизонту, которым заканчивается разрез нижнекаменноугольных отложений. Среднекаменноугольные, а также и мелкозернистые отложения в районе МО Пронское не имеют распространения. Нижнекаменноугольные отложения повсеместно покрыты плащом четвертичных образований, характеризующихся в данном районе большим разнообразием по своему составу, возрасту и генезису.

По генезису четвертичные отложения подразделяются на ледниковые, делювиальные и аллювиальные.

Ледниковые отложения представлены мореной, подморенными и надморенными флювиогляциальными песками и суглинками. Незначительное распространение получили озерные межледниковые образования миндаль- рискового времени.

Морена представлена желтовато- и серовато-бурыми плотными суглинками с щебнем и валунами известняковых и различных кристаллических пород. Мощность моренных суглинков достигает 8м. В результате размыва талыми водами отступающего ледника морена имеет неровную поверхность, отметки которой изменяются в широких пределах и в среднем равны 175-180м.

Подморенные флювиогляциальные отложения представлены косослоистыми светло-желтыми мелко- и среднезернистыми песками и желто-серыми легкими слоистыми суглинками. Мощность их, обычно не превышающая отложений встречаются отдельными маломощными линзами суглинки и зеленовато-серые пески, содержащие растительные и обладающие болотным запахом.

Надморенные лювиогляциальные отложения представлены светло-желтыми легкими слабокарбонатными суглинками мощностью до 8м, подстилаемыми разнозернистыми песками и супесями с включением гравия и гальки. Мощность песков в среднем равна 4м, но на отдельных углубленных участках в неровной кровле морены может достигать 10м и более. Кровля песков имеет отметки 180-185.

1.3.5 Гидрогеологические условия

Район МО  Пронское находится в южной части Московского артезианского бассейна и характеризуется развитием пресных водоносных горизонтов в каменноугольных отложениях.

В более древних, девонских отложениях содержатся напорные подземные воды, которые, будучи высоко минерализованными (сухой остаток около 3500 мг/л), практического применения для водоснабжения не могут иметь.

К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, из которых практический интерес представляют упинский, сталиногорский, тульский и окский.

Упинский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и вскрывается в МО  Пронское на отметках 72-90м в трещиноватых известняках, мощность которых в среднем равна 25м. Водоносный горизонт обладает напором высотой 30-40м. Пьезометрический уровень находится на абсолютных отметках 125-112м.

Область питания водоносного горизонта находится на юге Тульской области, где упинские известняки выходят на поверхность земли.

В МО Пронское подземные воды из упинских известняков опробованы многочисленными скважинами и используются в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Дебиты скважин, находящиеся в зависимости от степени трещиноватости водоносных известняков, в среднем равны 25-30м3/час. Максимальные дебиты скважин определяются в 50-60м3/час.

Удельные дебиты скважин обычно не превышают 10-15м3/час.

Упинские известняки, имеющие широкое площадное распространение при средней мощности в 25м, обладают значительными запасами подземных вод, которыми посредством рассредоточенных водозаборов можно обеспечить потребные расходы воды для МО Пронское.

Химическим бактериологическим качеством упинские воды удовлетворяют требованиям ГОСТа и являются природными для централизованного водоснабжения.

По своим химическим свойствам является гидрокарбонатной, с сухим остатком до 375мг/л. Общая жесткость достигает максимально 6-7мг-экв/л, а в среднем равна 4-5мг-экв/л.

В воде, характеризующейся в общем удовлетворительным химическим качеством, отмечается высокое содержание железа, приближающееся к допустимой норме в 2мг/л.

Сталиногорский и тульский водоносные горизонты, заключенные в песчаных слоях двух толщ, не имеющих между собой и образуют один общий водоносный горизонт. По своему гранулометрическому составу водоносные пески обоих горизонтов почти не отличаются и представлены основном мелкими фракциями с большим процентом глинистых частиц. Подземные воды Сталиногорско-тульской толщи, хотя и являются по своему химическому составу слабоминерализованными, обычно не находят применения из-за слабой водоотдачи и плохих фильтрационных свойств водовмещающих песков.

Окский водоносный горизонт содержится в мощной толще известняков и имеет свободную поверхность на абсолютных отметках 130-135м. Известняки обводнены не на полную мощность.

Мощность обводненных известняков составляет в среднем 10м. В связи с сезонными колебаниями статистического горизонта подземных вод мощность водоносного слоя может значительно сокращаться. Амплитуда колебания статистического уровня равна около 4м. Критический период относится к январю-февралю.

По своим химическим и бактериологическим свойствам окские подземные воды являются вполне пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общая минерализация находится в пределах от3 до 6 мг-экв/л, железа содержится до 1 мг/л, колититр – более 350.

Для централизованного водоснабжения муниципального образования окский водоносный горизонт не имеет самостоятельного значения в виду его малых запасов и может быть использован лишь как вспомогательный совместно с упинскими подземными водами.

В четвертичной толще выделяют несколько водоносных горизонтов, приуроченных и  аллювиальным, подморенным и надморенным, флювиогляцевальным и делювиальным отложениям.

Аллювиальные воды слабо минерализованы. В виду отсутствия  пойменной террасы аллювиальный поток не может обладать значительными расходами воды, способными обеспечить крупное водоснабжение.

Имея в кровле водоупорные моренные суглинки и глины, водоносный горизонт часто обладает напором высотой 4 – 6 м. Пьезометрический находиться на глубине 5-10 м от поверхности земли (абс. отм. 175-180 м.). Никакого практического значения подморенные флювиогляциальные воды не имеют.

Подморенный водоносный горизонт, содержащийся в разнозернистых песках, покрывающих морену, широко распространен на водоразделах и      надпойменной  террасе. Мощность водоносного слоя равна в среднем 3-5 м.

В делювиальных суглинках содержаться грунтовые воды типа «верховодка», которая имеет локальное распространение. Мощность водонасыщенных суглинков равна 2-3 м. Дренируясь оврагами, верховодка  способствует появлению на их склонах сильно увлажненных заболоченных участков. Верховодка, появляющаяся и получающая питание за счет инфильтрации атмосферных осадков, наблюдается сезонно и в маловлажные годы может совершенно отсутствовать.

По землям муниципального образования протекают реки: Дон, приток Дона речка Гранка, речка Карачевка - приток реки Проня.

В с.Гранки есть Гранковское водохранилища, в других деревнях - небольшие пруды.

1.3.6 Инженерно-геологическая характеристика

В инженерно-геологическим отношении территории, планируемые для застройки, являются благоприятнейшими для освоения. Сложены они, в основном, делювиальными суглинками, которые будут служить основанием для фундаментов зданий и сооружений. Суглинки – желто-бурого цвета, пылеватые, средней плотности и плотные, пластичные в верхних слоях с известковистыми включениями. Согласно инженерно – геологическим исследованиям, произведенных на строительных площадках в МО Пронское, суглинки характеризуются следующими физико – механическими свойствами: удельный вес - 2,6 – 2,7; объемный вес-1,75 – 2,05;  коэффициент пористости 0,63I-0,945; естественная влажность 9,0-29,2%, коэффициент относительной просадочности  - 0,001-0,02. Суглинки являются макропористыми, но  просадочными свойствами не обладают. Расчетное сопротивление оснований из суглинков принимается равным  1,5-2кг/см2. В отдельных случаях основанием является бурая влажная супесь с расчетным сопротивлением в 2 кг/см2.

Подземные воды залегают на планируемых территориях глубоко от поверхности земли и лишь на отдельных участках встречается верховодка, залегающая небольшими линзами в делювиальных суглинках на глубине 1-2 м. Верховодка появляется обычно во время выпадения дождей и имеет сезонный характер. По своим химическим свойствам верховодка является агрессивной по отношению к бетону.

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы

Территория МО Пронское богата запасами щебня, известняка и глины.

1.3.8 Леса

На территории муниципального образования расположены 9 лесов общей площадью 526 га.

1.3.9 Почвы

Природные условия в целом благоприятны для развития сельского хозяй-ства. На территории МО Пронское распространены плодородные оподзоленные черноземы, выщелоченные среднегумусные среднемощные, темно-серые лесные.

Сравнительно благоприятны условия увлажнения, хотя засушливые годы имеют место.

1.4 Население. Трудовые ресурсы

На расчетный срок генерального плана предусматривается резерв градообразующих кадров в количестве 1,8 тыс. человек для возможного не учтенного проектом размещения промышленных предприятий и учреждений градообразующего значения.

Население: количество населенных пунктов 17, в которых проживают всего: 2017 человека, в том числе:

Таблица 1.1

| № п/п | Населенные пункты | Всего населения |  |  |  | Дети до 17 лет |  |  | Граждане трудоспособного возраста |  |  | Пенсионеры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В т.ч. |  |  |  | В т. ч. |  | всего | В т. ч. |  | всего | В т.ч |  |  |
|  |  |  | м |  | ж |  | м | ж |  | м | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | ж |  |
| 1. | пос. Пронь | 791 | 357 |  | 434 | 133 | 61 | 72 | 417 | 215 | 202 | 241 | 119 | 122 |  |
| 2. | д. Александрова | 71 | 31 |  | 40 | 3 | 1 | 2 | 38 | 16 | 22 | 30 | 10 | 20 |  |
| 3. | д. Алексеевка | 112 | 58 |  | 54 | 15 | 9 | 6 | 54 | 31 | 23 | 43 | 16 | 27 |  |
| 4- | с. Гранки | 171 | 91 |  | 80 | 14 | 11 | 3 | 83 | 37 | 46 | 74 | 31 | 43 |  |
| 5. | п. Дружба | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | д. Дудкино | 75 | 37 |  | 38 | 10 | 6 | 4 | 36 | 15 | 21 | 29 | 14 | 15 |  |
| 7. | д.Зубовка | 226 | 108 |  | 118 | 38 | 14 | 24 | 107 | 49 | 58 | 81 | 35 | 46 |  |
| 8. | д. Ивановка | 11 | 6 |  | 5 | 1 | 1 | - | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |
| 9. | с. Иваньково | 232 | 108 |  | 124 | 37 | 23 | 14 | 93 | 48 | 45 | 102 | 30 | 72 |  |
| 10. | с. Каркадиново | 1 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 11. | д. Крутое | 27 | 13 |  | 14 | 1 | 1 | - | 13 | 7 | 6 | 13 | 5 | 8 |  |
| 12. | пос. Новая жизнь | 23 | 11 |  | 12 | 10 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |  |
| 13. | д. Новоселки | 71 | 32 |  | 39 | 8 | 5 | 3 | 33 | 19 | 14 | 30 | 13 | 17 |  |
| 14. | отд. Румянцево | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15. | д. Самочевка | 60 | 31 |  | 29 | 4 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 | 29 | 11 | 18 |  |
| 16. | д. Урусово | 146 | 67 |  | 79 | 15 | 9 | 6 | 63 | 32 | 31 | 68 | 33 | 35 |  |
| 17. | п. Шахтерский | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Всего: | 2017 | 951 | 1066 |  | 289 | 146 | 143567 | 1000 | 567 | 433 | 768 | 342 | 426 |  |

Демографические данные (за 2012год):

а)	число умерших: 48 человек;

б)	число родившихся: 22 человек.

Основная причина смертности: преклонный возраст.

Сокращение численности населения с начала 90-х годов характерно для большинства  сельских населенных пунктов Тульской области и в целом по России, но среди сельских населенных пунктов Тульской области этот показатель снижения численности в МО Пронское сравнительно высок, имея в виду экологическую обстановку,  испорченную аварией на Чернобыльской АЭС.

Население муниципального образования в последние годы сокращается как за счет отрицательного естественного прироста, так и, начиная с 1990-х гг. за счет отрицательного сальдо миграции, которое в последние годы выровнялось и даже по данным статистики на 1.01.2012г. стало положительным.

За последние годы по населенным пунктам Тульской области, в том числе и по МО Пронское, смертность превысила рождаемость в 2,8-2,5 раза. Падение рождаемости и сокращение прироста населения в МО Пронское характерно, как и для России в целом в 1990-е годы, и объясняется взаимодействием двух основных факторов. Первый отразил адекватную реакцию населения на резкое снижение уровня и качества жизни из-за ухудшения экономической ситуации в стране в целом, в том числе и в МО Пронское. Второй фактор явственно обозначил формирование и развитие у молодого поколения новых типов репродуктивного поведения.

Одновременно со снижением рождаемости резко возросла смертность из-за недостаточности медицинского и пенсионного обеспечения, из-за распространения наркомании, алкоголизма, депрессионных состояний и т.п.

При определении перспективной численности МО Пронское на 1-ю очередь и расчетный срок Генеральным планом учитываются не только проходящие в населенных пунктах демографические процессы, но и следующие обстоятельства:

- Обозначенная и проводимая политика президента и правительства на улучшение демографической ситуации в России за счет экономического стимулирования рождаемости, с одновременным уменьшением уровня смертности благодаря улучшению общей социально-экономической ситуации, что в целом может сказаться положительным образом на динамке естественного прироста населения.

- Предложение Федеральных ведомств о либерализации миграционного законодательства, что позволит привлечь трудоспособное население при его востребовании. У муниципального образования Пронское имеются весьма привлекательные факторы: прекрасные природные условия для организации отдыха и культурно-историческое наследие как база для развития туризма.

- Федеральная программа «Комфортное и доступное жилье гражданам России» позволит встать на ноги всему строительному комплексу страны, в том числе и тем строительным организациям, что базируются в МО Пронское.

Расчетная численность населения определена в соответствии со СНиПом II-60-75* по методу трудового баланса с учетом современных и прогнозных соотношений возрастных групп населения и структуры трудовых ресурсов по следующей формуле:

| Н = | (А-П) |
| --- | --- |
|  | Т-а-n-В+η-Б |

где Н - перспективная численность населения;

А - абсолютная численность градообразующей группы;

Т - удельный вес населения в трудоспособном возрасте;

а - удельный вес населения в трудоспособном возрасте занятого в домашнем и личном подсобном хозяйстве и прочих;

п - удельный вес неработающих инвалидов и льготных пенсионеров в трудоспособном возрасте (%);

В - удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства (%);

η - удельный вес работающих пенсионеров (%);

п - количество трудящихся, приезжающих на работу и учебу в город, но прожирающих, за его пределами за вычетом трудящихся выезжающих на работу из города (сальдомаятниковой миграции);

Б - обслуживающая группа (%).

Численность градообразующих кадров определена на основе анализа развития всех отраслей народного хозяйства города и характеризуется данными, приведенными в следующей таблице:

х – в СНиП 2.07.01-89 (и последующих его модернизациях), пришедшего на замену СНиП II-60-75, указанная формула расчета численности населения отсутствует. Но при этом другой методики расчета СНиП не предлагает, поэтому в данном случае используется эта формула.

Таблица 1.2. А. Численность градообразующих кадров

| № п/п | Наименование | Численность кадров (тыс. человек) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние 2012 г. | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кадры промышленности | 525 | 540 |
| 2 | Кадры внешнего транспорта | - | - |
| 3 | Кадры строительно-монтажных организаций | - | - |
| 4 | Преподаватели и обслуживающий персонал учебных заведений | 20 | 30 |
| 5 | Кадры учреждений внегородского значения | - | - |
| 6 | Резерв |  |  |
|  | ИТОГО | 980 | 1000 |
| 7 | Сальдо маятниковой миграции | - | - |

Обслуживающая группа населения, включающая трудящихся предприятий и учреждений обслуживания, принята в соответствии со СНиПом на первую очередь 17%, на расчетный срок - 19% от общей численности населения.

Принятые проценты, обусловленные общей тенденцией роста доли лиц, принятых в сфере обслуживания.

Возрастная структура населения и структура несамостоятельного населения определены (прогноз) путем анализа статистических данных переписи населения по материалам ЦСУ РФ «Предположительная численность населения по РФ, автономным республикам, краям и областям на начало 2002 года», в части касающейся структуры городского населения Тульской области.

Данные возрастной структуры приводятся в следующей таблице:

Таблица 1.3. Прогноз возрастной структуры населения в:

| № п/п | Наименование | Современ-ное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дети в возрасте от 0-17 лет (чел.) | 289 | 439 |
| 2 | (Т) Население в трудоспособном возрасте (чел.) | 1000 | 1538 |
| 3 | Население в возрасте старше трудоспособного (чел.) | 728 | 1323 |
|  | ИТОГО | 2017 | 3300 |

Остальное население (несамостоятельное население), оказывающее влияние на структуру трудовых ресурсов, характеризуется следующим образом:

Расчёт численности населения МО Пронское

Население муниципального образования подразделяется на уровни и группы.

По уровням:

- МО рабочие поселки;

- МО сельских поселений.

По группам:

- градообразующую, состоящую из трудящихся предприятий, организаций и учреждений градообразующего значения;

- обслуживающую, состоящую из трудящихся предприятий и учреждений обслуживания населения города;

- несамодеятельную, состоящую из детей дошкольного и школьного возраста, пенсионеров, лиц, занятых в домашнем хозяйстве, учащихся дневных отделений вузов, училищ.

Основой расчёта общей численности населения является абсолютная численность градообразующей группы, которая определяется по перспективным планам строительства новых или реконструкции существующих отраслей народного хозяйства и необходимых для них кадров.

Расчёт населения N (чел.) ведётся по формуле

(1)

где   N   -   общая   численность   населения   МО,   чел.;   А   - численность градообразующей группы (А=952 чел., см. табл.№2 и №4), чел.; К - удельный вес градообразующей группы, %.

= 952⋅10030=3200 чел.

Отсюда:

Численность градообразующей группы населения: 320030/100=960 чел.

Численность обслуживающей группы населения:320031/100=992 чел.

Численность  несамодеятельной группы населения:320039/100=1248 чел.

Результаты округления по группам населения до целых 100 чел. (по итогу до 1000 чел.) и сводятся в таблицу 1.4.

Таблица 1.4. Проектный баланс населения МО

| Наименование групп населения | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения | Удельный вес в % |
| Градообразующая Обслуживающая Несамодеятельная | 1000 1000 1300 | 30 31 39 |
| Итого | 3300 | 100 |

1.5 Промышленность и сельское хозяйство

Положения концепции развития МО  Пронское основываются на наиболее очевидных, логически объяснимых позициях, вытекающих из общего экономико-географического положения муниципального образования и специфики его хозяйственного комплекса.

МО Пронское – сельскохозяйственный, промышленный, культурный и центр муниципального образования Пронское Кимовского района Тульской области, имеющий важное историко-архитектурное и туристское значение. Здесь сконцентрировались административные, хозяйственные, общественные и прочие учреждения, а также объекты здравоохранения, образования, спорта, культуры с учетом обслуживания не только собственного населения поселка, но и населения МО Пронское.

Многие из некогда ведущих сельскохозяйственных предприятий ныне утратили свое прежнее значение в виду банкротства СПК «Пронь» и СПК «Шахтер», значительно понизив объемы производства, что стало причиной массового оттока кадров. На базе и на территории этих предприятий появились частные предприятия разного бизнеса, сельскохозяйственные и другие (с неродственными видами производства), которые приобрели помещения после банкротства. Все это потребует в перспективе дальнейшей реорганизации и модернизации.

В качестве стратегических ориентиров устойчивого развития  МО Пронское в Генеральном плане принимаются следующие направления:

- сохранение и развитие многофункционального профиля муниципального образования с добавлением функций (направлений) развития туризма и отдыха;

- стимулирование развития  МО Пронское, прежде всего, инновационных видов деятельности, конкурентоспособных в условиях постиндустриальной экономики;

- усиление функций административного центра, что приведет к изменению структуры экономики в сторону повышения значения сферы услуг.

В период реализации настоящего Генерального плана МО Пронское сохраняет свое прежнее значение значительного сельскохозяйственного, промышленного центра, но с постепенным добавлением и последовательным развитием направлений отдыха и туризма. Главная цель развития сектора экономики МО Пронское – сохранение и развитие имеющегося производственного потенциала с учетом следующих требований:

- высокого технического уровня производства, позволяющего выпускать конкурентоспособную продукцию;

-  экономической безопасности производства;

- рационального использования производственных площадей и территорий предприятий.

Существенную поддержку должны получить такие направления деятельности, как научное обслуживание и среднее профессиональное образование. Нацеленность на инновационные проекты, на подготовку требующихся сегодня и завтра специалистов, будут определять уровень развития экономики уже в ближайшем будущем, что отражено в 1-й очереди настоящего Генерального плана.

С развитием рыночной экономики будут развиваться сферы коммерческой деятельности и, в первую очередь, торговля и услуги, а также финансовое обслуживание.

Возможность реализации имеющегося у МО  Пронское экономического потенциала будет зависеть от ряда факторов и обстоятельств:

- благоприятного и стабильного политического климата, который является наиболее важным условием экономического развития и инвестиций;

- наличие политической воли, законодательных инициатив и поддержки со стороны федерального и муниципального уровней власти, совместных, скоординированных усилий органов власти МО  Пронское, грамотных, научно выверенных принимаемых к исполнению решений.

В целом, учитывая уже накопленный опыт, необходимо подчеркнуть, что в современных условиях для успешного развития в условиях конкуренции за инвестиции, выигрывает то муниципального образования  и та территория, где существуют реальные перспективы для инвесторов, сформулированы конкретные инвестиционные предложения и программы, имеются территориальные резервы и создан благоприятный инвестиционный климат.

Экономический потенциал

Экономика муниципального образования представлена широким спектром стабильно развивающихся предприятий различных видов деятельности:

- ООО «Торговый дом Медведь» - пищевая промышленность;

- ООО «РСВК» (Русская спирто-водочная компания) – пищевая промышленность;

- ООО Машиностроительный завод «Маяк» - машиностроение;

- ОАО «Новый маяк» - машиностроение;

- ООО «Новомосковский кабельный завод» - электротехническая промышленность;

- ООО «Кимовская обувная фабрика» - легкая промышленность;

- ООО «Пронская производственная компания» - пищевая промышленность.

Сельское хозяйство на территории муниципального образования представлено индивидуальными предпринимателями, специализирующимися на выращивании зерна, картофеля, а также мясо-молочного профиля:

- ИП Стародубцев – с/х производство, растениеводство;

- ИП Комаров - с/х производство, растениеводство, производство молока;

- ИП Беляев – производство мяса;

Таблица 1.5. Предприятия, расположенные на территории

муниципального образования Пронское Кимовского района

| № п/п | Наименование организации | Отраслевая принадлежность | Фактический адрес | Вид деятельности/ виды выпускаемой продукции | Численность занятых в 2012 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Торговый дом «Медведь», ООО «РСВК» (Русская спиртоводочная компания) | пищевая промышленность | 301733, Тульская область, Кимовский район п. Пронь | производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции | до 300 |
| 2 | 000 «Новый маяк» | машиностроение | 301680, Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, 6 км автодороги, шахта 33-мкр. Сокольники | производство горно-шахтного оборудования | 55 |
| 3 | ООО «Машиностроительный завод Маяк» | машиностроение | 301733, Тульская область, Кимовский район, Пронское поселение, помещение бывшей шахты № 38 | производство комплектующих деталей для авиастроения | 70 |
| 4 | ООО «Пронская производственная компания» | пищевая промышленность | 301733, Тульская область, Кимовский район, д. Новоселки | производство пищевых компонентов | 25 |
| 5 | ООО «Кимовская обувная фабрика» | легкая промышленность | 301732, Тульская область, Кимовский район, д. Зубовка, д. 1а | производство обуви | 85 |
| 6 | ООО «Новомосковский кабельный завод» | электро-техническая промышленность | 301680, Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, шахта 39 | производство кабельно-проводниковой продукции | 28 |
| 7 | Администрация муниципального образования Пронское Кимовского района | - | 301733,Тульская область, п. Пронь, ул. Центральна я, д.12 | - | 9 |
| 8 | МКОУ «Дудкинская СОШ» | образование | 301733,Тульская область, д. Дудкино | образование | 40 |
| 9 | ФАП | здравоохранение | 301733, Тульская область, п. Пронь, ул. Заводская, д. 6а | оказание медицинских услуг | 2 |
| 10 | ФП | здравоохранение | 131720, Тульская область, Кимовский район, с. Гранки, д.80 | оказание медицинских услуг | 1 |
| 11 | ФП | здравоохранение | 131739, Тульская область, Кимовский район, с. Иваньково, 87 | оказание медицинских услуг | 1 |
| 12 | Пронская сельская библиотека | культура | 301733, Тульская область, п. Пронь, ул. Лесная, д. 1а, кв.4 | оказание библиотечных услуг | 2 |
| 13 | Гранковская сельская библиотека | культура | 131720, Тульская область, Кимовский район, с. Гранки, д. 80 | оказание библиотечных услуг | 1 |
| 14 | Иваньковская сельская библиотека | культура | 301739, Тульская область, Кимовский район, с. Иваньково, д. 84 | оказание библиотечных услуг | 1 |
| 15 | Зубовская сельская библиотека | культура | 301732, Тульская область, Кимовский район, д. Зубовка, д. 50-а | оказание библиотечных услуг | 1 |
| 16 | Пронский сельский клуб | культура | 301733, Тульская область, п. Пронь ул. Центральная, д.12 | организация досуга населения | 6 |
| 17 | Зубовский сельский клуб | культура | 301732, Тульская область, Кимовский район, д. Зубовка, д.50-а | организация досуга населения | 1 |
| 18 | Гранковский сельский клуб | культура | 131720, Тульская область, Кимовский район, с. Гранки, д.80 | организация досуга населения | 1 |
| 19 | ОПС п. Пронь | связь | 301733, Тульская область, п. Пронь ул. Центральная, д.12 | оказание почтовых услуг | 5 |
| 20 | ОПС с. Иваньково | связь | 301739, Тульская область, Кимовский район, с. Иваньково | оказание почтовых услуг | 1 |
| 21 | ИП КФХ Комаров В.А. | сельское хозяйство | 301733, Тульская область, Кимовский район, д. Урусово | Растениеводство, производство молока | 4 |
| 22 | ИП КФХ Стародубцев В.В. | сельское хозяйство | 301720, Тульская область | растениеводство | до 40 |
| 23 | ИП Белоусова О.А. | торговля | 301733, Тульская область, Кимовский район, п. Пронь, ул. Заводская | стационарная торговля | 1 |
| 24 | ИП Волкова Н.В. | торговля | 301732, Тульская область, Кимовский район, д. Зубовка | стационарная торговля | 1 |
| 25 | ИП Демидова Т.М. | торговля | 301733, Тульская область, Кимовский район, п. Пронь, ул. Зеленая, д.2 | стационарная торговля | 3 |
| 26 | ИП Егоров В.М. | торговля | 301720, Тульская область, Кимовский район, д. Алексеевка, д. Александровка | стационарная торговля | 2 |
| 27 | ИП Ерохин А.Ю. | торговля | 301733, Тульская область, Кимовский район, п. Пронь, ул. Заводская, д. 15 | стационарная торговля | 4 |
| 28 | ЗАО «Лилия» ИП Соколов Г.Д. | торговля | 301739, Тульская область, Кимовский район, с. Иваньково, д. 50 | стационарная торговля | 1 |
| 29 | ИП Белуха В.П. | торговля | Тульская область, Кимовский район, д. Александровка, д. Урусово, с. Гранки | выездная торговля | 1 |
| 30 | ИП Забильская О.И. | торговля | 301732, Тульская область, Кимовский район, д. Зубовка | выездная торговля | 1 |
| 31 | ИП Саенков С.В. | торговля | 301733,Тульская область, Кимовский район, д. Крутое | выездная торговля | 1 |
| 32 | ИП Кичатая Л.В. | торговля | 301732 Тульская область, Кимовский район, д. Зубовка, напротив дома 52а | выездная торговля | 1 |

1.6 Транспорт

Железнодорожный транспорт

Нет данных.

Автомобильные дороги

По территории муниципального образования проходит трасса федерального значения Москва – Липецк, Кашира - Серебряные пруды - Кимовск -Узловая.

Вопрос финансирования доходной части муниципального образования Пронское в работе главы муниципального образования стоит на первом месте. Даже небольшой бюджет, сформированный на 2013 год - 2235 тыс. руб. уже позволил начать работу по ремонту дорог в населенных пунктах. Однако, по количеству возложенных полномочий на органы местного самоуправления, работа предстоит огромная.

Таблица 1.6. Состояние дорог

| № п/ п | Наименование автомобильной дороги | Название начальных и конечных населенных пунктов автодороги | Общая прот яжен ность (км) | Балансо- держа- тель автодор оги | Авто- бусное движе- ние | Вид покрытия (асфальт, щебень, грунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кашира - Серебряные пруды - Кимовск -Узловая (участок Кимовск-Гремячее) | д.Дудкино- п. Строитель | 7,0 | ГУТО «Тулау прадор» | да | асфальт |
| 2 | Кашира - Серебряные пруды - Кимовск -Узловая (участок Кимовск-Гремячее) | поворот на п.Пронь -п.Пронь | 4,0 | ГУТО «Тулау прадор» | нет | 3,5-асфальт 0,5-щебень |
| 3 | Кашира - Серебряные пруды - Кимовск -Узловая (участок Кимовск-Гремячее) | поворот на д.Новоселки -д.Новоселки | 1,0 | бесхозн ая | нет | щебень |
| 4 | Кашира - Серебряные пруды - Кимовск -Узловая (участок Кимовск-Гремя ч ее) | поворот на с.Каркадиново -с.Каркадиново | 3,0 | бесхозн ая | нет | грунтовая |
| 5 | Кашира - Серебряные пруды - Кимовск -Узловая (участок Кимовск-Гремячее) | поворот на д.Зубовка -д.Зубовка | 1,5 | ГУТО «Тулау прадор» | да | асфальт |
| 6 | Кашира - Серебряные пруды - Кимовск -Узловая (участок Кимовск-Гремячее) | поворот на п.Новая жизнь - п.Новая жизнь | 1,5 | бесхозн ая | нет | асфальт |
| 7 | Внутрипоселенче екая дорога | по населенному пункту п.Пронь | 6,0 | бесхозн ая | нет | асфальт |
| 8 | Внутрипоселенче ская дорога | по населенному пункту д.Зубовка | 1,5 | бесхозн ая | нет | грунтовая |
| 9 10 | Кимовск -подъезд к н.п. пос. Лесной | п. Строитель- п. Лесной | 5,5 | ГУТО «Тулау прадор» | да | асфальт |
|  | Кимовск -подъезд к н.п. пос. Лесной | поворот на д. Александровка - д. Александровка | 1,5 | бесхозн ая | нет | асфальт |
| 10 | Внутрипоселенче ская дорога | по населенному пункту д.Александровка | 1,0 | бесхозн ая | нет | грунтовая |
| 11 | Кимовск -подъезд к н.п. пос. Лесной | поворот на д. Алексеевка - д. Алексеевка | 1,5 | бесхозн ая | нет | асфальт |
| 12 | Внутрипоселенче ская дорога | по населенному пункту д.Алексеевка | 1,0 | бесхозн ая | нет | грунтовая |
| 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Внутрипоселенче ская дорога | поворот от а/д г.Кимовск-п.Новольвовск -д.Урусово | 0,5 | бесхозн ая | нет | асфальт |
|  | Внутрипоселенче ская дорога | по населенному пункту д.Урусово | 4,0 | бесхозн ая | нет | грунтовая |
| 14 | Внутрипоселенче ская дорога | д. Зубовка - д. Ивановка | 3,0 | бесхозная | нет | 1,5-асфальт 1,5-грунтовая |
| 15 | Внутрипоселенче ская дорога | д. Новоселки -д.Ивановка | 2,0 | бесхозн ая | нет | грунтовая |
| 16 | Кимовск - п. Дружба | поворот на с. Гранки - п.Дружба | 5,5 | ГУТО «Тулау прадор» | да | асфальт |
| 17 | Внутрипоселенче ская дорога | по населенному пункту с.Гранки | 6,0 | бесхозн ая | нет | 2,0-асфальт 4,0-грунтовая |
| 18 | Внутрипоселенче ская дорога | п. Дружба -д. Крутое | 3,0 | бесхозн ая | нет | грунтовая |
| 19 | Внутрипоселенче ская дорога | мкрн Северо-Задонск(ул. Зеленая) - д.Крутое | 0,5 | бесхозн ая | нет | грунтовая |
| 20 | Внутрипоселенче ская дорога | г.Кимовск (от гаража СВКХ-сервис) -д.Самочевка | 1,5 | бесхозн ая | нет | грунтовая |
| 21 | Внутрипоселенче ская дорога | с. Гранки - с. Иваньково | 2,0 | бесхозн ая | нет | асфальт |
| 22 | Внутрипоселенче ская дорога | поворот от а/д Новомосковск-Сокольники -с.Иваньково | 1,0 | бесхозн ая | нет | асфальт |
| 23 | Внутрипоселенче ская дорога | по населенному пункту с.Иваньково | - | бесхозн ая | нет | грунтовая |

Основные недостатки улично-дорожной сети следующие:

1. Радиусы кривых в плане на многих дорогах меньше нормативных.

2. Дорожные покрытия на большинстве улиц и дорог находятся в неудовлетворительном состоянии.

3. Проезжие части большинства улиц и дорог узкие.

4. Имеющие тротуары имеют малую ширину, а во многих местах они вообще отсутствуют.

Автомобильный транспорт

Данных нет.

1.7 Инженерное оборудование территории

1.7.1 Водоснабжение

Источником  водоснабжения служат 4 скважины в населенных пунктах д. Алексеевка, д. Александровка, д. Урусово, п. Пронь (улицы Центральная, Заводская, Садовая, Парковая, Стадионная, Новая).

П. Пронь (улицы Лесная, Молодежная, Зеленая, Октябрьская), д. Новоселки, д. Дудкино запитаны от водовода Гремячее – Кимовск.

Д. Зубовка в виду выхода из строя артезианской скважины, планируется подключение водовода от распределительного колодца п. Зубовский Кимовского района.

В н.п. Гранки, Ивановка, Иваньково, Крутое, Самочевка, Каркадиново, Зубовка водоснабжение осуществляется через колодцы общественные и частные

Сеть водопровода проектируется объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Таблица 1.7. Водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения объектов | Характеристика объекта | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод | д. Зубовка | протяженность 4 км | нерабочее |
| 2 | Водопровод | д. Александровка | протяженность 2 км | рабочее |
| 3 | Водопровод | д. Алексеевка | протяженность 3 км | рабочее |
| 4 | Водопровод | д. Урусово | протяженность 4 км | рабочее |
| 5 | Водопровод | п. Пронь | протяженность 3,26 км | рабочее |
| 6 | Водопровод | п. Пронь | протяженность 2,5 км | рабочее |
| 7 | Водопровод | д. Дудкино | протяженность 2,0 км | рабочее |
| 8 | Водопровод | д. Новоселки | протяженность 1,5 км | рабочее |
| 9 | Водопровод | с. Гранки | протяженность 4,5 км | нерабочее |

Для тушения возможных пожаров предусматриваются противопожарные гидранты и пирсов у водоемов.

Все артскважины должны быть герметизированы и иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару.

Таблица 1.8. Артскважины

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня и артезианская скважина бетонная площадка | п. Пронь | МО Пронское Кимовского района |
| 2 | Артезианская скважина водонапорная башня и насосная, площ. 13,2кв.м | д. Александровка | МО Пронское Кимовского района |
| 3 | Артезианская скважина водонапорная башня и насосная, площ.7,6кв.м | д. Алексеевка | МО Пронское Кимовского района |
| 4 | Артезианская скважина | д. Урусово | МО Пронское Кимовского района |

Таблица 1.9. Количество населенных пунктов с водопотреблением через колодцы

| № п/п | Местонахождение | Количество -всего | в том числе общественных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | пос. Пронь | 1 | - |
| 2. | д. Александровка | 2 | - |
| 3. | д. Алексеевка | 2 | - |
| 4. | с. Гранки | 30 | 10 |
| 5. | д. Дудкино | 2 | - |
| 6. | д.Зубовка 8 | 8 | - |
| 7. | д. Ивановка | 3 | - |
| 8. | с. Иваньково | 16 | 3 |
| 9. | с. Каркадиново | 1 | - |
| 10. | д. Крутое | 7 | 6 |
| 11. | п. Новая жизнь | - | - |
| 12. | д. Новоселки | 1 | - |
| 13. | д. Самочевка | 5 | 3 |
| 14. | д. Урусово | 3 | - |
|  | Всего колодцев по МО Пронское | 70 | 22 |

Выводы

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватить всю жилую застройку населенных пунктов, обеспечить центральным водоснабжением населенные пункты Гранки, Ивановка, Иваньково, Крутое, Самочевка, Каркадиново, Зубовка, промышленные предприятия, полив приусадебных участков, зеленых насаждений, улиц и пожаротушения в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Для этого необходимо:

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих;

- провести доразведку подземных вод;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей и артскважин.

1.7.2 Водоотведение (канализация)

В настоящее время водоотведение существует в поселке Пронь (улицы Лесная, Зеленая, Октябрьская) и д. Зубовка  осуществляется сетью самотечно-напорных коллекторов.

Очистных сооружений нет.

Существующая схема водоотведения муниципального образования функционирует по раздельной системе с отводом хозяйственно-бытовых и загрязненных производственных вод в хозяйственно-бытовую канализацию и атмосферных вод в ливневую канализацию.

Выводы

Существующая система водоотведения требует полной реконструкции и строительства очистных сооружений с подключением новых улиц в н.п. Пронь.

Таблица 1.10. Водоотведение

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения объектов | Характеристика объекта | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение | п. Пронь | Протяженность 2,43 км | рабочее |
| 2 | Водоотведение | д. Зубовка | протяженность 0,4 км | рабочее |

1.7.3 Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется на базе природного газа от существующих газовых сетей высокого давления.

Газ подается по газопроводу высокого давления Р<=6кгс/см2. Для снижения давления газа до низкого установлены 11 газорегуляторных пункта.

Таблица 1.11. Газификация

| № п/п | Местонахождение | Вид отопления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | природный газ | печное отопление |
| 1. | пос. Пронь | да |  |
| 2. | д. Александровка | да |  |
| 3. | д. Алексеевка | да |  |
| 4. | с. Гранки | да |  |
| 5. | д. Дудкино | да |  |
| 6. | д. Зубовка | да |  |
| 7. | д. Ивановка |  | да |
| 8. | с. Иваньково | да |  |
| 9. | с. Каркадиново |  | да |
| 10. | д. Крутое | да |  |
| 11. | д. Новоселки | да |  |
| 12. | п. Новая жизнь |  | да |
| 13. | д. Самочевка | да |  |
| 14. | д. Урусово | да |  |

Планируется газифицировать  д. Ивановка, с. Каркадиново, п. Новая жизнь.

Выводы

Планируется строительство газопроводов низкого давления в пос. Новая жизнь, с. Каркадиново, д. Ивановка.

1.7.4 Теплоснабжение

Отсутствует централизованное теплоснабжение.

1.7.5 Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов осуществляется централизованно от сетей «Тулэнерго».

Выводы

Электрические линии (собственник МО Кимовский район)  п. Пронь (улицы Парковая, Новая, Заводская), требуют капитального ремонта и установление трансформатора.

1.7.6 Связь

Телефонная связь

Основу телефонной сети МО Пронское составляет сеть ОАО «ЦентрТелеком».

Услуги сотовой связи предоставляют операторы «Билайн», «Мегафон» и МТС.

Радиофикация и телевидение

Отсутствует. В будущем планируется местное телевидение.

1.8. Санитарная очистка территории

Проблема сокращения объема накопленных и вновь образованных отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот, внедрения и совершенствования технологий по их переработке остается актуальной. Санитарная очистка территорий населенных пунктов в настоящее время осуществляется в основном силами местных жителей.

Проектом предлагается организовать планово-регулярную систему санитарной очистки территорий населенных пунктов,путем вывоза ТБО по договорам со специализирующей организацией.

Необходимо организовать на территории муниципального образования полигон  ТБО. Вывоз твердых отходов может быть организован на полигон ТБО. Сюда должны приниматься отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, строительные и другие виды отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами. Список таких отходов согласовывается местными органами санитарно-эпидемического надзора.

Следует также провести работы по выявлению и ликвидации несанкцио- нированных свалок на территории муниципального образования с последующей рекультивацией терри торий и разработать экономические меры, препятствующие их появлению в будущем.

Планируется перевод земель с/х назначения в земли промышленности в районе северо-востока от  с. Иваньково и выделения их для полигона ТБО.

На функционирующих животноводческих фермах необходимо провести комплексы мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения объек-тов окружающей природной среды. Для этого следует разработать экономичес-кие меры по стимуляции собственников ферм к интенсификации работ по ути-лизации отходов.

1.9. Культурно-бытовое обслуживание населения

В населенных пунктах функционируют 4 библиотеки, 4 сельских клуба,  3 объекта ГУЗ «Кимовская центральная районная больница» с аптечными пунктами: 1 фельдшерско-акушерский пункт, 2- фельдшерских пункта; 6 стационарных торговых точек, 2-е из которых - в п. Пронь, где население около 1200 человек.

В. д. Дудкино есть средняя школа, где обучаются около 40 человек.

В п. Пронь, с. Гранки, с. Иваньково работают аптечные пункты при ФАПе и ФП.

В п. Пронь и с. Иваньково работают отделения почтовой связи.

Наличие объектов соцкультбыта:

1.  Школы:

МКОУ Дудкинская СОШ, в которой обучается 40 человек. Здание школы 1895 года строения, помещение требует капитального ремонта.

Ввиду не комплектности образовательного учреждения МКОУ Дудкинская СОШ и ветхости здания и близкого расположения школ города Кимовск, планируется закрытие общеобразовательного учреждения.

2.Сельские клубы:

Сельский клуб пос. Пронь,

Сельский клуб д. Зубовка,

Сельский клуб с. Гранки.

Сельский клуб с. Иваньково

3. Детские сады – нет

В виду увеличения рождаемости планируется открытие дошкольного образовательного учреждения на базе начальной школы МКОУ Дудкинская СОШ

4. Библиотеки:

Библиотека пос. Пронь,

Библиотека с. Гранки,

Библиотека д. Зубовка,

Библиотека с. Иваньково,

5. ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), ФП (фельдшерский пункт)

ФАП пос. Пронь,

ФП с. Гранки,

ФП с. Иваньково

6. Количество магазинов: 4

пос. Пронь - 3,

с. Иваньково - 1.

7. Количество палаток, павильонов: 3

д. Зубовка, д. Александровка, д. Алексеевка

8. Обслуживается автолавками: жители 5 населенных пунктов

д. Александровка, д. Зубовка, д. Крутое,  д.Гранки, д. Урусово

9. Количество комплексных приемных пунктов: нет

10. Количество отделений почтой связи: 2

Отделение почтовой связи - пос. Пронь,

Отделение почтовой связи - с. Иваньково

Планируется строительство в п. Пронь школы и детского сада.

Учитывая значение МО Пронское как центра муниципального образования в системе межселенного обслуживания, размещающихся в специализированных или капитальных зданиях, находящихся в удовлетворительном состоянии.

В основу схемы размещения культурно-бытовых учреждений положена принятая генпланом планировочная структура, предусматривающая организацию системы центров, состоящую из общемуниципального центра обслуживания.

В общемуниципальном центре размещаются учреждения эпизодического пользования, административные, хозяйственные и общественные организации, культурно-просветительные учреждения.

Культурно-бытовые учреждения периодического обслуживания размещаются в населенных пунктах муниципального образования.

На их территории размещаются административно-общественные здания, культурно-зрелищные учреждения, библиотеки.

Учреждения обслуживания постоянного пользования(школы, детские дошкольные учреждения) размещаются в непосредственной близости от жилых домов.

Развитие сети больничных учреждений предусматривается за счет сохранения существующей сети фельдшерско – акушерских пунктов.

В таблице 1.12 приводится расчет учреждений культурно-бытового обслуживания.

Таблица 1.12. Расчёт учреждений и предприятий обслуживания населения

| Объекты | Единицы измере-ния | Норма на 1000 жителей | Требуется по расчёту | Вмести- мость по проекту | Размеры земельного участка |  | Размеще-ние объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма, га | По расче- ту, га |  |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобраз. школа. Детские учреждения. | уч-ся место | 180 уч-ся 180 мест | 594 | 600 | См. [СНиП 2.07.01.89 Строительные нормы и правила. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений,прил.7]. | 2.97 1.782 | Микрорай-он. См. [СНиП 2.07.01.89 Строительные нормы и правила. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, прил.7]. |
| 2. Учреждение здравоохранения, спортивные и физ.-оздоровит. учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов для взрослых | койка | 12 коек | 40 |  | 200-900 м2 на койку | 1,2000 га | в селитебной территории |
| Станции скорой помощи | автомоб. | 1 на 10 тыс. чел. | 1 |  | 0.05 га на 1 автомоб., не менее 0.1 га. | 0.05 | в коммуналь-ной зоне |
| Молочные кухни | Порция в сутки на ребёнка | 4 на 1000 чел. населения | 14 |  | 0.015 га на 1000 порций в сутки, но | 2.110−4 га | в селит. территории |
| Физкультурно-спорт. сооруж. | 1 объект на жил. р-н |  | 1 |  | 0.7-0.9 га на 1000 чел. | 2.7 | в селит. территории |
| 3. Культурно-просветительные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массов. работы | мест | 30 мест | 100 |  | 0.5-0.1 га на объект | 0.1 | общ. центр жил. р-на МО |
| Кинотеатр | мест | 25-35 места | 100 |  | 0.3-0.7 га на объект | 0.7 | общ. центр МО |
| 4. Предприятия торговли, обществ, питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины, универмаги | раб, места | 2.5-3.0 места | 9 |  | 1.5-3.0 га на объект | 2.0 | общ. центр МО |
| Пром. товарные магазины | раб. места | 1.5-2.0 места | 6 |  | 0.2-0.5 га | 0.5 | в жилых районах и микрорайо-нах |
| Рыночный комплекс | торг. пл. на 1 тыс. чел | 4-40 м2 на тыс. чел | 66 м2 |  | 1.0-2.0 га | 2.0 | в жилых районах и микрорайо- нах |
| Гостиницы | мест | 6 мест | 20 |  | 0.3-0.6 га | 0.3 | центры жил. р-ов |
| 5. Расчёт предприятий и учреждений обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Бани | мест | 5 мест | 17 |  | 0.2-0.4 га | 0.2 | коммун. зона |
| Кладбища |  |  |  |  | 0.24 га на 1000 чел. | 0.8 | зелен. зона |

### Итого: 15.30221 га.

1.10. Зоны с особыми условиями использования территории

1.10.1 Особо охраняемые природные территории

(памятники природы)

На территории МО Пронское нет памятников природы.

1.10.2 Рекреационные зоны

К настоящему времени рекреационные зоны (зоны отдыха населения) на территории МО Пронское не выделялись. Здесь отсутствуют дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, и другие аналогичные объекты.

В то же время территория муниципального образования обладает большим рекреационным потенциалом, изучение и повышение эффективности использования которого для МО Пронское может стать важным шагом на пути дальнейшего развития.

Проектом предлагается создать стационарную туристско-оздоровительную базу в с. Иваньково, с. Гранки.

1.11. Экологическое состояние окружающей среды

Среднегодовые эффективные дозы облучения населения не превышают 0,5 мЭв/год и формируются сейчас в основном за счет естественных источников.

Мониторинг состояния поверхностных вод на территории МО Пронское не проводится.

Основными мероприятиями по охране поверхностных вод от загрязнения должны стать:

• создание и обустройство водоохранных зон водных объектов. К настоя-щему времени проекты водоохранных зон не разработаны;

• разработка проектов систем водоотведения населенных пунктов, предусматривающих соответствующие характеру стоков очистные сооружения. В настоящее время даже на имеющихся в населенных пунктах системах канализации не предусмотрены очистные сооружения;

• разработка проектов систем ливневой канализации населенных пунктов с очистными установками на выпусках: в первую очередь для крупнейших населенных пунктов.

Источником атмосферного загрязнения является автомобильный транспорт.

Борьба с промышленными загрязнениями воздуха должна, прежде всего, вестись в их источнике. В качестве мер борьбы с атмосферными загрязнениями должны выступать:

• озеленение придорожных полос автомобильных дорог;

• разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных объектов и обустройство этих зон.

В целях охраны почв должны быть предусмотрены:

• разработка проектов санитарной очистки территорий населенных пунк-тов;

• проектирование и строительство ливневых канализаций на территориях крупнейших населенных пунктов;

• выявление и ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

• разработка проектов рекультивации земель;

• разработка комплекса мероприятий по защите территорий муниципального образования от водной эрозии.

2. Перечень мероприятий по территориальному

планированию. Этапы реализации предложений по

территориальному планированию.

В целях успешной реализации положений генерального плана МО Пронское необходимо провести мероприятия, перечень и очередность выполнения которых представлены ниже.

| № п/п | Мероприятия по территориальному планированию | Этапы выпол- нения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. | I |
| 2. | Проведение санитарно-гигиенического обследования эксплуатируемых источников нецентрализованного водо-снабжения. Организация мониторинга качества питьевой воды. | I |
| 3. | Разработка проектов прокладки межпоселковых газо-распределительных сетей. | I |
| 4. | Разработка проектов реконструкции и строительства автодорог. | I |
| 5. | Разработка проектов санитарно-защитных зон производст-венных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов. | I |
| 6. | Разработка проектов телефонизации населенных пунктов. | I |
| 7. | Разработка проектов детальной планировки (генеральных планов) отдельных населенных пунктов, предусматриваю-щих: • функциональное зонирование селитебных территорий; • развитие улично-дорожной сети; • газификацию населенных пунктов (поселковые газо-распределительные сети); • организацию теплоснабжения населенных пунктов в соответствии с приведенными здесь рекомендациями; • организацию систем водоснабжения; • организацию систем водоотведения и очистки сточных вод, в необходимых случаях – ливневую канализацию с соответствующей очисткой стоков; • организацию санитарной очистки территорий населен-ных пунктов; • мероприятия по повышению надежности электроснабже-ния населенных пунктов; • размещение предприятий культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с рекомендация-ми данного генерального плана; • телефонизацию населенных пунктов, указанных в томе 1. | II |
| 8. | Выполнение юридических мероприятий по изъятию территорий, отводимых под рекреационные зоны из категории земель сельскохозяйственного назначения с переводом в категорию особо охраняемых территорий. | II |
| 9. | Внесение в администрацию района предложений по организации полигона ТБО и разработке проекта его санитарно-защитной зоны. | III |
| 10. | Разработка проектов обустройства рекреационных зон | III |
| 11. | Разработка проектов водоохранных зон всех водотоков и водоемов. | III |
| 12. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель. | III |
| 13. | Разработка проектов рекультивации земель | III |
| 14. | Разработка комплекса мероприятий по защите территорий МО от водной эрозии | III |
| 15. | Разработка перечня мероприятий по контролю соблюде-ния режима охранных и других зон, имеющих ограниче-ния в использовании. | III |

3. Перечень схем по обоснованию проекта генплана

- Современное состояние территории (основные данные), М 1:30000.

- Современное состояние территории (дополнительные данные), М 1:30000.