Федеральное агентство по образованию РФ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Городское строительство и архитектура»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУДАШЕВСКОЕ

Кимовского района

Тульской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Тула  2009

Федеральное агентство по образованию РФ

ГОУ ВПО  «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Городское строительство и архитектура»

Лицензия № Д537516 от 22.11.2004 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по НИР ТулГУ

Д.т.н., профессор

__________________ В.Д. Кухарь

«16» декабря 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по муниципальному контракту № 34

от 02.10.2008 г

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО КУДАШЕВСКОЕ КИМОВСКОГО РАЙОНА

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЯ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Научный руководитель:

к.т.н., доцент, инженер-строитель	_________________ А.Е. Жидков

Исполнители:

Заслуженный строитель РФ, доцент каф. ГСиА, инженер-строитель
                                                             _________________ Н.В. Гнёнков

Заслуженный работник высшей школы, д.т.н., профессор каф. ГСиА, инженер-строитель                            ________________ Н.А. Шульженко

Декан горно-строительного факультета, зав.кафедрой «Санитарно-технические системы», д.т.н., горный инженер _________ Р.А. Ковалев

Тула 2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	8

3.	Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения	16

3.1 Градостроительное решение генерального плана.  Границы поселения	16

3.2 Планировочная схема. Система расселения	18

3.3 Функциональное зонирование территории	21

3.3.1	Селитебные зоны	21

3.3.2	Производственные зоны	23

3.3.2.1	Земли сельскохозяйственного назначения	23

3.3.2.2	Земли промышленности	25

3.3.2.3	Земли энергетики	26

3.3.2.4	Земли транспорта	28

3.3.2.5	Земли связи, радиовещания, телевидения и информатики	30

3.3.3	Зоны с особыми условиями использования территории	31

3.3.3.1	Зоны особо охраняемых природных территорий	31

3.3.3.2	Рекреационные зоны	37

3.3.3.3	Зоны природоохранного назначения	39

3.3.3.4	Зоны историко-культурного назначения	41

3.3.3.5	Земли лесного фонда	42

3.3.3.6	Земли водного фонда	42

3.3.4	Земли запаса	44

3.4 Развитие культурно-бытовой сферы	44

3.5 Развитие транспортной инфраструктуры поселения	47

3.6 Основные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры поселения	50

3.6.1	Газоснабжение	50

3.6.2	Теплоснабжение	51

3.6.3	Электроснабжение	52

3.6.4	Водоснабжение	52

3.6.5	Связь	54

3.6.6	Водоотведение (канализация)	54

3.7 Санитарная очистка территории	55

3.8 Мероприятия по охране окружающей среды	58

3.8.1	Охрана поверхностных вод	58

3.8.2	Охрана воздушного бассейна	59

3.8.3	Охрана почвенного покрова	59

3.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций	60

4.	Перечень основных мероприятий по территориальному планированию	61

5.	Перечень схем территориального планирования	62

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка генерального плана муниципального образования Кудашевское выполняется по заказу администрации МО в соответствии с муниципальным контрактом № 34 от 02.10.2008.

Разработка генерального плана вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа, которым администрация муниципального образования города сможет руководствоваться в современных социально-экономических условиях.

Основная задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей, предпринимателей и инвесторов, при сохранении и, может быть, улучшении природно-экологического баланса территории.

Цель проекта – разработка обоснованных предложений по взаимоувязанному, скоординированному в пространстве развитию и размещению основных объектов хозяйственной и социальной сферы, расселению, инженерно-транспортной инфраструктуре, охране окружающей среды, интегрированных в пределах рассматриваемой территории путём их комплексной организации.

В прошлом генеральный план территории муниципального образования разрабатывался только в составе генерального плана Кимовского района.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с учетом изменений, вступивших в силу по 23.07.2008 г. включительно;

- Земельный кодекс Российской Федерации с учетом изменений, вступивших в силу по 23.07.2008 г. включительно;

- Лесной кодекс Российской Федерации с учетом и изменений, вступивших в силу по 23.07.2008 г. включительно;

- Водный кодекс Российской Федерации с учетом и изменений, вступивших в силу по 23.07.2008 г. включительно;

- Закон «О градостроительной деятельности в Тульской области»;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приложение 3;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Тульской области (ОАО «Гипрогор» – 2007 г.);

- Схема территориального планирования МО Кимовский район Тульской области (ООО «ЭКБ при ТулГУ» – 2008 г.).

В основу разработки положены документы о прогнозах развития Тульской области и Кимовского района, принятые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Проектные решения генерального плана МО Кудашевское являются
основанием для разработки документации по детальной планировке территорий населенных пунктов, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, проектов развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- проектный срок генерального плана МО Кудашевское – 2026 г. (в пределах этого срока рассчитаны все планируемые мероприятия проекта);

- первый этап развития генерального плана МО Кудашевское– 2015 г. (запланированы первоочередные мероприятия);

Генеральный план состоит из 2-х частей: часть первая – Положения о территориальном планировании и схемы территориального планирования, часть 2 – Описание обоснований проекта генерального плана и схемы по обоснованию проекта. Дополнительно в рамках муниципального контракта разработаны Правила землепользования и застройки территории МО Кудашевское.

Проект разработан государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Тульский государственный университет». Научный руководитель проекта – к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и архитектура» А.Е. Жидков.

Авторский коллектив выражает благодарность администрации Кимовского района, администрации МО Кудашевское, управлению главного архитектора Тульской области за предоставление исходной информации, необходимой для разработки проекта.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Разработка генерального плана как документа территориального планирования осуществлена в целях обеспечения устойчивого развития муниципального образования и создания комфортных условий проживания населения на его территории.

Основополагающей целью территориального планирования МО Кудашевское является организация благоприятной и безопасной среды обитания, при которой гармонично сочетаются интересы всех слоёв населения, предпринимателей и инвесторов.

На пути к достижению поставленных целей в генплане МО решаются следующие задачи:

- планирование реконструкции и развития используемых территорий;

- выработка стратегии размещения функциональных зон различного назначения в целях повышения эффективности использования их территории и улучшения состояния окружающей среды;

- определение функционального назначения и параметров использования земель;

- реорганизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- определение планируемых объемов и структуры нового строительства, а также его размещение на территории МО;

- сохранение историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное образование Кудашевское (далее – МО) входит в состав Кимовского района Тульской области, как самостоятельная административно-территориальная единица. Согласно разработанной в 2007 году схеме территориального планирования Тульской области, МО входит в Северо-восточный внутриобластной планировочный район.

МО расположено в юго-восточной части Тульской области и является одной из центральных административных единиц Кимовского района. Административный центр муниципального образования – с. Кудашево – расположено в 78 км к юго-востоку от Тулы и в 15 км на юго-восток от районного центра – г. Кимовска.

С севера и северо-востока территория МО ограничена землями муниципальных образований Кимовского района: МО г. Кимовск, МО Львовское, МО Рабочий поселок Новольвовск. С востока примыкает Рязанская область. С юга и юго-запада – земли МО Бучальское и МО Кораблинское Кимовского района, с запада – МО Смородинское Узловского района Тульской области.

Территории МО имеет неправильную форму, несколько вытянутую в широтно-меридиональном направлении, с максимальными размерами: в меридиональном направлении – 16,8 км, в широтном – 26,9 км. Занимаемая площадь – 198,6 км2 (19,9 тыс. га), что составляет приблизительно 18 % территории Кимовского района (111,2 тыс. га).

Климат умеренно-континентальный с умеренно-холодной зимой и умеренно-теплым летом. Климатический район для строительства – IIв. Среднегодовая температура +4,7 С.

Средняя продолжительность периода с отрицательными температурами ( 0 С) – 140 сут. Самая низкая среднемесячная температура (январь) составляет -9,9 С. Абсолютная минимальная температура -42 С. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) -27 С. Продолжительность отопительного периода (периода со среднесуточной температурой  8 С) 207 сут. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 83 %.

Среднесуточная температура наиболее жаркого месяца (июль) – +18,6 С. Абсолютная максимальная температура +38 С. Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле – 70 %.

Территория относится к зоне нормального увлажнения. Среднегодовая сумма осадков – 598 мм. Количество осадков за ноябрь-март – 187 мм, за апрель-октябрь – 411 мм. Мощность снежного покрова достигает в среднем 35 см. Устойчивый снежный покров, как правило, держится с конца ноября до середины апреля.

В зимний период преобладают юго-западные и западные ветры. Максимальная средняя скорость ветра с наибольшей повторяемостью по румбам в январе – 4,9 м/с. Преобладающие направления ветра в июле – западное и северо-западное. Минимальная из средних скоростей ветра по преобладающим румбам за июль – 3,4 м/с. Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/с. Сильные ветры редки.

По ландшафтному районированию территория МО относится к Среднерусской лесостепной  провинции. Рельеф представляет собой возвышенность с отметками над уровнем моря не более 230 м (Среднерусская возвышенность).

Лесистость низкая, не превышает 5 %, включая озеленение «неудобных» территорий. Леса размещены отдельными островками среди степных участков. Преобладают леса смешанного типа.

В гидрографическом отношении территория МО входит в бассейн р. Дон. Густота речной сети составляет 0,4 км/га. Наиболее крупными водными объектами являются р. Дон (верхняя часть течения), по Дону проходит граница МО, а также реки Мокрая Табола, Лютая, Донец. Все эти реки берут начало за пределами МО. По своему режиму реки относятся к равнинным рекам европейской территории России, основной особенностью которых является высокое весеннее половодье, сменяющихся летне-осенней меженью с низкими уровнями воды, за которым наступает период устойчивых зимних уровней. Питание рек смешанное, основными источниками питания являются талые воды: доля весеннего стока составляет 70-80 % годового.

Весеннее половодье начинается в конце марта. Интенсивность подъема уровней составляет 1 м и более. Спад половодья идет медленнее подъема. Течение спокойное (0,1-0,5 м/с).

Ледовые явления начинаются в ноябре. Ледоход начинается в конце марта – начале апреля. Общая продолжительность периода с ледовыми явлениями около 150 сут. Зон возможного затопления в паводковый период не отмечено.

На территории МО имеется большое количество водоемов в виде заброшенных карьеров открытых горных разработок, затопленных водой.

МО граничит с территорией Кимовского водохранилища.

Природные условия в целом благоприятны для развития сельского хозяйства. На территории МО распространены черноземы выщелоченные среднегумусные среднемощные и темно-серые лесные. Сравнительно благоприятны условия увлажнения, хотя засушливые годы имеют место.

Все МО лежит в пределах  Подмосковного буроугольного бассейна. В настоящее время запасы бурых углей в основном выработаны. Имеются также небольшие месторождения песка, известняка и целестиновых руд. В настоящее время из этих месторождений разрабатывается только песчано-щебеночный карьер у д. Колесовка.

Транспортно-географическое положение муниципального образования в составе района относительно выгодно: по северной границе МО проходит железная дорога Ряжск – Узловая – Тула – Калуга, имеющая ответвления от ст. Львово (МО Львовское) на Казановку (МО Кораблинское) и на пос. Полевой. Проходящие по территории МО автодороги регионального значения связывают г. Кимовск через пос. Епифань с административным центром Куркинского района – пос. Куркино, а также г. Кимовск с административным центром МО – с. Кудашевское. Общая протяженность дорог на территории МО около 85 км (в том числе с покрытием около 50 км). Бόльшая часть дорог требует ремонта, в том числе капитального.

Промышленность в муниципальном образовании представлена Кимовским заводом металлоизделий, расположенным в пос. Полевой. Основной профиль деятельности предприятия – холодная обработка металлов.

Месторождения полезных ископаемых уже выработаны (уголь) или не разрабатываются в настоящее время (глины, суглинки, фосфориты).

Сельское хозяйство на территории МО представлено четырьмя сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на выращивании картофеля, зерна, а также мясомолочного профиля. Имеются садоводческие кооперативы, коллективные сады, фермерские и подсобные хозяйства. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет около 16,8 тыс. га (55 %).

К землям особо охраняемых природных территорий муниципального образования относятся:

1. Земли природоохранного назначения: защитные леса, расположенные в водоохранных зонах;  противоэрозионные леса по кромкам оврагов и балок; защитные полосы лесов вдоль железных дорог и автодорог общего пользования, находящихся в собственности субъекта РФ.

2. На территории МО частично располагаются земли памятника природы регионального значения: «Карстовые озера Бездонное и Бездонье». Имеется также несколько проектируемых памятников природы (Люторический озерно-болотный комплекс, Лупишкинское болото), статус которых в данном проекте будет предложено закрепить.

Земли рекреационного назначения (зоны отдыха населения) на территории МО к настоящему времени не выделялись.

Значительная часть территории муниципального образования (около 15 тыс. га) подверглась загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС с плотностью загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2, что самым негативным образом сказывается на здоровье населения. Шестнадцать населенных пунктов МО (67 %), в том числе все наиболее крупные, за исключением Таболо, отнесены к числу находящихся в пределах зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом.

В то же время следует отметить, что среднегодовые эффективные дозы облучения населения не превышают 0,5 мЭв/год и формируются сейчас в основном за счет естественных источников.

Загрязнение воздушного бассейна, по данным схемы территориального планирования Тульской области, повышенное. Сказывается относительная близость крупного промышленного узла – г. Новомосковск. Территория МО входит в наиболее загрязненную широкую центральную полосу области, протянувшуюся от северо-западных до восточных границ.

В состав МО входят 24 населенных пункта: 1 поселок, 5 сёл и 18 деревень. Население – 1,88 тыс. человек, что составляет около 4 % численности населения Кимовского района. Четыре населенных пункта (с. Краснополье, д. Кудашево, д. Кропотово, с. Таболо), имеющие население более 200 чел., могут быть отнесены к средней группе сельских поселений (по классификации СНиП Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). Остальные населенные пункты относятся к группе малых поселений.

Возрастной состав населения по данным на 1 января 2008 г. следующий: трудоспособное население – 53,7 % (979 чел), дети в возрасте до 17 лет включительно – 15,6 % (284 чел), пенсионеры в возрасте свыше 60 лет – 30,7 % (561 чел). Характерно двукратное преобладание населения пенсионного возраста над населением детского возраста. По данным администрации МО смертность превышает рождаемость в 3 раза. Численность населения из года в год сокращалась в среднем на 2,5 – 3 % в год. Однако в период 2008-2009 г.г. наметилась стабилизация численности (2008 г. – 1824 чел, 2009 – 1877 чел. - +2,9 %). Небольшой прирост населения обусловлен миграцией извне.

В проекте принят полученный методом экспертной оценки  среднегодовой прирост населения в 0,5 %. В этом случае за проектный срок число жителей МО увеличится до 2044 чел. Общий прирост населения составит около 9 %.

Трудоспособное население занято в основном в сельском хозяйстве МО (20 %), в промышленности МО (12 %) и бюджетной сфере (14 %) или работает вне территории МО (25 %). В то же время около 25 % являются нетрудоустроенными.

Жилищный фонд муниципального образования представлен индивидуальными и блокированными жилыми домами.  Застройка малоэтажная. Общая площадь индивидуального жилого фонда – 63497 м2, в собственности предприятий – 3870 м2, всего – 67367 м2. Муниципальный жилой фонд отсутствует.

Инженерная инфраструктура развита слабо:

- Не газифицировано 17 населенных пунктов из 24 (70 %).

- Водоснабжение населения местное из подземных источников. Санитарные паспорта источников водоснабжения не составлялись. Зоны санитарной охраны не устанавливались. Контроль качества питьевой воды не производится. Нехватки воды по опыту эксплуатации не ощущается.

Централизованное водоснабжение организовано в 9 населенных пунктах (д. Кудашево, д. Кропотово, с. Краснополье, с. Карачево, д. Каменка, д. Ренево, с. Таболо, д. Хомутовка, д. Белоозеро). Общая протяженность сетей водоснабжения около 24 км. Практически все трубопроводы и запорная арматура требуют капитального ремонта.

- Централизованная канализация имеется только в 4 крупнейших населенных пунктах (д. Кудашево, д. Кропотово, с. Краснополье, с. Таболо). Очистные сооружения на канализационных выпусках отсутствуют.

- В газифицированных населенных пунктах (д. Кудашево, д. Кропотово, с. Краснополье, с. Карачево, д. Кривозерье, д. Машково, с. Таболо) отопление газовое (АГВ) или печное.

В остальных населенных пунктах муниципальные образовательные и культурные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты снабжаются теплом либо от котельных на привозном топливе, либо отапливаются электричеством. В индивидуальных жилых домах отопление печное.

В западной части территории МО располагается необорудованный полигон твердых бытовых отходов, на который поступает более 7000 тон отходов в год в основном из г. Кимовск. Санитарная очистка территорий населенных пунктов в настоящее время осуществляется силами местных жителей.

Сеть фельдшерско-акушерских пунктов (четыре пункта в д. Кудашево, с. Краснополье, д. Кропотово и с. Таболо) охватывает всю территорию МО, обеспечивая нормативную доступность (в пределах 30 мин с использованием транспорта). Жители населенных пунктов, территории которых примыкают к МО г. Кимовск, получают медицинскую помощь оттуда.

Аптеки на территории МО отсутствуют.

Детские дошкольные учреждения на территории МО отсутствуют.

Средние и основные общеобразовательные школы (четыре школы) имеются в наиболее крупных населенных пунктах: д. Машково (ООШ), с. Краснополье (ООШ), д. Кропотово (СОШ), с. Таболо (ООШ). Школьники из населенных пунктов, территории которых примыкают к МО г. Кимовск, учатся в школах г. Кимовска. Обеспеченность территории учреждениями основного образования можно считать удовлетворительной.

Имеются четыре библиотеки в д. Кудашево, с. Краснополье, д. Кропотово и с. Таболо. Библиотечные фонды по каждому учреждению составляет от 3,5 до 6,5 тыс. томов. Обеспеченность библиотеками достаточна.

Доступность сельских домов культуры (три СДК в д. Кудашево, с. Краснополье и  с. Покровское) для некоторых крупных поселений (с. Таболо) затруднена.

Спортивные сооружения представлены двумя школьными спортивными площадками в д. Кропотово и с. Краснополье.

Почтовые отделения также располагаются в четырех крупных населенных пунктах, расположены рационально, обеспечивая все население почтовыми услугами.

Торговая сеть представлена тремя магазинами в населенных пунктах Таболо, Кропотово и Краснополье, двумя павильонами в Карачево и Кропотово, а также четырьмя палатками.

Предприятия бытового обслуживания населения отсутствуют.

На территории муниципального образования отсутствуют туристические, санаторно-курортные учреждения, а также учреждения социального обеспечения.

Таким образом, в настоящее время, вследствие сокращения производства сельскохозяйственных предприятий, находящихся на территории МО Кудашевское, прекращения карьерных разработок каменного угля, общего социально-экономического упадка рассматриваемая территория имеет депрессивное развитие.

Это проявляется в демографической неустойчивости, признаком которой является сокращении численности населения, и экономической неустойчивости: значительная часть трудоспособного населения не трудоустроена.

В то же время социальная составляющая устойчивости развития, наиболее приоритетной характеристикой которой является обеспеченность населения жильем, благоприятна. Общая площадь жилья, приходящаяся на душу населения, составляет 35,8 м2, что приближается к высокоразвитым странам. Однако уровень инженерного обеспечения и благоустройства низок.

Экологическая безопасность находится на приемлемом, но не самом высоком в области уровне.

# Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения

## Градостроительное решение генерального плана. 
Границы поселения

Генеральный план разработан как система градостроительных средств решения реально сложившихся проблем социального, экономического, экологического и пространственного развития территории МО.

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей места, природного и исторического потенциала, своеобразия ландшафтной структуры территории, территориальных возможностей развития.

Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на сохранение и развитие устоявшейся схемы расселения, которая характеризуется наличием нескольких относительно крупных центров, расположенных в центральной и юго-восточной частях поселения:

- д. Кудашево – административный центр МО с населением 323 чел.,

- с. Краснополье с населением 350 чел.,

- д. Кропотово с населением 285 чел.

- с. Таболо с населением 259 чел.,

Планировочные решения базируются на существующем функциональном зонировании территории поселения, которое включает функциональные зоны двадцати четырех населенных пунктов с различной численностью населения.

Развитие пространственной структуры  направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- формирование рациональной демографической нагрузки на территорию;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся планировочной структуры;

- максимальное сохранение и использование природных и ландшафтных особенностей территории, исторического наследия;

- экономическое развитие муниципального образования;

- грамотное функциональное зонирование территории.

Границы МО Кудашевское утверждены постановлением губернатора Тульской области от 28.11.2007 г. №98-ПГ и изменениями к этому постановлению (постановление губернатора Тульской области от 11.09.2008 г. №60-пг).

Настоящим проектом предлагается провести изменение границ муниципального образования Кудашевское в районе поселка Михайловский. Изменение границ предлагается по инициативе администраций муниципального образования Кудашевское. В своем предложении администрация указывает, что по состоянию на 01.01.2006 г. пос. Михайловский находился на территории Хитровщинской сельской администрации МО г. Кимовск и Кимовский район. Согласно уставу этого МО с 01.01.2006 г. все сельские населенные пункты, расположенные на его территории вошли в состав МО Львовское Кимовского района и, следовательно, пос. Михайловский должен относиться к территории МО Львовское, а не МО Кудашевское. Географически этот поселок также располагается в виде анклава, отдельного от территории МО Кудашевское.

В связи с этими соображениями предлагается изменить границы МО Кудашевское, МО Львовское и МО р.п. Новольвовск на участке от точки 77 картографического описания границ МО Кудашевское до точки 14а следующим образом:

на участке от станции Львовская граница идет по северной стороне полосы отвода железной дороги до точки 1 (новая точка), расположенной в 1000 м перед точкой 77. Далее граница переходит на южную сторону железной дороги до точки 2 (новая точка) и идет в восточном направлении по южной стороне отвода железной дороги до точки 14а. Участок границы от точки 1 до точки 77 аннулируется.

То есть образуется «коридор», связывающий территорию МО Львовское с пос. Михайловский.

Далее в проекте считается, что пос. Михайловский не относится к территории МО Кудашевское.

## . Планировочная схема. Система расселения

Планировочная организация территории муниципального образования представляет собой ковровый тип с небольшими кустовыми скоплениями, с относительно равномерным распределением демографической и рекреационной нагрузки. Проектом генплана предложено упорядочить и развить планировочную структуру поселения и его инфраструктуру:

- сохранить основные центры расселения;

- сформировать новый центр расселения с концентрацией  обслуживающей инфраструктуры туристско-рекреационной направленности в районе д. Белоозеро;

- сохранить ценный рекреационный потенциал;

- сохранить ресурс сельскохозяйственных угодий;

- обеспечить возможность размещения новых промышленных предприятий;

- реконструировать дорожную сеть;

- развить и реконструировать инженерную инфраструктуру;

- развить культурно-бытовой обслуживающий комплекс.

Планировочный каркас МО формируется двумя основными осями – дорогами регионального значения, связывающими районные центры Тульской области г. Кимовск и г. Епифань, а также районный центр – г. Кимовск с центром муниципального образования д. Кудашево, и прилегающими к ним дорогами местного значения. Завершает формирование планировочного каркаса сеть полевых дорог, использующихся местными жителями и дачниками. На планировочный каркас накладывается дифференцированная сеть населенных пунктов, с различным потенциалом. Центрами расселения являются д. Кудашево, с. Краснополье, д. Кропотово, с. Таболо, на территории которых сосредоточены основные объекты обслуживания населения. Населенные пункты, расположенные в северной и северо-западной части муниципального образования, тяготеют в плане обслуживания к близкорасположенному районному центру – г. Кимовск и его сателлитам.

В рамках системы расселения на территории МО Кудашевское можно выделить населенные пункты следующих статусов:

1. Развиваемые населенные пункты: в основном средние населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического развития. Развитие градообразующей базы идет здесь за счет развития сельскохозяйственного или промышленного производства, что при стабилизации экономической ситуации должно вести к стабилизации и росту численности населения. Здесь в приоритетном порядке должны развиваться центры социального и культурно-бытового обслуживания населения, жилищное строительство. Для этих населенных пунктов целесообразно выделение территории резерва для развития поселений.

2. Сохраняемые населенные пункты: в основном мелкие населенные пункты с числом жителей менее 50 человек. Их градообразующая база развивается большей частью за счет дачного строительства. Поэтому численность постоянного населения по этим населенным пунктам может и уменьшаться. Основные мероприятия по развитию этих населенных пунктов те же, что и по развиваемым населенным пунктам, но главный упор должен делаться на реконструкцию и в значительно меньшей степени на новое строительство.

Таблица 1. Статус населенных пунктов в системе расселения

| № п/п | Населённый пункт | Численность населения на 07.04.2009 г. | Численность населения на проектный срок | Статус населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Краснополье | 350 | 381 | Развиваемый |
|  | д. Кудашево | 323 | 352 | Развиваемый |
|  | д. Кропотово | 285 | 310 | Развиваемый |
|  | с. Таболо | 259 | 282 | Развиваемый |
|  | с. Карачево | 139 | 151 | Развиваемый |
|  | д. Белоозеро | 129 | 140 | Развиваемый |
|  | д. Машково | 76 | 83 | Развиваемый |
|  | д. Березовка | 38 | 41 | Сохраняемый |
|  | д. Дурасово | 35 | 38 | Сохраняемый |
|  | д. Каменка | 33 | 36 | Сохраняемый |
|  | д. Хомутовка | 31 | 34 | Сохраняемый |
|  | с. Ивановское | 29 | 32 | Сохраняемый |
|  | д. Зиновка | 25 | 27 | Сохраняемый |
|  | д. Прощеное | 25 | 27 | Сохраняемый |
|  | д. Ренево | 23 | 25 | Сохраняемый |
|  | с. Покровское | 20 | 22 | Сохраняемый |
|  | д. Кривозерье | 12 | 13 | Сохраняемый |
|  | д. Писарево | 11 | 12 | Сохраняемый |
|  | пос. Полевой | 10 | 11 | Сохраняемый |
|  | д. Дружное | 8 | 9 | Сохраняемый |
|  | д. Михайловские Выселки | 7 | 8 | Сохраняемый |
|  | д. Аджамки | 6 | 7 | Сохраняемый |
|  | д. Кривой Куст | 3 | 3 | Сохраняемый |
|  | д. Горки | 1 | 1 | Сохраняемый |

Необходимо отметить, что в случае открытия новых либо укрупнения существующих промышленных или сельскохозяйственных производств статус населенных пунктов может быть изменен.

Кроме того, если в процессе эксплуатации территориальных ресурсов становится очевидным, что затраты на инфраструктурное обеспечение удаленных малонаселенных мест существенно превышают экономический эффект от использования территории, а также отсутствуют реальные перспективы использования этой территории, наблюдается отрицательная демографическая динамика и ухудшается социальное положение местного населения, то может быть принято решение о переселении жителей с последующей ликвидацией этих населенных мест. В качестве альтернативы могут разрабатываться специальные программы по возрождению конкретного населенного пункта.

## Функциональное зонирование территории

В границах территории сельского поселения проектом выделяются следующие функциональные зоны:

- селитебные зоны;

- производственные зоны;

- зоны с особыми условиями использования территории;

- земли запаса.

### Селитебные зоны

Селитебные зоны включают в себя территории входящих в состав муниципального образования населенных пунктов. В настоящее время их площадь составляет по Кудашевскому МО около 900 га, включая личные подсобные хозяйства. Из них около 36 га застроены.

Селитебные территории могут включать в себя следующие территориальные подзоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационные;

- сельскохозяйственного использования;

- а также подзоны специального назначения, военных объектов, и иные территориальные зоны, отсутствующие в настоящее время на территории населенных пунктов МО.

Предназначение этих зон заключается в обеспечении населения надлежащими условиями проживания, коммунально-бытовыми, транспортными, культурно-развлекательными, рекреационными и иными услугами, создании мест для приложения труда населения, ведения личного подсобного хозяйства и т.п.

Для привлечения дополнительного финансирования с целью увеличения объемов жилищного строительства и соответствующей инфраструктуры селитебных зон необходимо участие местной администрации в различных государственных программах по жилищному строительству и модернизации инфраструктуры. Строительство здесь целесообразно осуществлять на основе использования государственных механизмов софинансирования, в том числе механизмов финансирования по федеральным и региональным программам переселения из ветхого жилья, социально-экономического развития села, «Одноэтажная Россия», поддержка молодых семей и молодых специалистов и др.

Функциональное зонирование селитебных территорий должно быть произведено в рамках разработки проектов детальной планировки (генеральных планов) всех населенных пунктов муниципального образования.

В данном проекте предлагается закрепить границы населенных пунктов, установленные с учетом перспективы их развития и упорядочения землепользования. В процессе разработки проектов детальной планировки населенных пунктов эти границы могут быть уточнены.

Выделение дополнительных участков под жилищное строительство рекомендуется в настоящее время в основном в д. Белоозеро (с учетом перспективы его развития как туристско-рекреационного центра МО), а также в других населенных пунктах, имеющих статус «развиваемый».

В существующих социально-экономических условиях необходимо также всемерно поощрять развитие дачного строительства, как перспективного средства увеличения градообразующей базы, включать со временем в структуру селитебной зоны кварталы дачной застройки с сезонным использованием как потенциальные территории застроечно-реконструктивной капитализации с организацией соответствующего благоустройства и инженерного обеспечения.

### Производственные зоны

Производственные зоны на территории Кудашевского МО в настоящее время включают в себя следующие виды земель:

- сельскохозяйственного назначения, включая земли фонда перераспределения;

- промышленности;

- энергетики;

- транспорта (земельные участки объектов железнодорожного транспорта, земельные участки для автодорожной деятельности; земельные участки объектов трубопроводного транспорта);

- связи, радиовещания, телевидения и информатики.

#### Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 16,8 тыс. га, что составляет 84 % территории МО. Из сельскохозяйственных зон в Кудашевском МО земельные доли для последующей их реализации либо изменения целевого назначения практически не выделялись. Часть земель, переданная в начале земельной реформы в ведение органов местного самоуправления, используется местным населением для сенокошения и выпаса скота. Производственные и трудовые ресурсы в настоящее время не позволяют поддерживать высокий уровень сельскохозяйственного производства, но нецелевого использования или неиспользования сельскохозяйственных земель по данным администрации МО практически нет.

Функциональное зонирование может быть направлено в данном случае на обеспечение повышения показателей экономической и технологической эффективности сельскохозяйственных предприятий, уменьшения техногенного воздействие на окружающую среду.

Дальнейшее развитие и рост агропромышленного потенциала является одним из главных стратегических направлений развития Кудашевского сельского поселения. Его развитие должно в основном обеспечить устойчивость градообразующей базы сельского поселения, опорной системы расселения.

При определении приоритетов развития АПК следует иметь в виду, что Кимовский район в целом является одним из основных в области по концентрации производства зерновых культур, картофеля, поголовью крупного рогатого скота и овец, а также производству молока. В соответствии с проектом схемы территориального планирования Тульской области территория Кимовского района относится к зерновому, плодо-овоще-картофельному и молочному кластерам.

Необходимо учитывать также приоритеты национального проекта «Развитие АПК» включающие в себя ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, обеспечение доступным жильем молодых специалистов и их семей на селе.

Основными целевыми установками при территориальном и стратегическом планировании сельскохозяйственного производства могут стать:

- повышение интенсивности на основе биологизированных технологий;

- углубление специализации сельскохозяйственного производства;

- сбалансированность производства и максимальная переработка отходов (развитие производства кормовых культур, максимальное внесение навоза на поля, активное использование сидератов);

- интенсивная рациональность, то есть применяемые технологии требуют больших затрат но и при большей эффективности (например себестоимость единицы корма выше при более высокой питательности). При этом следует обеспечить максимальную сохранность и качество (удешевление единицы энергии кормовых единиц);

- интенсивное биологическое производство (инвестиции в утилизацию органики, расширение сидеральных посевов, рациональные дозы минеральных удобрений).

Положительным фактором развития предприятий агропромышленного комплекса является наличие перерабатывающих мощностей в г. Кимовск и соседних регионах. К факторам, способствующим этому развитию, относятся также благоприятные климатические условия, достаточные природные и трудовые ресурсы. Важным моментом станет обеспечение хорошей транспортной доступности сельскохозяйственных предприятий.

Базой развития сельскохозяйственного производства должны быть населенные пункты, сохранившие свой производственный и трудовой потенциал, то есть имеющие статус «развиваемый».

#### Земли промышленности

В состав земель промышленности МО Кудашевское в настоящее время входит лишь территория Кимовского завода металлоизделий, расположенного в пос. Полевой, с санитарно-защитной зоной, устанавливаемой для предприятий данного профиля (100 м). Основной профиль деятельности – холодная обработка металлов. Другие промышленные предприятия на территории МО отсутствуют.

Очевидно, что объем инвестиций в организацию новых промышленных предприятий будет определяться общим социально-экономическим положением региона и страны в целом. Размещение новых промышленных зон будет тяготеть к разведанным месторождениям полезных ископаемых (каменный уголь, фосфориты, строительные материалы), а также к северной части муниципального образования, непосредственно примыкающей к железной дороге Тула-Ряжск, станции Львовская (МО Львовское Кимовского района) и территориям крупных населенных пунктов г. Кимовск и р.п. Новольвовск, расположенным вблизи границ поселения.

- Представляется возможным:

- развитие горнодобывающей промышленности:

- каменный уголь (районы д. Писарево и п. Михайловский);

- легкоплавкие глины для керамзитовых изделий (район д. Кропотово);

- легкоплавкие суглинки для кирпично-черепичных изделий (район с. Карачево);

- фосфориты и глауконитовые пески (районы населенных пунктов Ивановское, Кривой Куст, Краснополье, Дурасово, Кудашево, Березовка).

- развитие транспортно-складского хозяйства в зонах, примыкающих к территориям г. Кимовск (у с. Карачево, с. Ивановское), ст. Львовская и р.п. Новольвовск;

- развитие предприятий транспортного сервиса (СТОА, АЗС и т.п.) вдоль основных транспортных коридоров: автодорог регионального значения Кимовск – Епифань и Кимовск – Кудашево – Таболо.

- развитие перерабатывающих производств для продукции сельского хозяйства (населенные пункты со статусом «развиваемый»).

- Малые промышленные предприятия экологически чистого профиля с шириной санитарно-защитной зоны до 200 м могут располагаться вблизи или в черте населенных пунктов, имеющих статус «развиваемый».

- Территорий под создаваемые вновь промышленные площадки должны выделяться из земель сельскохозяйственного назначения, включая земли фонда перераспределения, или земель запаса. Перевод этих категорий земель в земли промышленности должен осуществляться в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. На территориях населенных пунктов промышленные предприятия должны размещаться в зонах, определенных проектами детальной планировки.

#### Земли энергетики

К землям энергетики относятся участки, предназначенные для обеспечения деятельности или эксплуатации объектов энергетики. На территории Кудашевского МО эти земли в основном предоставлены для размещения объектов электросетевого хозяйства. Можно выделить следующие группы этих объектов:

- две высоковольтные транзитные линии электропередачи, пересекающие территорию МО в широтном и меридиональном направлениях;

- ЛЭП, обеспечивающие электроэнергией населенные пункты;

- большое количество ЛЭП, подававших электроэнергию к местам разработки полезных ископаемых и не использующихся в настоящее время.

Очевидно, имеет смысл поставить вопрос о демонтаже не использующихся ЛЭП с переводом земель в иные категории, например, в земли сельскохозяйственного назначения.

При решении этого вопроса следует иметь в виду, что, в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В;  Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 26.03.84 г. № 255 и Правилами охраны электрических сетей напряжением до 1000 В, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 11.09.72 г. № 667, для охраны электрических сетей устанавливаются охранные зоны. Ширина охранных зон ЛЭП напряжением до 1000 В и свыше 1000 В указана в таблице 2.

Таблица 2. Ширина охранной зоны ЛЭП

| Вид ЛЭП | Напряжение линии, КВ | Ширина охранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Воздушные | До 1 | 2 |
|  | Свыше 1 до 20 | 10 |
|  | Свыше 20 до 35 | 15 |
|  | Свыше 35 до 110 | 20 |
|  | Свыше 110 до 220 | 25 |
|  | Свыше 220 до 500 | 30 |
|  | Свыше 500 до 750 | 40 |
|  | Свыше 750 до 1150 | 55 |
| Подземные | Любое | 1 |

Земельные участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП, не подлежит изъятию у землепользователей, но используется ими с обязательным соблюдением требований упомянутых в данном разделе нормативных документов, накладывающих на эти участки определенные обременения.

Необходимость строительства новых или реконструкции существующих ЛЭП может возникнуть в связи с развитием населенных пунктов, предприятий агропромышленного комплекса, расширением существующих или выделением новых промышленных площадок и т.п.

К настоящему времени заявок на выделение новых участков для строительства объектов энергетики нет.

#### Земли транспорта

Земли транспорта на территории МО Кудашевское представлены земельными участками:

- объектов железнодорожного транспорта;

- автодорожной деятельности;

- объектов трубопроводного транспорта.

К объектам железнодорожного транспорта относятся:

- магистральная железная дорога Тула-Ряжск, проходящая вдоль северной границы МО. Ее протяженность на территории МО составляет около 16 км;

- подъездные пути от магистрали восточнее ст. Львовская к Кимовскому заводу металлоизделий (на пос. Полевой), протяженностью около 3,5 км;

- железнодорожная ветка на Казановку-Епифань, отходящая от магистрали восточнее ст. Львовская. Ее протяженность на территории МО – около 9,5 км.

Ветка на Казановку-Епифань в настоящее время не используется и частично разобрана. Представляется целесообразным рассмотреть с соответствующими организациями вопрос о перспективах ее использования и, в случае отсутствия таких перспектив, принять решение о полном ее демонтаже с переводом ее полосы отвода в земли других категорий.

Земельные участки для автодорожной деятельности предоставлены под автомобильные дороги общего пользования регионального значения Кимовск-Епифань и Кимовск-Кудашево-Таболо, относящиеся к классу дорог обычного (не скоростного) типа IV-й категории (по параметрам количества полос движения и их ширины), а также сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к пятой категории или не категорированных (без покрытия). Эти дороги покрывают всю территорию МО. Общая протяженность автодорог – около 85 км, в том числе с покрытием – около 50 км. На многих дорогах давно не проводился ремонт покрытия. В настоящее время, по данным администрации МО, значительная часть дорог не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. В данном проекте будут предложены мероприятия по развитию дорожной сети МО.

Необходимо отметить, что часть дорог, предназначенных в основном для обслуживания карьерных разработок каменного угля, в настоящее время не используется. Здесь также целесообразно рассмотреть вопрос о переводе соответствующих участков в земли иных категорий.

Объектами трубопроводного транспорта на территории Кудашевского МО являются:

- магистральный газопровод высокого давления «Тула-Ямбург», ветки которого проходят через юго-восточную оконечность МО;

- межселитебные газопроводы среднего давления, предназначенные для подачи газа в населенные пункты муниципального образования;

- газораспределительные сети на территориях населенных пунктов.

Общая протяженность составляет 17 км для магистральных и около 27 км для межпоселковых газопроводов.

В данном проекте будет предложено развитие газораспределительных сетей с целью газификации всех населенных пунктов. Это потребует строительства около 20 км только межпоселковых газопроводов, не считая поселковых газораспределительных сетей. Выделение участков под эти газопроводы с переводом земель в категорию земель транспорта должно быть произведено после разработки проектов прокладки межпоселковых газопроводов. Выделение участков под поселковые газораспределительные сети должно выполняться в соответствии с проектами детальной планировки населенных пунктов.

При эксплуатации существующих и выделении новых земельных участков вблизи газопроводов и газораспределительных станций необходимо учитывать требования Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора от 24.04.1992 г. №9 с дополнениями от 23.11.1994 г. №61, а также Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878.

В соответствии с этими документами для магистральных газопроводов устанавливаются охранные зоны – 25 м от осей крайних трубопроводов с каждой стороны. Для газораспределительных станций на магистральных трубопроводах – 100 м от границ территории ГРС в все стороны. Для трасс наружных газопроводов газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны 2 м с каждой стороны (в местах прохождения по лесам и древесно-кустарниковой растительности – 3 м с каждой стороны, причем для надземных участков расстояние до деревьев должно быть не менее их высоты). Отдельно стоящие ГРП распределительных сетей имеют охранную зону 10 м от границы объекта во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей, но на них накладываются обременения, оговоренные упомянутыми выше документами.

#### Земли связи, радиовещания, телевидения и информатики

К землям связи, радиовещания, телевидения и информатики на территории Кудашевского сельского поселения относятся участки, выделенные для размещения воздушных и кабельных линий связи и радиофикации, ретрансляторов телевизионного сигнала и сотовой связи. Особо следует выделить две магистральные линии связи, проходящие в меридиональном направлении через территорию МО.

При эксплуатации и выделении новых участков для размещения этих объектов следует учитывать требования Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578.

Эти правила устанавливают в частности величину охранных зон объектов, которая составляет:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, не менее чем 2 м с каждой стороны от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - не менее чем 3 метра от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования; не менее чем 2 метра от контуров заземления;

в лесных массивах и зеленых насаждениях создаются просеки:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий плюс по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев;

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий плюс по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев;

- вдоль трассы кабеля связи - по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи;

На земельные участки, расположенные в охранных зонах упомянутые выше Правила накладывают определенные обременения.

### Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Кудашевского муниципального образования к зонам с особыми условиями использования в данном проекте отнесены:

- земли особо охраняемых природных территорий;

- земли рекреационного назначения;

- земли природоохранного назначения;

- земли историко-культурного назначения;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда.

#### Зоны особо охраняемых природных территорий

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к особо охраняемым природным территориям относятся земли:

- государственных природных заповедников, в том числе биосферных,

- государственных природных заказников,

- памятников природы,

- национальных парков,

- природных парков,

- дендрологических парков,

- ботанических садов,

- территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,

- а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Из данного перечня к территории сельского поселения Кудашевское в настоящее время относится только северная часть памятника природы регионального значения «Карстовые озера «Бездонное» и «Бездонье»». Основная часть памятника природы располагается на территории МО Кораблинское Кимовского района. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) организована решением Тульского облисполкома № 7-231 от 28.04.1982 г. Профиль геологический. Общая площадь – 10 га.

Режимом охраны памятника природы запрещены:

- проведение рубки деревьев (за исключением санитарной);

- распашка земель на расстоянии менее 50 метров от границ ООПТ;

- выпас скота.

Однако на природные комплексы ООПТ пагубно воздействует регулярное выжигание весной сухих остатков луговой растительности
по периметру ООПТ, приводящее к распространению огня практически по всей территории, выгоранию подлеска и подроста, уничтожению неустойчивых к действию огня лесных травянистых растений. Это ведет к дальнейшей пирогенной деградации экосистемы ООПТ.

Для прекращения дальнейшего разрушения лесной экосистемы необходимо:

- запретить разжигание огня как на территории ООПТ, так и в непосредственной близости от него;

- запретить использование дороги, проходящей по дну балки на территории ООПТ:

- выкашивать опушки в июле не реже 1 раза в 2 года с удалением скошенного.

Вокруг существующего памятника природы «Карстовые озера «Бездонное» и «Бездонье»» располагается важная в природоохранном и научном отношении территория Лупишкинского болота. В соответствии с данными Красной книги Тульской области эта территория «имеет крайне важное научное, экологическое и природоохранное значение как уникальное природное сообщество, являющееся самой крупной болотной экосистемой Тульской области (196 га) и древнейшей экосистемой бассейна верхнего Дона возрастом более 11 тысяч лет. Изучение ботанического состава торфяной залежи позволяет изучить этапы развития болотной экосистемы, а применение споро-пыльцевого и радиоуглеродного методов дает возможность охарактеризовать динамику растительного покрова региона в голоцене».

Отметим, что существующий памятник природы «Карстовые озера «Бездонное» и «Бездонье»» «не охватывает всего флористического, фаунистического и биоценотического разнообразия, представленного на всем пространстве Лупишкинского болота». Ряд редких видов растений, грибов, а также своеобразных местообитаний, оказывается за пределами существующего памятника природы (например, большая часть популяции редкого для России растения меч-трава, включенного в Красную книгу РФ), а участки обитания (гнездовые и охотничьи) многих животных имеют большие размеры, чем его площадь. По этой причине охране должны подлежать не только уникальные карстовые озера, но и весь, окружающий их, исторически сложившийся природный ландшафт.

Красная книга Тульской области предлагает придать данной территории статус особо охраняемой: организовать природный заказник регионального значения. Это мероприятие предусмотрено также в проекте схемы территориального планирования Тульской области.

Организация природного заказника позволит, в том числе, улучшить состояние существующего памятника природы «Карстовые озера «Бездонное» и «Бездонье»», располагающегося практически в центре заказника.

В проекте генерального плана МО Кудашевское эти природоохранные мероприятия сочтены необходимыми, в связи с чем предлагается: создать природный заказник регионального значения комплексного профиля «Лупишкинское болото» и установить его границы следующим образом:

- северная – по дороге Ушаково – Кимовск-Зеркальный от моста через р. Дон 4 км до пересечения с ЛЭП у карьера и далее, вдоль ЛЭП, до пересечения с р. Дриска южнее д. Белоозеро;

- восточная – по р. Дриска до пересечения с грунтовой дорогой у д. Лупишки;

- южная и западная — по проселочной дороге на левобережье р. Дон до моста на дороге Ушаково — Кимовск-Зеркальный.

Площадь проектируемого природного заказника составит около 780 га.

Отметим, что значительная часть заказника будет располагаться на территориях МО Кораблинское Кимовского района и МО Смородинское Узловского района, что потребует соответствующих согласований.

Необходимо также после утверждения проекта данного генерального плана выполнить резервирование земель, которые предполагается объявить ООПТ, разработать проект функционального зонирования ООПТ и перевести земли в категорию особо охраняемых территорий (особо охраняемые природные территории).

Предлагается установить следующий режим охраны данной ООПТ:

на территории природного заказника запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:

- использование земель в формах, противоречащих его назначению;

- отвод земель под любые виды землепользования кроме направленных на поддержание функционирования ООПТ;

- выжигание растительности (палы), разведение костров;

- все виды мелиоративных работ, за исключением рекультивации осушенных торфяников с последующим заболачиванием;

- разработка торфа и туфа любыми способами;

- прокладывание через территорию любых коммуникаций;

- распашка территории;

- использование и хранение ядохимикатов, внесение минеральных удобрений;

- любые нарушения почвенного покрова;

- выпас скота;

- сенокошение;

- замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и промышленных отходов;

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;

- сбор охраняемых видов живых организмов;

- туристические стоянки вне оборудованных мест. Стоянки должны быть оборудованы в соответствии с проектом, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы (указатель стоянки, твердое покрытие площадки под контейнерами для мусора, настилы для палаток, кострище и др.);

- прочие виды хозяйственного, рекреационного и иного природопользования, препятствующего сохранению и восстановлению объекта охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания охраняемых видов.

Охранную зону данной ООПТ пока предлагается не устанавливать.

Северо-западнее и северо-восточнее Лупишкинского болота располагается еще одна важная в природоохранном и научном отношении территория – Люторический озерно-болотный комплекс. Она включает заболоченные и заозеренные участки, образовавшиеся в результате вторичного заболачивания шахтных выработок по левому берегу р. Дон и является местом остановки на пролете ряда водных и околоводных видов птиц, летней линьки водоплавающих и гнездования редких для Тульской области видов птиц. По данным Красной книги Тульской области «при проведении обследования территории было отмечено 2 вида амфибий, 1 вид рептилий, 50 видов птиц, 8 видов млекопитающих. При этом отмечено гнездование целого ряда видов птиц, являющихся редкими для территории области и нуждающихся в охране, ряд видов, требующих  контроля над численностью. Территория является единственным местом в области, где достоверно отмечено гнездование серебристой чайки – расселяющегося вида».

Красная книга Тульской области предлагает придать данной территории статус особо охраняемой: организовать памятник природы регионального значения. Это мероприятие также предусмотрено в проекте схемы территориального планирования Тульской области.

Проект генерального плана МО Кудашевское считает эти природоохранные мероприятия необходимыми и предлагает: организовать памятник природы регионального значения «Люторический озерно-болотный комплекс» орнитологического профиля в следующих границах:

- на участке, ограниченном дорогами от моста через р. Дон (севернее пос. Новый) до поворота на карьер, и от д. Ренево на Кимовск (Левобережный);

- на участке, ограниченном дорогами Каменка – Кимовск (Зеркальный) и Кимовск – Епифань (правобережье р. Дриска), а также рыборазводные пруды Люторического рыбхоза на правом берегу р. Дон.

Площадь проектируемого памятника природы составит около 1200 га.

Отметим, что значительная часть памятника природы будет располагаться на территории МО Смородинское Узловского района, что потребует соответствующих согласований. После утверждения проекта данного генерального плана необходимо выполнить резервирование земель, которые предполагается объявить ООПТ, разработать проект ее территориального зонирования и проект проведения рекультивационных мероприятий, который должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы. Следует также выполнить перевод земель в категорию особо охраняемых территорий (особо охраняемые природные территории).

Предлагается установить следующий режим охраны данной ООПТ:

на территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой уменьшение популяции охраняемых видов, в том числе

- использование и хранение ядохимикатов, внесение минеральных удобрений;

- весеннее и осеннее выжигание растительности (палы);

- охота на редкие виды водоплавающих птиц;

- сенокошения более 20 % площади береговой полосы растительности в год;

- замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и промышленных отходов;

- после создания памятника природы необходим контроль гидрологического режима.

Охранную зону данной ООПТ пока предлагается не устанавливать.

На территории МО Кудашевское должна располагаться также небольшая часть проектируемого памятника природы регионального значения «Кимовское водохранилище» орнитологического профиля, основная территория которого находится на землях МО Кораблинское Кимовского района. Создание данной ООПТ предусмотрено Красной книгой Тульской области и проектом схемы территориального планирования области. Проект границ этого памятника природы и режим использования его территории должен разрабатываться в рамках проекта генерального плана МО Кораблинское. На схемах нашего проекта представлена граница этой ООПТ по данным Красной книги Тульской области.

#### Рекреационные зоны

К настоящему времени рекреационные зоны (зоны отдыха населения) на территории Кудашевского муниципального образования не выделялись. Здесь отсутствуют дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, и другие аналогичные объекты.

В то же время территория МО обладает большим рекреационным потенциалом, изучение и повышение эффективности использования которого для Кудашевского сельского поселения  может стать важным шагом на пути дальнейшего развития. Для поселения туристическая отрасль никогда не являлась ведущей, но потенциал ее развития здесь высок.

Проектирование зоны рекреации и туризма осуществлялось на основе учета и оценки следующих факторов:

- концентрации объектов туризма на территории;

- возможности их эксплуатации при принятой разновидности туризма, для чего необходим правильный подбор профиля учреждения (кемпинг, турбаза…);

- возможности подъезда, обслуживания и обеспечения инженерной инфраструктурой.

К местностям, благоприятным для развития туризма, на территории МО можно отнести территории, расположенные западнее, юго-западнее и юго-восточнее д. Белоозеро, где сосредоточен комплекс существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий: памятник природы «Карстовые озера «Бездонное» и «Бездонье»», заказник «Лупишкинское болото», памятник природы «Люторический озерно-болотный комплекс», памятник природы «Кимовское водохранилище».

Профиль этих территорий позволяет создать здесь туристическую зону оздоровительного (рыболовные, охотничьи, ягодно-грибные ресурсы) и познавательного (памятники природы) профиля со строгим контролем выполнения природоохранных мероприятий, предусмотренных статусами ООПТ.

Проектом предлагается создать стационарную туристско-оздоровительную базу в районе 1 км юго-юго-восточнее д. Белоозеро.

Организация такой базы потребует развития предприятий сервиса и услуг в д. Белоозеро, что повлечет за собой социально-экономическое развитие данного населенного пункта. В перспективе д. Белоозеро должна превратиться в пятый относительно крупный центр расселения на территории поселения, расположенный, в отличие от остальных, в западной его части.

Для реализации этого проектного предложения необходимо провести перевод соответствующих земель в категорию особо охраняемых территорий (земли рекреационного назначения) и разработать проекты туристско-оздоровительной базы.

Отдых населения муниципального образования Кудашевское предлагается организовать в трех зонах массового кратковременного отдыха, выделяемых:

- в 1 км юго-восточнее д. Белоозеро вблизи существующих озер, площадь около 50 га;

- у южной окраины д. Белоозеро на обводненном карьере, площадь около 50 га.

- юго-западнее пос. Полевой от дороги Кимовск – Кудашево вблизи существующих озер, площадь около 50 га.

Транспортная доступность этих зон обеспечивается их расположением вблизи существующих автодорог и допускает отдых не только жителей сельского поселения, но и населения близкорасположенного г. Кимовск.

Первая и вторая рекреационные зоны (вблизи пос. Белоозеро) будут также обслуживать располагаемую вблизи туристско-оздоровительную базу.

Для реализации этого проектного положения необходимо выполнить перевод соответствующих земель в категорию особо охраняемых территорий (земли рекреационного назначения) и разработать проекты обустройства обеих зон отдыха.

#### Зоны природоохранного назначения

К категории земель природоохранного назначения на территории Кудашевского сельского поселения следует отнести зоны, занятые защитными лесами, предусмотренными Лесным кодексом Российской Федерации (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда и особо охраняемых территорий). Сюда, согласно Лесному кодексу РФ, входят:

- леса, расположенные в водоохранных зонах;

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъекта РФ;

К особо защитным участкам лесов на территории МО относятся

- берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

- опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами.

В этих зонах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. В частности:

- в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений. Сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

- на особо защитных участках лесов также запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, оговоренных выше.  Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, в том числе защитных лесов, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Лесным кодексом РФ относятся:

- владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;

- установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;

- установление ставок платы за единицу объема древесины;

- разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов;

- осуществление муниципального лесного контроля и надзора в отношении таких лесных участков.

В рамках мероприятий по территориальному планированию необходимо провести учет территорий, занятых защитными лесами, согласовать с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти их статус и ввести  регулярный мониторинг их состояния.

Развитие природоохранных зон (защитных лесов) на территории МО может происходить в составе мер по борьбе с эрозией и оврагообразованием.

#### Зоны историко-культурного назначения

По имеющимся данным зоны историко-культурного назначения на территории МО располагаются только в черте населенных пунктов. Сюда относятся:

- памятник религиозного назначения, имеющий региональный статус – церковь в с. Покровское (1767 г.);

- мемориальный памятник регионального значения – братское захоронение воинов, погибших в боях Великой Отечественной войны, располагающийся в с. Краснополье.

Мероприятия по охране этих памятников должны быть разработаны в рамках проектов детальной планировки населенных пунктов МО.

В восточной части д. Белоозеро находится достопримечательное место –  жертвенные камни – где совершались древние религиозные обряды. В настоящее время оно не имеет официального статуса.

По предложению администрации МО следует установить для данного объекта статус памятника истории и культуры местного значения, для чего следует провести историко-культурную экспертизу, разработать проект зон охраны памятника и утвердить его статус.

#### Земли лесного фонда

Площадь лесов на территории МО составляет около 300 га.

Режимы использования этих территорий устанавливаются лесным законодательством РФ и Законом Тульской области от 05.12.2007 г. №917-ЗТО «О лесах Тульской области». Территории лесного фонда Кудашевского сельского поселения в основном относятся к ведению Кимовского лесхоза.

#### Земли водного фонда

В соответствии с Водным кодексом РФ к землям водного фонда на территории Кудашевского МО относятся располагающиеся здесь поверхностные водные объекты: водотоки (реки, ручьи); водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры) и болота. Общая площадь этих земель составляет 308 га. Границы подземных водных объектов в пределах сельского поселения не разведывались.

К основным водным объектам относятся:

- река Дон, проходящая по западной границе МО;

- река Мокрая Табола, пересекающая территорию МО в его юго-восточной части;

- реки Лютая и Донец, пересекающие территорию МО в его средней части;

- река Дриска;

- большое количество мелких ручьев, озер, прудов и обводненных карьеров.

Часть границы муниципального образования проходит вдоль береговой линии Кимовского водохранилища, акватория которого располагается на территории МО Кораблинское Кимовского района.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, устанавливаемые в соответствии с Водным кодексом РФ, указаны в таблице 3.

Земельные участки, располагающихся в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах не изымаются у землепользователей. Режим их эксплуатации устанавливается водным законодательством РФ, накладывающим на данные участки определенные обременения:

- в границах водоохранных зон допускаются: проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования их сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды;

- в границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- в границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В рамках мероприятий по территориальному планированию необходимо разработать проекты водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов.

Таблица  3. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос

| Наименование водного объекта | Ширина водоохраной зоны, м на участке от истока |  | Ширина прибрежной защитной полосы, м, при уклоне берега |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 10 км | от 10 до 50 км | обратном или нулевом | до 3  | более 3  |
| р. Дон | - | 100 | 30 | 40 | 50 |
| р. Донец, р. Дриска, р. Лютая, р. Мокрая Табола, | 50 | 100 |  |  |  |
| Другие водотоки протяженностью менее 10 км; озера с площадью акватории до 0,5 км2 | Совпадает с прибрежной защитной полосой |  |  |  |  |
| Озера с площадью акватории более 0,5 км2, Кимовское водохранилище | 50 |  |  |  |  |

### Земли запаса

Данные о наличии земель запаса на территории МО не представлены.

## Развитие культурно-бытовой сферы

Развитие системы культурно-бытового обслуживания населения создает предпосылки для решения главной задачи градостроительной политики  – обеспечения комфортности проживания. Оно стимулирует привлечение новых трудовых ресурсов, увеличение естественного воспроизводства.

В то же время нужно отметить очевидный факт: в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией в стране в течение срока ближайшей перспективы не удастся обеспечить территорию муниципального образования предприятиями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормативными радиусами обслуживания, приведенными  таблице 4, для большинства типов предприятий.

Таблица 4. Радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями для сельских поселений

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 750 (500 для начальных классов) |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 800 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | 2000 |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 500 |
| Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек | 30 мин (с использованием транспорта) |

В связи с этим выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендаций и планировочной структуры генерального плана. Эти рекомендации должны быть учтены при разработке проектов детальной планировки населенных пунктов.

По дошкольному воспитанию: довести обеспеченность дошкольными учреждениями до уровня 85% охвата детей для чего организовать детские дошкольные учреждения:

- на первом этапе – в д. Кудашево;

- на втором этапе – в населенных пунктах Краснополье, Таболо, Кропотово и Белоозеро.

При этом наряду с муниципальными детскими учреждениями можно создавать и учреждения других форм собственности.

По общему, среднему и внешкольному образованию: несмотря на то, что на территории сельского поселения действуют четыре учреждения общего и среднего образования, нормативные радиусы обслуживания не соблюдены. Тем не менее, проект генерального плана не предполагает строительства новых объектов общего и среднего образования. Проблему доступности школьных учреждений следует решить на уровне администрации муниципального образования путем организации перевозки школьников из отдаленных населенных пунктов на «школьных» автобусах. Этот же транспорт мог бы использоваться для доставки детей в дошкольные учреждения.

В то же время развитие внешкольного образования не требует крупных капитальных вложений, а его воспитательный и познавательный эффекты неоценимы. Главной задачей учреждений внешкольного образования является создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны. Работа сложившейся системы внешкольного образования  часто происходит в стесненных условиях из-за нехватки площадей.

Для создания более комфортных условий для внешкольных занятий генеральным планом предлагается создать два детских и юношеских клуба по интересам в д. Кудашево и с. Таболо. Расположение этих клубов должно быть приближено к жилой застройке. В качестве помещений для занятий могут выступать одно-двухкомнатные квартиры, имеющие жилую площадь порядка  30 м2. Отметим, что одним из основных вопросов здесь является правильный подбор кадров для занятий с детьми.

По физкультурно-спортивным сооружениям: основной градостроительной проблемой является нехватка сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий.

В этой связи генеральным планом предлагается сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта на уровне отдельного населенного пункта. В первую очередь это должно касаться населенных пунктов, имеющих статус «развиваемый». Возможна также организация спортивных клубов и секций на базе спортзалов школ.

По учреждениям культуры: генеральным планом предлагается расширить сеть клубов и досуговых учреждений для всех групп населения в поселении, доведя количество посетительских мест в них до норматива (300-400 мест на муниципальное образование). Создание сельских клубов в первую очередь должно быть предусмотрено для населенных пунктов, имеющих более 200 жителей: с. Таболо и д. Кропотово, а на расчетный срок – д. Белоозеро. Для формирования центров обслуживания можно использовать блокировку учреждений культуры с другими видами учреждений – спортивными, торговли и т.д.

По предприятиям торговли: Обеспеченность населения торговой площадью значительно ниже нормативных значений. В этих условиях одним из направлений деятельности администрации МО должно стать стимулирование создания новых торговых объектов, перевод торговли из мелких временных объектов в стационары. На расчетный период целью является доведение торговых площадей до нормативов: 600 м2, в том числе 200 м2 для продовольственных товаров и 400 м2 для непродовольственных. Первоочередными градостроительными мероприятиями в этой области должно стать открытие магазинов в д. Кудашево и д. Белоозеро.

Представляется перспективным выделение в д. Кропотово оборудованных площадей для организации временных ярмарок, сезонных рынков, рынков выходного дня. В совокупности с надлежащей рекламной компанией в СМИ это может дать хороший экономический эффект.

По предприятиям бытового обслуживания населения: генеральным планом на проектный срок предусматривается создание комплексного предприятия бытового обслуживания на 15 рабочих мест (дома быта) в д. Кудашево.

## Развитие транспортной инфраструктуры поселения

Совершенствование транспортных коммуникаций любой территории является важнейшим фактором, стимулирующим ее дальнейшее развитие. Это одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-географического положения поселения с целью интенсификации роста экономики, обеспечения эффективной связи с соседними регионами, привлечения на территорию дополнительных инвестиционных потоков и, на этой основе, создания условий для социально-экономической стабилизации и перспективного развития.

Мероприятия по развитию транспортной сети МО Кудашевское включают в себя реконструкцию существующих и строительство новых автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений. Реконструкция существующих транспортных объектов предполагает расширение проезжих частей, устройство усовершенствованного дорожного покрытия, комплектацию автодорог информационно-нормативными указателями и другими элементами, обеспечивающими качество и безопасность дорожного движения. Выделяются две очереди строительства: первоочередное (на ближайшие 5-6 лет) и перспективное (на проектный срок). Соответствующие данные приведены в таблице 5.

Таблица 5. Параметры реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Направление автодороги | Протяженность, км | Категория | Состояние | Рекомендуемые мероприятия | Проектные параметры дорог |  |  | Очередь реконструкции/строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Категория | Число полос движения | Ширина полосы, м |  |
| 1 | Кимовск-Кропотово-Кудашево-Таболо | 20,6 | IV | Необходим ремонт покрытия | Ремонт | IV | 2 | 3 | 1 |
|  | Ответвление на Кимовск через Карачево | 2,2 | - | Необходим полный ремонт покрытия | Реконструкция | IV | 2 | 3 | 1 |
|  | Ответвление на Хомутовку и Аджамки | 2,0 | - | Грунтовая дорога | Строительство | IV | 2 | 3 | 1 |
|  | Ответвление от Полевого через проектируемую зону отдыха на Дурасово | 3,0 | - | Грунтовая дорога | Строительство | IV | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Кропотово-Покровское-Ивановское - Ясный | 4,5 | - | Грунтовая дорога | Строительство | IV | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Зеркальный-Краснополье | 5,8 | V | Необходим ремонт и, на отдельных участках, устройство покрытия | Реконструкция | IV | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Левобережный-Каменка | 5,9 | IV | Необходим ремонт покрытия | Ремонт | IV | 2 | 3 | 1 |
|  | Ответвление на Ренево | 7,0 | V | Необходим ремонт покрытия | Реконструкция | IV | 2 | 3 | 1 |
|  | Ответвление на Прощеное с замыканием на Левобережный | 4,5 | - | Грунтовая дорога | Строительство | IV | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Таболо-Дружное-Писаревка | 2,5 | - | Щебень до Дружного, далее грунтовая дорога | Строительство | V | 1 | 5 | 2 |
| 6 | Таболо-Михайловские Выселки | 2,5 | - | Грунтовая дорога | Строительство | V | 1 | 5 | 2 |
| 7 | Таболо-Зиновка | 1 | - | Грунтовая дорога | Строительство | V | 1 | 5 | 2 |
| 8 | Таболо-Горки | 1,5 | - | Грунтовая дорога | Строительство | V | 1 | 5 | 2 |
| 8 | Замыкающая дорога от Кудашево через Кривозерье и Дурасово на Краснополье | 10,0 | - | Грунтовая дорога | Строительство | IV | 2 | 3 | 2 |

В процессе реконструкции дорожной сети необходимо будет выполнить также реконструкцию двух мостов, расположенных в д. Дурасово и двух – в с. Краснополье, а также моста между с. Таболо и д. Зиновка. Очередность реконструкции мостов совпадает с очередностью реконструкции соответствующих дорог.

В плане развития дорожного сервиса представляется целесообразным создание станций технического обслуживания автомобилей и АЗС в районах севернее д. Белоозеро на автодороге Кимовск-Епифань и севернее пос. Полевой на автодороге Кимовск-Таболо. Эти объекты будут ориентированы на обслуживание не только жителей поселения, но и посетителей проектируемых вблизи этих районов рекреационных и туристических зон. Строительство автодорог к проектируемым рекреационным зонам следует отнести на счет их будущих землепользователей.

Предварительными мероприятиями в рамках реализации программы развития дорожной инфраструктуры должны стать разработка проектов строительства и реконструкции автодорог с определением полос отвода и, при необходимости, придорожных полос, выполнение межевания.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети, расположенной на территориях населенных пунктов, должны быть предусмотрены в проектах их детальной планировки.

## Основные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры поселения

Развитие сельского поселения невозможно без совершенствования его инженерной инфраструктуры. Наличие на территории развитых инженерных коммуникаций резко повышает ее инвестиционную привлекательность, способствует притоку трудовых ресурсов.

Комплекс мероприятий по развитию инженерных сетей Кудашевского муниципального образования предусматривает газификацию всех населенных пунктов, организацию на их территории централизованного водоснабжения и водоотведения. Крупные населенные пункты должны быть обеспечены централизованным теплоснабжением. Упомянутых мероприятия должны детально прорабатываться в генеральных планах отдельных населенных пунктов.

### Газоснабжение

Основными направлениями потребления газа на территории Кудашевского поселения являются хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды); отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (энергоноситель для генераторов тепла).

Проектом предусмотрены две очереди газификации населенных пунктов поселения первая очередь – в течение 3-4 лет, вторая очередь – на 5-6 лет.

Таблица 5. Газификация населенных пунктов МО Кудашевское

| № п/п | Наименование населенного пункта* | Источник подключения | Ориентировочная длина межпоселкового газопровода, км | Очередь газификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Белоозеро | ГРП пос. Зеркальный | 2 | 1 |
| 2 | д. Каменка | ГРП пос. Зеркальный | 1,2 | 1 |
| 3 | д. Прощеное и д. Ренево | ГРП пос. Левобережный | 2,6 | 1 |
| 4 | д. Хомутово и д. Аджамки | Новый ГРП на газопроводе к д. Кропотово | 0,7 | 2 |
| 5 | с. Покровское и с. Ивановское | ГРП д. Кропотово | 4 | 2 |
| 6 | д. Дурасово | Новый ГРП на западном газопроводе из д. Кудашево | 0,7 | 2 |
| 7 | д. Березовка | Новый ГРП на газопроводе д. Кудашево – с. Таболо | 0,5 | 2 |
| 8 | д. Зиновка | ГРП с. Таболо | 1,5 | 2 |
| 9 | д. Дружное и д. Писарево | ГРП с. Таболо | 3,5 | 2 |
| 10 | д. Михайловские Выселки | ГРП с. Таболо | 2,3 | 2 |

*Для населенных пунктов, указанных в одной позиции, разработку проектов газификации следует производить одновременно.

В рамках реализации мероприятий по территориальному планированию должны быть разработаны проекты прокладки межпоселковых газопроводов.

Проекты газораспределительных сетей населенных пунктов должны быть выполнены в процессе разработки проектов их детальной планировки.

### Теплоснабжение

Проектом предлагается перевод всех снабжаемых теплом объектов на отопление природным газом. В населенных пунктах, имеющих статус «развиваемый», следует предусмотреть устройство централизованного теплоснабжения со строительством газовых котельных. Объекты теплоснабжения остальных населенных пунктов, а также удаленные от котельных и магистральных тепловых сетей здания должны отапливаться от индивидуальных тепловых котлов.

Для обеспечения горячего водоснабжения зданий следует предусмотреть устройство индивидуальных тепловых пунктов с пластинчатыми теплообменниками для ГВС.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов должно быть выполнено в рамках разработки их ПДП.

### Электроснабжение

Развитие электроснабжения населенных пунктов должно быть нацелено на обеспечения устойчивой подачи электроэнергии. Для этого может потребоваться реконструкция существующих электросетей. Данные для разработки соответствующих рекомендаций к настоящему времени не предоставлены.

Потребность в увеличении подаваемых мощностей может возникнуть в случае строительства новых производственных и гражданских объектов.

Вопросы расширения и реконструкции существующих поселковых электросетей с учетом организации уличного освещения должны быть рассмотрены в проектах детальной планировки населенных пунктов.

### Водоснабжение

Программа развития водоснабжения на территории Кудашевского сельского поселения должна быть нацелена на:

- организацию централизованного водоснабжения населенных пунктов;

- контроль соответствия потребляемой воды санитарным правилам и нормам.

Для выполнения этой программы необходимо:

- провести изыскательские работы, с целью уточнения данных о запасах подземных вод, так как при наличии централизованного водоснабжения объем ее потребления резко (до 4-5 раз) возрастет;

- провести санитарно-гигиеническое обследование эксплуатируемых источников нецентрализованного водоснабжения;

- для нецентрализованных источников провести комплексы мероприятий согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- организовать мониторинг (хотя бы силами фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории МО) соответствия качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», а для нецентрализованных источников водоснабжения – СанПиН 2.1.4.1175-02. Мониторинг должен проводиться согласно требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

- разработать проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения и выполнить в них комплексы мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- разработать проекты водоснабжения населенных пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения, в рамках проектов их детальной планировки: на первую очередь (4-5 лет) – д. Машково, имеющая статус «развиваемый населенный пункт», остальные населенные пункты – на проектный срок. Системы централизованного водоснабжения могут при этом обслуживать один или несколько близкорасположенных населенных пунктов.

- На первом этапе возможно обеспечение населения необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок, установленных на магистральных водоводах. На расчетный срок необходимо достроить кольцевую водопроводную сеть с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру и выполнить устройство ввода водопровода каждому водопотребителю.

- разработать проекты расширения и реконструкции сетей для населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение: д. Кудашево, д. Кропотово, с. Краснополье, с. Карачево, д. Каменка, д. Ренево, с. Таболо, д. Хомутовка, д. Белоозеро.

### Связь

Генеральным планом предусматривается на расчетный период организация стационарной телефонной связи в населенных пунктах Писарево, Дружное, Михайловские Выселки и Горки.

### Водоотведение (канализация)

Развитие сетей водоснабжения населенных пунктов муниципального образования неразрывно связано с развитием систем водоотведения.

Мероприятия по развитию этих систем должны обеспечить отвод сточных вод от зданий, подключенных к системам центрального водоснабжения, и очистку сточных вод до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

- Для этого в проектах детальной планировки населенных пунктов следует предусмотреть системы водоотведения с соответствующими объемам и характеру стоков установками или сооружениями очистки сточных вод. Сброс очищенных сточных вод можно осуществлять в открытые водоемы или на рельеф.

- Для сбора хозяйственно-фекальных сточных вод объектов застройки, не обслуживаемых централизованными системами, необходимо установить для каждого здания индивидуальные герметичные выгребы полной заводской готовности. Вывоз стоков из выгребных камер следует выполнять специализированными машинами со сливом на площадках очистных сооружений. Конструкции очистных сооружений должны предусматривать площадки для слива стоков.

- При разработке ПДП населенных пунктов, имеющих централизованную канализацию, необходимо разработать проекты ее расширения и реконструкции с устройством очистных сооружений.

- Для наиболее крупных населенных пунктов (и, в первую очередь, для д. Белоозеро, расположенной вблизи проектируемых ООПТ)  следует в процессе разработки их ПДП рассмотреть вопрос о необходимости проектирования систем ливневой канализации с очистными установками или устройства фильтрующих водовыпусков в устьевых частях многочисленных мелких водотоков для перехвата техногенного стока и смывов-загрязнений с территории. «Из-за их отсутствия талые и ливневые воды по рельефу местности попадают в водоемы, загрязняя их в т.ч. нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и т.д».

## Санитарная очистка территории

Актуальной остается проблема сокращения объема накопленных и вновь образованных отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот, внедрения и совершенствования технологий по их переработке.

Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот от неканализованных зданий.

Проекты санитарной очистки территорий населенных пунктов должны быть разработаны в составе их генеральных планов.

Вывоз твердых отходов может быть организован на полигон ТБО, располагающийся на территории муниципального образования. Сюда должны приниматься отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, строительные и другие виды отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами. Список таких отходов согласовывается местными органами санитарно-эпидемического надзора.

Необходимо добиваться от администрации Кимовского района принятия мер по уменьшению санитарно-защитной зоны имеющейся свалки ТБО (1000 м), с учетом того, что она расположена в относительной близи к проектируемым ООПТ. Например, проведения обваловки, оканавливания, осушения болотистых участков, захоронения отходов, оборудования биотермическими камерами для утилизации биологических отходов и т.д. Следует разработать проект санитарно-защитной зоны полигона, в котором предусмотреть, в частности, ее озеленение с целью уменьшения рассеивания вредных веществ в атмосфере.

Следует также провести работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории МО с последующей рекультивацией территорий и разработать экономические меры, препятствующие их появлению в будущем.

В связи с тем, что на территории поселения располагается несколько животноводческих предприятий, актуален вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства.

На функционирующих животноводческих фермах необходимо провести комплексы мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения объектов окружающей природной среды. Для этого следует разработать экономические меры по стимуляции собственников ферм к интенсификации работ по утилизации отходов.

Жидкие отходы должны вывозиться на поля ассенизации, расположенные на расстоянии не менее 1 км от границ населенных пунктов по согласованию с местной СЭС.

Для решения проблемы связанной с накоплением жидких отходов необходимо решение, направленное на уменьшение их количества. Требования к переработке и утилизации отходов животноводческих предприятий изложены в Нормах технологического проектирования (НТП 17-99). Они предусматривают удаление навоза из помещений, где содержатся животные в так называемый карантинный резервуар, где он должен выдерживаться не менее 6 суток, прежде чем поступит на дальнейшее хранение или переработку. В случае вспышки заболевания навоз больных животных не будет смешиваться с навозом, находящимся на хранении.

Опыт эксплуатации животноводческих предприятий различных типоразмеров, характеризующихся разнообразием технологических особенностей производства продукции, показал, что система подготовки навоза на фермах и комплексах до настоящего времени не обеспечивает степени переработки органических отходов, позволяющих надежно предотвратить загрязнение объектов окружающей природной среды (водоемы, почвы, атмосферный воздух) при их утилизации.

Большие объемы органических отходов (навоза и помета), образующихся в процессе деятельности животноводческих предприятий, сложность реализации инженерно-технических задач их подготовки, переработки и утилизации указывают на необходимость использования разнообразных способов решения проблемы эффективной обработки навоза и помета.

Одним из направлений решения проблемы эффективной переработки органических отходов является подготовка жидкого навоза и помета к использованию для полива на земледельческих полях. При этом твердая фракция компостируется, а жидкая после выдерживания и обеззараживания поступает на полив полей, где проводится почвенная очистка и доочистка стоков. Почвенный метод очистки и обеззараживания обеспечивает одновременно создание высоких устойчивых урожаев и охрану окружающей среды от загрязнений.

Другим направлением обработки и утилизации навоза, помета и стоков являются системы глубокой очистки с целью последующего сброса жидкой фракции в открытые водоемы. Причем для осуществления глубокой очистки перспективным является использование естественных процессов в биологических экосистемах (аэробные, анаэробные, и рыбоводно-биологические пруды, компостирование, выдерживание в лагунах). Эффективность биологических способов переработки органических отходов основана на биохимической деструкции и минерализации органических веществ микроорганизмами в результате процессов окисления, брожения, а также явлений микробного антагонизма.

Перспективным направлением, возникшим в ходе создания систем переработки и утилизации органических отходов, является разработка и использование технологий, обеспечивающих максимальное извлечение из получаемого навоза и стоков питательных веществ и других материалов для получения вторичных продуктов: кормов, биогаза и других компонентов с последующим их использованием в различных отраслях народного хозяйства (топливно-энергетическая, пищевая, фармацевтическая).

К малоотходным способам переработки и утилизации навоза относится метод анаэробного метанового сбраживания. Процессы анаэробного брожения в реакторах с получением метансодержащего газа, в основном аналогичны таким же процессам в отстойниках, но в результате герметизации, повышение температуры и перемешивание биомассы, распад сложных органических веществ идет значительно быстрее.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Основные мероприятия по охране окружающей среды уже названы в разделах, посвященных функциональному зонированию. Здесь приводится только их расширенный общий перечень.

### Охрана поверхностных вод

Основными мероприятиями по охране поверхностных вод от загрязнения являются:

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, предусматривающие в том числе их озеленение; расчистка водоохранных зон;

- разработка в рамках генеральных планов населенных пунктов проектов строительства или реконструкции систем водоотведения с соответствующими объемам и характеру стоков установками или сооружениями очистки сточных вод. Конструкции очистных сооружений должны предусматривать площадки для слива стоков;

- установка для зданий, не обслуживаемых централизованными системами водоотведения, индивидуальных герметичных выгребов полной заводской готовности для сбора хозяйственно-фекальных сточных вод. Вывоз стоков из выгребных камер должен быть предусмотрен на площадки очистных сооружений.

- проектирование  систем ливневой канализации с очистными установками либо устройство фильтрующих водовыпусков в устьевых частях мелких водотоков для перехвата техногенного стока и смывов-загрязнений с территории населенных пунктов Кудашево, Таболо, Красногорье, Кропотово и, в первую очередь, для д. Белоозеро, расположенной вблизи проектируемых ООПТ).

### Охрана воздушного бассейна

Основным загрязняющим фактором атмосферы для муниципального образования является близость к крупному промышленному узлу – г. Новомосковск и районному центру – г. Кимовск. Крупными источниками атмосферного загрязнения является также автомобильный транспорт и полигон ТБО вблизи д. Каменка.

Борьба с промышленными загрязнениями воздуха должна, прежде всего, вестись в их источнике. В качестве мер борьбы с загрязнениями от транспорта и полигона ТБО следует рекомендовать:

- озеленение придорожных полос автомобильных дорог;

- реконструкцию полигона ТБО с целью уменьшения выделения загрязнений в атмосферу и почву;

- разработку проекта санитарно-защитной зоны полигона ТБО, включающего ее озеленение;

- разработку проектов санитарно-защитных зон промышленных (Кимовский завод металлоизделий, СЗЗ 100 м) и сельскохозяйственных объектов. Размеры СЗЗ для объектов устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

### Охрана почвенного покрова

В целях охраны почв предусматривается проведение следующих мероприятий:

- разработка проектов санитарной очистки территорий населенных пунктов в составе проектов их детальной планировки;

- строительство ливневых канализаций на территориях крупнейших населенных пунктов;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

- разработка проектов рекультивации земель, нарушенных в процессе карьерных разработок каменного угля, прокладки трубопроводов различного назначения;

- разработка комплекса мероприятий по защите территорий МО от водной эрозии.

## Предотвращение чрезвычайных ситуаций

На территории муниципального образования отсутствуют производства, представляющие радиационную, химическую или биологическую опасность. Наиболее близким (около 20 км от геометрического центра МО) химически опасным объектом является производство ОАО НАК «Азот» (г. Новомосковск). Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в основном связана с авариями на железнодорожном и автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов, а также на магистральных и межпоселковых газопроводах, проходящих через территорию МО. В сильные ветра и при обледенении возможен обрыв проводов ЛЭП.

Как уже отмечалось в предыдущих разделах, основным градостроительным фактором предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на транспорте, является организация и соблюдение режима соответствующих охранных зон. Иных мероприятий проектом не предусматривается.

Из чрезвычайных ситуаций природного характера наиболее вероятны сильные ветры и снегопады, летняя засуха или дожди в период уборочной кампании. Паводки и лесные пожары существенного ущерба экономике МО не наносят.

# Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана МО Кудашевское необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- согласовать и утвердить изменение границ территории МО;

- разработать проекты детальной планировки (генеральные планы) отдельных населенных пунктов с учетом положений настоящего генерального плана;

- разработать проекты организации зон санитарной охраны источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения, организовать мониторинг качества воды;

- разработать и утвердить в установленном порядке проекты природного заказника «Лупишкинское болото» и памятника природы «Люторический озерно-болотный комплекс. Выполнить юридические мероприятия по переводу соответствующих земель в категорию особо охраняемых территорий;

- разработать проекты рекреационных зон и выполнить юридические мероприятия по переводу соответствующих земель в категорию особо охраняемых территорий;

- разработать проекты прокладки газораспределительных сетей;

- разработать проекты реконструкции и строительства автодорог;

- разработать проекты водоохранных зон всех водотоков и водоемов;

- разработать проекты рекультивации терриконов и отвалов;

- разработать проекты санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- разработать перечень мероприятий по контролю соблюдения режима охранных и других зон, имеющих ограничения в использовании. Довести перечень ограничений до землепользователей участков, расположенных в этих зонах.

# Перечень схем территориального планирования

- Сводная схема (основной чертеж) генерального плана, М 1:30000.

- Комплексная схема границ территорий, земель и ограничений (схема административных границ, схема границ территорий и земель, схема функциональных зон, схема ограничения использования территорий), М 1:30000.

- Комплексная схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, схема развития объектов транспортной инфраструктуры, схема развития объектов социального обслуживания), М:1:30000.

Данный показатель для сельской местности колеблется от 9-14 м2 в слаборазвитых до 50-60 м2 в высокоразвитых странах.

Например, в настоящее время рассматривается вопрос об освоении месторождения каменного угля у д. Писарево. При положительном его решении может потребоваться расширение прилегающих населенных пунктов.

В обе стороны по горизонтали от крайних проводов.

От береговой линии:

для рек, ручьев, озер, обводненных карьеров – среднемноголетнего уровня воды в периоде отсутствия льда;

для прудов, водохранилищ – по нормальному подпорному уровню воды;

для болот – по границе залежи торфа на нулевой глубине.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* указанные радиусы должны приниматься «как правило».

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.04.2006 г. № 0100/4037-06-32.

Укажем например, что санитарно-защитная зона свиноферм до 4000. голов, ферм крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), коневодческих ферм составляет 300 м.